Vorbemerkung Die wesentlichen Voraussetzungen/wesentlichen technischen Spezifikationen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich. Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen, bei sonstigem Ausschluss, eingehalten werden. Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes. Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen, bei sonstigem Ausschluss des gesamten Angebotes, den wesentlichen Voraussetzungen/wesentlichen technischen Spezifikationen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen. Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben. Die „Ausführungsbedingungen“ sind nicht der Qualitätsbewertung seitens der technischen Kommission unterworfen, sondern können gegebenenfalls im Rahmen der Arbeitsausführung vom Bauleiter verlangt werden. Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen/ wesentlichen technischen Spezifikationen, bei sonstigem Ausschluss, nicht abändern. Jede Seite des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. n.

Ausziehbare Tribüne

Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Vorausssetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1)Tragwerkkonstruktion | Tragwerk aus verwindungssteifen, lackierten Stahl-konstruktion, die Längsträger aus korrosionsbeständigen Aluminium, naturalblank |  |
|  | Nennlast 5 kN/mq. 5 kN/mq. |  |
|  | Anti-Rost-Behandlung |  |
| 2)Rollen Fahrwerk | Breite von 40 mm. |  |
|  | Durchmesser von 100 mm. |  |
| 3)Sitzbänke | Senkrechte Sitzbankverkleidung und die Sitzflächen aus 20 mm. dicken, kunststoffbeschichteten Spanplatten, Sitzbanktiefe 28 cm. |  |
|  | Mehrschichtige Lackierung der Oberfläche |  |

Modell:

Typ: