| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los   3

| Autofurgone PTT 5,00 T - trazione posteriore - volume utile circa mc 18 |  | Kastenwagen Gesamtgewicht 5,00 T - Hinterradantrieb - Nutzvolumen ungefähr 18 m³ |
| --- | --- | --- |
| Autofurgone PTT 5,00 T - trazione posteriore - volume utile circa mc 18 |  | Kastenwagen Gesamtgewicht 5,00 T - Hinterradantrieb - Nutzvolumen ungefähr 18 m³ |
| quantità: 1 veicolo |  | Anzahl: 1 Fahrzeug |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Carrozzeria |  | Karosserie |
| - Furgone 2 porte |  | - Kastenwagen zweitürig |
| - Portellone posteriore a doppio battente con apertura porte a 270° |  | - Zweiflügelige Hecktür mit Öffnung 270° |
| - Pedana posteriore accesso al vano di carico |  | - Auftritt Rückwandtür |
| - Porta laterale scorrevole lato passeggero |  | - Seitliche Schiebetür auf der Beifahrerseite |
| - Gradino interno di salita su porta laterale |  | - Innere Stufe an der Schiebetür |
| - 3 posti omologati |  | - 3 zugelassenen Sitzplätzen |
| - Sedile autista a sospensione a molla, con taratura automatica con supporto lombare |  | - Fahrersitz mit Aufhängefeder und automatischer Gewichtsanpassung mit Lendenwirbelsäulenstütze |
| - Indicare distanza tra la base dello schienale completamente arretrato e cruscotto (all’altezza delle ginocchia) |  | - Distanz zwischen Sitzlehne auf Höhe Sitzpolster und Armaurenbrett angeben (Kniefreiheit) |
| - Sedile passeggero biposto |  | - Beifahrer-Doppelsitz |
| - Colore tappezzeria scuro |  | - Dunkle Innenraumausstattung |
| - Passo almeno mm 3.900 |  | - Mindestradstand 3.900 mm |
| - Massa complessiva (M.T.T.) almeno kg 4.900 |  | - Gesamtgewicht mindestens 4.900 kg |
| - Balestre posteriori rinforzate |  | - Verstärkte Blattfederung hinten |
| - Massa massima ammessa su assale anteriore almeno kg 1.800 |  | - Zulässiges Gesamtgewicht auf Vorderachse mindestens 1.800 kg |
| - Portata utile a carta di circolazione minimo kg 2.200 |  | - Nutzlast laut Fahrzeugschein mindestens 2.200 kg |
| - Lunghezza almeno mm 6.900 |  | - Mindestlänge 6.900 mm |
| - Ruote posteriori gemellate |  | - Hinterachse mit Zwillingsbereifung |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - Retrovisori riscaldabili e registrabili elettricamente su entrambi i lati |  | - Rückblickspiegel heizbar und elektrisch verstellbar |
| - Integrati con specchietti grandangolari |  | - Mit integriertem Weitwinkelspiegel |
| - Serbatoio almeno 70 litri |  | - Tankinhalt mindestens 70 Liter |
| Vano di carico |  | Laderaumes |
| - Altezza interna vano di carico almeno mm 2.000 |  | - Innen-Mindesthöhe des Laderaumes 2.000 mm |
| - Altezza max soglia di carico mm 800 |  | - Höhe der Ladekante 800 mm |
| - Larghezza max vano di carico almeno mm 1.700 |  | - Maximale Breite des Laderaumes mindestens 1.700 mm |
| - Distanza tra i passaruota (interno) almeno mm 950 |  | - Mindestabstand zwischen den Radkästen (Innen) 950 mm |
| - Lunghezza vano di carico almeno mm 4.500 |  | - Mindestlänge Laderaum 4.500 mm |
| - Volume di carico almeno mc 17,5 |  | - Mindestladevolumen 17,5 m³ |
| - Illuminazione vano di carico |  | - Beleuchtung im Laderaum |
| - Piano di carico con fondo antiscivolo in legno |  | - Ladeboden mit rutschfestem Holz ausgestattet |
| - Anelli di fissaggio per il carico |  | - Binderinge im Laderaum |
| Motore |  | Motor |
| - Diesel sovralimentato |  | - Diesel mit Turbolader |
| - Cilindrata > cc 2.800 Diesel sovralimentato |  | - Hubraum > 2.800 cm³ Diesel mit Turbolader |
| - Normativa emissioni EURO 6 |  | - Abgasemissionsnorm EURO 6 |
| - Potenza massima almeno 170 CV - CEE |  | - Höchstleistung mindenstens 170 PS - EWG |
| - Coppia > di 390 Nm |  | - Drehmoment > 390 Nm |
| Meccanica |  | Mechanik |
| - Trazione posteriore |  | - Hinterradantrieb |
| - Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore |  | - Stabilisator vorne und hinten |
| - Cambio sincronizzato almeno 6 marce + retromarcia |  | - Synchronisiertes mindestens 6 Ganggetriebe + Rückgang |
| - Rapporti asse posteriore corti il più possibile |  | - Kurzes Hinterachsübersetzung |
| - Indicare velocità massima calcolata con il rapporto asse posteriore offerto |  | - Maximale Geschwindigkeit Errechnet mit dem angegebene Hinterachsübersetzung angeben. |
| - Servosterzo |  | - Servolenkung |
| - Indicare diametro di volta muro/muro. (riferito ai particolari del veicolo più sporgenti verso l’esterno) |  | - Wendekreisdurchmesser Mauer/Mauer angeben. (Bezogen auf die am weitesten nach außen ragenden Fahrzeugteile) |
| - Batteria 12V / almeno 100 Ah |  | - Batterieleistung 12V / mindestens 100 Ah |
| - Alternatore 14V e minimo 220A |  | - Drehstromlichtmaschinenleistung 14V und mindestens 220A |
| - Freni a disco ruote anteriori e posteriori |  | - Vorne und hinten Scheibenbremsen |
| - Circuiti indipendenti di frenata per i due assi |  | - Autonome Bremssysteme für beide Achsen |
| - Sistema antibloccaggio (ABS) |  | - Antiblockiersystem (ABS) |
| - ESP (programma elettronico di stabilità) |  | - ESP (Stabilitätskontrolle) |
| - Correttore di frenata in base al carico su assale posteriore |  | - Bremskraftregler abhängig von Hinterachsbelastung |
| - Sistema di assistenza in fase di spunto (AAS) |  | - Anfahr-Assistent-System (AAS) |
| - Rallentatore elettromagnetico adeguato alla PTT del veicolo. |  | - Elektromagnetischer Retarder dem GG. des Fahrzeuges angepaßt. |
| - Rallentatore a comando manuale e a comando pedale freno |  | - Retarder mit Handbedienung und Bremspedal-Bedienung. |
| Dotazioni |  | Ausstattung |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata CEE - Installazione nel cruscotto |  | - Tachograph Digital für Fahrerkarte und integriertem Drucker EG - Anbau auf dem Armaturenbrett |
| - Poggiatesta per tutti i posti |  | - Kopfstützen für alle Sitzplätze |
| - Cinture di sicurezza per tutti i posti |  | - Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze |
| - Airbag lato conducente e passeggero. |  | - Airbag Fahrerseite und Beifahrerseite. |
| - Climatizzatore con regolazione temperature |  | - Klimaanlage mit regulierbaren Temperaturen |
| - Immobilizzatore elettronico |  | - Wegfahrsperre elektronisch. |
| - Antifurto bloccasterzo |  | - Diebstahlsicherung mit Lenkschloß |
| - Alzacristalli elettrici anteriori |  | - Elektrische Fensterheber vorne |
| - Predisposizione autoradio con altoparlanti e antenna, completo d’impianto viva voce Bluetooth |  | - Vorrüstung für Autoradio mit Lautsprechern und Antenne, komplett mit Bluetooth Freisprechanlage |
| - Paratia di separazione abitacolo a tutta altezza |  | - Vollkommen hochgezogene Trennwand |
| - Ruota di scorta di dimensioni normali |  | - Reserverad mit normalen Abmessungen |
| - Paraspruzzi ruote anteriori e posteriori |  | - Schmutzfänger bei Vorder- und Hinterräder |
| - N° 4 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, N° 2 davanti, N° 2 dietro, montati per essere visibili a 360°. |  | - Nr. 4 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011 auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, Nr. 2 vorne und Nr. 2 hinten, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein. |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto. |  | - Schalter mit Kontrollleuchte auf Armaturenbrett. |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento. |  | - Leuchten müssen bei abgestelltem Motor funktionieren. |
| - La posizione d’installazione delle luci Flash dovrà essere concordata preventivamente con l’Amministrazione |  | - Die Position der Installierung der Blitzleuchten muss mit der Verwaltung präventiv vereinbart werden. |
| - Estintore di capacità adeguata |  | - Feuerlöscher mit angemessener Kapazität. |
| - Triangolo di soccorso a norma CEE |  | - Warndreieck nach EU-Richtlinien |
| GENERATORE DI CORRENTE |  | UNTERFLURGENERATOR |
| - Il generatore deve avere un sistema di raffreddamento ad aria esterna ed essere idoneo per il montaggio sotto veicolo |  | - Der Generator muss aussenluftgekühlt sei und somit geeignet als Unterflur-Einbau |
| - Kit supporto generatore completo di staffa di montaggio con antivibranti, albero di trasmissione e flangia |  | - Einbausatz Unterflurgenerator komplett mit Montage, Gummilagerung, Generatorflansch und Gelenkwelle |
| - GENERATORE DI CORRENTE |  | - BÜRSTENLOSER DREHSTROMGENERATOR |
| - L'alternatore sarà del tipo sincrono con regolatore elettronico |  | - Synchrongenerator mit elektronischer Regeleinheit |
| - Potenza: circa 8 kVA |  | - Leistung: ungefähr 8 kVA |
| - Tensione: 400/230V |  | - Spannung: 400/230 V |
| - Amperaggio: circa 14,5 A |  | - Strom: ungefähr 14,5 A |
| - Frequenza: 50 Hz |  | - Frequenz: 50 Hz |
| - N° Giri: circa 1.500 g/min |  | - Drehzahl: ungefähr 1.500 U/min |
| - Grado di protezione IP54 |  | - Schutzart IP54 |
| - QUADRO ELETTRICO |  | - SCHALTSCHRANK UNTERFLUHRGENERATOR 7/15 kVA |
| - Installazione nel vano posteriore del veicolo in posizione da concordare con personale tecnico - compresi almeno ml 10 di cavo tra il quadro ed il generatore |  | - Installation im hinteren Teil des Fahrzeugs, genaue Position muss mit dem technischen Personal vereinbart werden. Es muss ein Verbindungskabel zwischen dem Schaltscharnk und dem Aggregat mit einer mindest Länge von 10 mt vorgesehen werden. |
| - Completo di cablaggio e montaggio |  | - Komplett mit Verdrahtung und Montage |
| - Il quadro è costruito in lamiera di acciaio verniciata a polvere, in esecuzione chiusa |  | - Ausführung: Blech pulverbeschichtet |
| - Dimensioni: circa mm 400x400x200 |  | - Abmessung: ungefähr 400x400x200 mm |
| - Grado di protezione IP54 |  | - Schutzart IP54 |
| - Sul quadro sono montati e connessi i seguenti strumenti ed apparecchiature: |  | - Im Schaltschrank sind folgende Geräte und Instrumente eingebaut und verkabelt: |
| - N° 1 Controllo isolamento VDE per evitare la messa a terra dell'impianto (obbligo per "officina mobile") |  | - N° 1 Isolationsprüfgerät zur Überprüfung der Erdungsanlage VDE (Pflicht für mobile Geräte) |
| - N° 1 Pulsante a fungo per l'arresto di emergenza |  | - N° 1 Not-Aus Taster |
| - N° 1 Presa CEE 400V 16A, 3P+N+T, IP54 |  | - N° 1 Steckdose CEE 400V 16A, 3P+N+PE, IP54 |
| - N° 2 Prese CEE 230V 16°, 2P+T, IP54 |  | - N° 2Steckdose Schuko/CEE 230V 16A, 2P+PE, IP54 |
| - N° 3 Interruttori magnetotermici differenziali, 1 per ogni presa |  | - N° 3 Fehlerstrom- und Thermomagnetischer Schutzschalter, jeweils einen pro Steckdose |
| - N° 1 Display multifunzionale con Segnalatore Volt, Ampere e Hz |  | - N° 1 Multifunktionsanzeige für Spannung, Strom und Leistung |
| - Interruttore principale |  | - Hauptautomat |
| - CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE |  | - BESCHEINIGUNGEN, DOKUMENTATIONEN |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Documentazione dell’impianto con schemi elettrici |  | - Dokumentation der elektrischen Anlage mit E-Schaltblan |
| - Dichiarazione di montaggio e di conformità per l’iscrizione nella carta di circolazione |  | - Montage- bzw. Konformitätserklärung für die Eintragung in den Fahrzeugschein |
| - Aggiornamento carta di circolazione |  | - Eintragung im Fahrzeugschein |
| - Dichiarazione di conformità CE |  | - CE Konformitätserklärung |
| Installazione impianto segnalazione da vecchio furgone |  | Installierung der Signalisierungsanlage vom alten Kastenwagen |
| - Smontaggio completo dell’impianto di segnalazione, compresi eventuali accessori, dal veicolo CM775TX in permuta nel presente lotto |  | - Komplette Demontage der Signalisierungsanlage mit Zubehör vom Eintausch-Fahrzeug CM775TX des vorliegenden Loses. |
| - Installazione sul presente furgone dell’impianto di segnalazione compresa la predisposizione del veicolo e quanto altro si rendesse necessario per dare l’impianto perfettamente funzionante |  | - Montage der Signalisierungsanlage auf dem neuen Kastenwagen komplett mit eventuellen Vorrichtungen und alles Erforderliche für die korrekte Funktion der Anlage. |
| - Compreso collaudo funzionale sul nuovo veicolo |  | - Inbegriffen Kollaudierung auf neuem Kastenwagen |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | - Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |
| - Antenna ¼ d’onda (lunghezza mm 475 in verticale dal tetto veicolo) - impedenza 50 Ohm per VHF 160 Mh con cavo RG58 |  | - Lambdaantenne ¼ Wellenlänge (Länge 475 mm vertikal zum Dach) - Impedanz 50 Ohm für VHF 160 Mh mit RG58 Kabel |
| - Avvisatore acustico supplementare con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | - Zusätzliches akustisches Signal mit 12V Einspeisung am Fahrzeug oder 24V mit Relaissteuerung |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | - Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | - Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte |  | - Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert. |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Segnalatore acustico retromarcia |  | - Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo Rallentatore Generatore di corrente |  | KFZ Tachograph Zusatzbremse Unterflurgenerator |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Cronotachigrafo Rallentatore Generatore di corrente |  | KFZ Tachograph Zusatzbremse Unterflurgenerator |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Indicare durata della garanzia sulla ruggine passante |  | - Dauer der Durchrostungsgarantie angeben |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen. |

| RIEPILOGO Adempimenti alla consegna |  | ZUSAMMENFASSUNG Erfüllungen bei der Übergabe |
| --- | --- | --- |
| Documentazione |  | Unterlagen |
| Alla consegna del veicolo, per il generatore devono essere forniti: |  | Für der Unterflurgenerator, bei Übergabe des Fahrzeugs müssen mitgeliefert werden: |
| Documentazione dell’impianto con schemi elettrici Dichiarazione di montaggio e di conformità Dichiarazione CE di conformità |  | Dokumentation der elektrischen Anlage mit E-Schaltblan Montage- bzw. Konformitätserklärung CE Konformitätserklärung |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo Rallentatore Generatore di corrente |  | KFZ Tachograph Zusatzbremse Unterflurgenerator |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Cronotachigrafo Rallentatore Generatore di corrente |  | KFZ Tachograph Zusatzbremse Unterflurgenerator |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| Veicolo Rallentatore Generatore di corrente |  | KFZ Zusatzbremse Unterflurgenerator |
| L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen. |