QUESTIONARIO TECNICO APPARECCHI

La compilazione del questionario è obbligatoria.

La colonna “SI/NO” è da compilare solo se pertinente.

| Ditta offerente: |  |
| --- | --- |

Lotto 4 : ematologia

Posizione 1: laboratorio analisi dell´ospedale di Merano

| Nome commerciale degli strumenti: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice strumento n.1: |  |  |
| Codice strumento n.2: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| due apparecchi identici con cadenza analitica (CBC con formula) non inferiore a 100 campioni/ora |  |  |  |
| Data Base unico per la posizione 1 e 2 |  |  |  |
| Possibilità di validazione e refertazione da PC remoto tra Merano e Silandro |  |  |  |
| Strumenti con Middleware (sistema expert) di validazione, collegamento Online bidirezionale e con programmazione automatica |  |  |  |
| Campionatore automatico, adatto per analisi in routine e in urgenza con possibilita di accesso preferenziale in caso di emergenza |  |  |  |
| Campionamento in routine da provetta primaria chiusa |  |  |  |
| Switch automatico a seconda dell’ analisi programmata tra CBC, CBC con formula e CBC con reticolociti senza necessità di preavvinamento |  |  |  |
| Misurazione dei parametri classici e formula leucocitaria a 5 popolazioni |  |  |  |
| Lettura diretta (senza pretrattamento) dei reticolociti |  |  |  |
| determinazione dei reticolociti immaturi |  |  |  |
| Sistema esperto con possibilità di impostazione personalizzata delle regole di validazione |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Database ad accesso immediato sia per quanto riguarda i risultati numerici ed i principali scattergrammi e foto dal microscopio |  |  |  |
| Controllo Online o tramite modem dei parametri tecnici dello strumento da parte del servizio tecnico della ditta fornitrice degli strumenti |  |  |  |
| Possibilita di mettere in rete clients del sistema expert con filtri dedicati |  |  |  |
| Identificazione interferenze microciti, frammenti eritrocitari, agglutinine a frigore, aggregati piastrinici, eritrociti resistenti alla lisi sulla conta delle WBC, cellule immature, rilevazione NRBC’s |  |  |  |
| funzioni di manutenzione automatizzate |  |  |  |
| help on board |  |  |  |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| tecnologia analoga degli strumenti tra posizione 1 e 2 |  |  |  |
| valutazione della qualitá analitica relativa ai CQ-esterni giornalieri e periodici (risultati dai dati riassuntivi di una VEQ nazionale nel 2011 presentati nella documentazione tecnica); alta precisione della conta dei granulociti basofili |  |  |  |
| ampio range di misurazione dei parametri su campione nativo |  |  |  |
| analisi liquidi vari (liquor, liquido ascitico, liquido pleurico oppure liquido sinoviale)- possibilità |  |  |  |
| analisi liquidi vari (liquor, liquido ascitico, liquido pleurico oppure liquido sinoviale) – possibilitá della certificazione ente terzo (es. FDA) -(indicare in “breve descrizione” per quale analisi viene fornita la certificazione |  |  |  |
| quantificazione cellule immature |  |  |  |
| possibilità di identificare la presenza di microciti e di frammenti eritrocitari e correzione della loro interferenza con la conta piastrinica, preferibilmente senza necessità di eseguire un test reflex |  |  |  |
| possibilità di identificare e quantificare la presenza di NRBC e di correggere la loro interferenza con la conta leucocitaria |  |  |  |
| conteggio delle piastrine reticolate |  |  |  |
| possibilità di impostare test reflex specifici per provvenienza o reparto o campioni urgenti |  |  |  |
| possibilità di creare filtri specifici per provenienza, reparti, campioni urgenti, e per campione da ripetere, da visionare al microscopio |  |  |  |
| quantificazione dei cicli di manutenzione per sedute analitiche (indicare nella colonna “breve descrizione” il n. di analisi eseguite per ogni seduta analitica) |  |  |  |
| facile rintracciabilità dei campioni da visionare al microscopio o da ripetere con i filtri specifici |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| accesso allo storico con tabelle allineate a colonne sia per quanto riguarda i dati numerici che i principali scattergrammi in modo da poter confrontare facilmente l’andamento dei parametri |  |  |  |
| possibilità di inserire una diagnosi o in sospetto diagnostico nel sistema expert |  |  |  |
| bassi livelli di liquidi reflui per campione |  |  |  |
| differenziazione delle percentuali delle emazie ipocromiche, ipercromiche, microcitiche e macrocitiche |  |  |  |
| fornitura di un coloratore automatico con strisciatore integrato |  |  |  |
| QC da fiala unica per tutti i parametri a tre livelli |  |  |  |
| possibilita di processare flaconi microtainer in modalità chiusa |  |  |  |

PC-SERVERCLIENT (MIDDLEWARE)

La compilazione del questionario è obbligatoria

| Nome commerciale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice prodotto: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| n. 13 licenze (clients) applicativi da importare su PC ospedalieri in rete |  |  |  |

COLORATORE DI VETRINI

La compilazione del questionario è obbligatoria

| Nome commerciale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice prodotto: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| colorazione May-Grünwald |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MICROSCOPIO

La compilazione del questionario è obbligatoria

| Nome commerciale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice prodotto: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| Provvisto di macchina fotografica o video con possibilità di acquisizione di immagini digitali e storicizzazione di fotogrammi nel sistema expert |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Posizione 2: laboratorio analisi dell´ospedale di Silandro

| Nome commerciale degli strumenti: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice strumento n.1: |  |  |
| Codice strumento n.2: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| due apparecchi identici con cadenza analitica (CBC con formula) non inferiore a 70 campioni/ora |  |  |  |
| Data Base unico per la posizione 1 e 2 |  |  |  |
| Possibilità di validazione e refertazione da PC remoto tra Merano e Silandro |  |  |  |
| Strumenti con Middleware (sistema expert) di validazione, collegamento Online bidirezionale e con programmazione automatica |  |  |  |
| Campionatore automatico, adatto per analisi in routine e in urgenza con possibilita di accesso preferenziale in caso di emergenza |  |  |  |
| Campionamento in routine da provetta primaria chiusa |  |  |  |
| Switch automatico a seconda dell’ analisi programmata tra CBC, CBC con formula senza necessità di preavvinamento |  |  |  |
| Misurazione dei parametri classici e formula leucocitaria a 5 popolazioni |  |  |  |
| Lettura dei reticolociti (non necessariamente da provetta primaria chiusa) |  |  |  |
| Sistema esperto con possibilità di impostazione personalizzata delle regole di validazione |  |  |  |
| Database ad accesso immediato sia per quanto riguarda i risultati numerici ed i principali scattergrammi e foto dal microscopio |  |  |  |
| Controllo Online o tramite modem dei parametri tecnici dello strumento da parte del servizio tecnico della ditta fornitrice degli strumenti |  |  |  |
| Possibilita di mettere in rete clients del sistema expert con filtri dedicati |  |  |  |
| Identificazione interferenze microciti, frammenti eritrocitari, agglutinine a frigore, aggregati piastrinici, eritrociti resistenti alla lisi sulla conta delle WBC, cellule immature, rilevazione NRBC’s |  |  |  |
| funzioni di manutenzione automatizzate |  |  |  |
| help on board |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| tecnologia analoga degli strumenti tra posizione 1 e 2 |  |  |  |
| valutazione della qualitá analitica relativa ai CQ-esterni giornalieri e periodici (risultati dai dati riassuntivi di una VEQ nazionale nel 2011 presentati nella documentazione tecnica); alta precisione della conta dei granulociti basofili |  |  |  |
| ampio range di misurazione dei parametri su campione nativo |  |  |  |
| analisi liquidi vari (liquor, liquido ascitico, liquido pleurico oppure liquido sinoviale)- possibilità |  |  |  |
| analisi liquidi vari (liquor, liquido ascitico, liquido pleurico oppure liquido sinoviale) – possibilitá della certificazione ente terzo (es. FDA) -(indicare in “breve descrizione” per quale analisi viene fornita la certificazione |  |  |  |
| possibilità di identificare la presenza di microciti e di frammenti eritrocitari e correzione della loro interferenza con la conta piastrinica, preferibilmente senza necessità di eseguire un test reflex |  |  |  |
| possibilità di identificare la presenza di NRBC e di correggere la loro interferenza con la conta leucocitaria |  |  |  |
| possibilità di impostare test reflex specifici per provvenienza o reparto o campioni urgenti |  |  |  |
| possibilità di creare filtri specifici per provenienza, reparti, campioni urgenti, e per campione da ripetere, da visionare al microscopio |  |  |  |
| quantificazione dei cicli di manutenzione per sedute analitiche (indicare nella colonna “breve descrizione” il n. di analisi eseguite per ogni seduta analitica) |  |  |  |
| facile rintracciabilità dei campioni da visionare al microscopio o da ripetere con i filtri specifici |  |  |  |
| accesso allo storico con tabelle allineate a colonne sia per quanto riguarda i dati numerici che i principali scattergrammi |  |  |  |
| possibilità di inserire una diagnosi o in sospetto diagnostico nel sistema expert |  |  |  |
| bassi livelli di liquidi reflui per campione |  |  |  |
| QC da fiala unica per tutti i parametri a tre livelli |  |  |  |
| possibilita di processare flaconi microtainer in modalità chiusa |  |  |  |

PC-SERVERCLIENT (MIDDLEWARE)

La compilazione del questionario è obbligatoria

| Nome commerciale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice prodotto: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| n. 2 licenze (clients) applicativi da importare su PC ospedalieri in rete |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MICROSCOPIO

La compilazione del questionario è obbligatoria

| Nome commerciale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice prodotto: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| provvisto di macchina fotografica o video con possibilità di acquisizione di immagini digitali e storicizzazione di fotogrammi nel sistema expert |  |  |  |

TECHNISCHER FRAGEBOGEN DER GERÄTE

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden.

Die Spalte „JA/NEIN“ ist nur bei Bedarf auszufüllen.

| Anbietende Firma: |  |
| --- | --- |

Los 4:  Hämatologie

Position 1: Labor Krankenhaus Meran

| Handelsname der Geräte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex Gerät Nr. 1 |  |  |
| Kodex Gerät Nr. 2 |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN |  | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |  |  |
| zwei identische Geräte für das Labor Meran, analytischer Mindestdurchlauf (Differential-BB) nicht unter 100/Std |  |  |  |  |  |
| Eine einzige Datenbank für das Labor Meran und das Labor Schlanders |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit über Remote-Verbindung Befunde beider Laboratorien zu validieren. |  |  |  |  |  |
| Geräte mit Middleware (Expert-System) zur Validierung, bidirektionale Online-Verbindung mit automatischer Programmierung |  |  |  |  |  |
| Automatischer Probendurchlauf, sowohl für Routine-Analysen als auch für Dringend-Analysen und mit der Möglichkeit eines Präfernzzuganges für Notfälle |  |  |  |  |  |
| Routine-Probendurchlauf mit geschlossenen Primärröhrchen |  |  |  |  |  |
| Automatische Umstellung des Gerätes je nach programmierter Analyse (kleines BB, Differential-BB und BB mit Retikulozyten, ohne Notwendigkeit einer Vorspülung) |  |  |  |  |  |
| Messung der klassischen BB-Parameter und Leukozytendiff. mit 5 Gruppen |  |  |  |  |  |
| Direkte Retikulozytenzählung ohne Notwendigkeit der Probenvorbereitung |  |  |  |  |  |
| Bestimmung der Fraktion der unreifen Retikulozyten |  |  |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN |  | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expert-System mit der Möglichkeit der individuellen Einstellung der Valdierungsregeln |  |  |  |  |  |  |
| Database mit direkter Zugangsmöglichkeit sowohl für die numerischen Resultate als auch für die wichtigsten Scattergramme und Fotos vom Mikroskop |  |  |  |  |  |  |
| Online – Kontrolle, oder über Modem, der technischen Parameter des Gerätes durch den technischen Service des Geräteanbieters |  |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit des Netzzugangs von Clients des Expertsystems mit spezifischer Datenauswahl |  |  |  |  |  |  |
| Identifizierung von Interferenzen durch Mikroerythrozyten, Erythrozytenfragmente, Kälteagglutinine,Thrombozytenaggregate, lyseresistente auf die Zählung der WBC, Erythrozyten, unreifer Zellen oder NRBC’s |  |  |  |  |  |  |
| Automatisierte Wartungsfunktionen |  |  |  |  |  |  |
| help on board |  |  |  |  |  |  |
| Vorzugskriterien |  |  |  |  |  |  |
| Präsenz analoger Technologien für Position 1und 2 |  |  |  |  |  |  |
| analytische Qualität mittels externer QC sowohl tägliche als auch periodische (zusammenfassende Ergebnisse von einer nationalen VEQ des Jahres 2011 welche mit anderen technischen Dokumenten abzugeben sind); hohe Präzision der Zählung der basoph. Granulozyten |  |  |  |  |  |  |
| breiter Messbereich der Parameter auf unverdünntem Probenmaterial |  |  |  |  |  |  |
| Analyse von verschiedenen Körperflüssigkeiten (Liquor, Aszites, Pleura oder Synovialflüssigkeit) - Möglichkeit der Durchführung |  |  |  |  |  |  |
| Analyse von verschiedenen Körperflüssigkeiten (Liquor Aszites, Pleura oder Synovialflüssigkeit) - Vorliegen einer Zertifikation durch Dritten (z. B. FDA) - (Bitte in der Spalte “kurze Beschreibung” angeben, auf welche Analyse sich die Zertifizierung bezieht) |  |  |  |  |  |  |
| Quantifizierung unreifer Zellen |  |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit zur Erfassung der Mikrozyten, der Erythrozytenfragmente, und die Fähigkeit diese Interferenz bei der Thrombozytenzählung zu korrigieren, möglichst ohne Notwendigkeit eines Reflextest |  |  |  |  |  |  |
| Identifizierung und Quantifizierung der NRBC’s und Korrektur der Interferenz auf die Leukozytenzählung vorzugsweise durch spezifische Bestimmung der NRBC’s |  |  |  |  |  |  |
| Quantifizierung der retikulozierten Plättchen |  |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit der spezifischen Einstellung von Reflex – Tests nach Herkunft der Probe, Abteilung, oder für Dringendanalysen |  |  |  |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfaches Auffinden der Probenlisten durch die spezifischen Filter für die mikroskopische Kontrolle oder Proben die wiederholt werden müssen |  |  |  |  |
| Möglichkeit der Erstellung spezifischer Filter nach Herkunft, Abteilung oder für Dringichkeiten und für Proben die zu wiederholen sind oder am mikroskopisch überprüft werden müssen |  |  |  |  |
| reduzierter Bedarf von Waschzyklen (Bitte in der Spalte “kurze Beschreibung” die Anzahl der Analysen, welche für jede analytische Sitzung durchgeführt werden, angeben) |  |  |  |  |
| Zugang zu den Vordaten in Tabellen möglichst über angeglichene Spalten sowohl für die Resultate (Zahlen) als auch für die Scattergramme um auf einfach Art und Weise eine Verlaufskontrolle zu ermöglichen |  |  |  |  |
| Möglichkeit der Zuordnung einer Diagnose oder Verdachtsdiagnose über das Expert System |  |  |  |  |
| niedriger Anfall von Klärflüssigkeit pro Probe |  |  |  |  |
| Bestimmung der Prozentsätze der hypochromen , hyperchromen, mikrozytären und makrozytären Erythrozyten |  |  |  |  |
| Lieferung eines automatischen Färbegerätes mit integriertem Ausstreichfunktion |  |  |  |  |
| Lieferung einer Qualitätskontrolle für alle Parameter in einem Röhrchen und drei Levels |  |  |  |  |
| Möglichkeit Mikrotainer-Röhrchen im geschlossenen Modus zu analysieren |  |  |  |  |

PC-SERVERCLIENT (MIDDLEWARE)

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden

| Handelsname des Gerätes: |  |
| --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN |  | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |  |
| 13 Clients (Gebrauchsrechte auf PCs im Krankenhaus) |  |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FARBEGERÄT

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden

| Handelsname des Gerätes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |  |
| May-Grünwald Färbung |  |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIKROSKOPS

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden

| Handelsname des Gerätes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |  |
| digitales Photoapparat zur Aufnahme und Abspeicherung auf der Datenbank des Expert-Systems -Grünwald Färbung |  |  |  |  |

Position 2: Labor Krankenhaus Schlanders

| Handelsname der Geräte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex Gerät Nr. 1 |  |  |
| Kodex Gerät Nr. 2 |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zwei identische Geräte für das Labor Meran, analytischer Mindestdurchlauf (Differential-BB) nicht unter 70/Std |  |  |  |  |
| Eine einzige Datenbank für das Labor Meran und das Labor Schlanders |  |  |  |  |
| Möglichkeit über Remote-Verbindung Befunde beider Laboratorien zu validieren |  |  |  |  |
| Geräte mit Middleware (Expert-System) zur Validierung, bidirektionale Online-Verbindung mit automatischer Programmierung |  |  |  |  |
| Automatischer Probendurchlauf, sowohl für Routine-Analysen als auch für Dringend-Analysen und mit der Möglichkeit eines Präfernzzuganges für Notfälle |  |  |  |  |
| Routine-Probendurchlauf mit geschlossenen Primärröhrchen |  |  |  |  |
| Automatische Umstellung des Gerätes je nach programmierter Analyse (kleines BB und Differential-BB, ohne Notwendigkeit einer Vorspülung) |  |  |  |  |
| Messung der klassischen BB-Parameter und Leukozytendiff. mit 5 Gruppen |  |  |  |  |
| Retikulozytenzählung (nicht notwendigerweise aus geschlossenen Primärröhrchen) |  |  |  |  |
| Expert-System mit der Möglichkeit der individuellen Einstellung der Validierungsregeln |  |  |  |  |
| Database mit direkter Zugangsmöglichkeit sowohl für die numerischen Resultate als auch für die wichtigsten Scattergramme und Fotos vom Mikroskop |  |  |  |  |
| Online – Kontrolle, oder über Modem, der technischen Parameter des Gerätes durch den technischen Service des Geräteanbieters |  |  |  |  |
| Möglichkeit des Netzzugangs von Clients des Expertsystems mit spezifischer Datenauswahl |  |  |  |  |
| Identifizierung von Interferenzen durch Mikroerythrozyten, Erythrozytenfragmente, Kälteagglutinine,Thrombozytenaggregate, lyseresistente auf die Zählung der WBC, Erythrozyten, unreifer Zellen oder NRBC’s |  |  |  |  |
| Automatisierte Wartungsfunktionen |  |  |  |  |
| help on board |  |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN |  | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorzugskriterien |  |  |  |  |  |
| Präsenz analoger Technologien für Position 1und 2 |  |  |  |  |  |
| analytische Qualität mittels externer QC sowohl tägliche als auch periodische (zusammenfassende Ergebnisse von einer nationalen VEQ des Jahres 2011 welche mit anderen technischen Dokumenten abzugeben sind); hohe Präzision der Zählung der basoph. Granulozyten |  |  |  |  |  |
| breiter Messbereich der Parameter auf unverdünntem Probenmaterial |  |  |  |  |  |
| Analyse von verschiedenen Körperflüssigkeiten (Liquor, Aszites, Pleura, Synovialflüssigkeit, oder Knochenmark) - Möglichkeit der Durchführung |  |  |  |  |  |
| Analyse von verschiedenen Körperflüssigkeiten (Liquor Aszites, Pleura, Synovialflüssigkeit, oder Knochenmark) - Vorliegen einer Zertifikation durch Dritten (z. B. FDA) - (Bitte in der Spalte “kurze Beschreibung” angeben, auf welche Analyse sich die Zertifizierung bezieht) |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit zur Erfassung der Microzyten, der Erythrozytenfragmente, und die Fähigkeit diese Interferenz bei der Thrombozytenzählung zu korrigieren, möglichst ohne Notwendigkeit eines Reflextest |  |  |  |  |  |
| Identifizierung der NRBC’s und Korrektur der Interferenz auf die Leukozytenzählung vorzugsweise durch spezifische Bestimmung der NRBC’s |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit der spezifischen Einstellung von Reflex – Tests nach Herkunft der Probe, Abteilung, oder für Dringendanalysen |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit der Erstellung spezifischer Filter nach Herkunft, Abteilung oder für Dringlichkeiten und für Proben die zu wiederholen sind oder am mikroskopisch überprüft werden müssen |  |  |  |  |  |
| reduzierter Bedarf von Waschzyklen (Bitte in der Spalte “kurze Beschreibung” die Anzahl der Analysen, welche für jede analytische Sitzung durchgeführt werden, angeben) |  |  |  |  |  |
| Einfaches Auffinden der Probenlisten durch die spezifischen Filter für die mikroskopische Kontrolle oder Proben die wiederholt werden müssen |  |  |  |  |  |
| Zugang zu den Vordaten in Tabellen möglichst über angeglichene Spalten sowohl für die Resultate (Zahlen) als auch für die Scattergramme um auf einfach Art und Weise eine Verlaufskontrolle zu ermöglichen |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit der Zuordnung einer Diagnose oder Verdachtsdiagnose über das Expert System |  |  |  |  |  |
| niedriger Anfall von Klärflüssigkeit pro Probe |  |  |  |  |  |
| Lieferung einer Qualitätskontrolle für alle Parameter in einem Röhrchen und drei Levels |  |  |  |  |  |
| Möglichkeit Mikrotainer-Röhrchen im geschlossenen Modus zu analysieren |  |  |  |  |  |

PC-SERVERCLIENT (MIDDLEWARE)

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden

| Handelsname des Gerätes: |  |
| --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| 2 Clients (Gebrauchsrechte auf PCs im Krankenhaus) |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIKROSKOPS

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden

| Handelsname des Gerätes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |  |
| digitales Photoapparat oder Videorecorder zur Aufnahme und Abspeicherung auf der Datenbank des Expert-Systems -Grünwald Färbung |  |  |  |  |