| # GEMEINDE ST. LORENZEN # AUTONOME PROVINZ BOZEN | # COMUNE SAN LORENZO DI SEBATO # PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |  |
| --- | --- | --- |
| # AUSFÜHRUNGSPROJEKT Erweiterung und Energetische Sanierung Kindergarten # auf der BP. 466 K.G.St. Lorenzen G2 FASZIKEL ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG (italienisch) | # PROGETTO ESECUTIVO # Ampliamento e riqualificazione energetica dell’asilo # p.ed. 466 c.c. San Lorenzo di Sebato G2 FASCICOLO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ (italiano) |  |
| Bauherr Gemeinde St. Lorenzen Franz-Hellweger-Platz 2 39030 St. Lorenzen | Committente Comune di San Lorenzo di Sebato Piazza Franz Hellweger 2 39030 San Lorenzo di Sebato |  |
| Projektant Dr. Arch. Armin Pedevilla | Progettista dott. arch. Armin Pedevilla |  |
| Paul-von-Sternbach- Strasse 1 39031 Bruneck |  |  |
| Bruneck, 28.02.2013 |  | Brunico, 28.02.2013 |

|  |  | Premessa I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti. I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati a pena di esclusione. L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare, a pena di esclusione dell’intera offerta, i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata. Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo se esistente del prodotto offerto di ciascuna posizione. Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali. Ogni pagina del fascicolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | 02.09.02.02 |  |  | * Cappotto termico per superfici verticali su muri esterni con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco di finitura minerale di calce, spessore totale s = 210 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cappotto termico con intonaco per superfici verticali su muri esterni, esecuzione secondo indicazioni in premesse, progetto esecutivo ed indicazioni del DLL, costituito da: - uno strato di collante premiscelato in polvere, - 200 mm lastre di lana minerale compatti con caratteristiche a due strati con seguenti requisiti tecnici essenziali: valore di calcolo conduttività termica di 0,035 W/m²K, reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A1 non infiammabile, coefficiente di resistenza alla diffusione 1,4 mü, resistenza alla trazione verticale alla lastra di > 5 kPa, - formazione dello zoccolo in lastre di schiuma dura di polistirolo altamente espanso (EPS-P), - profili d’angolo, di bordo e di contorno, - successivo strato di rasatura e preintonaco di collante con armatura incorporata e finitura strutturata, - mano di finitura per sistema di isolamento termico con intonaco di calce minerale, s= 9 mm, granulometria 2 mm CR e CS secondo EN 998-1, composto da calce di palude, cemento bianco, sabbia di marmo selezionata e sabbia di dolomite, granulometria 8 mm. Intonaco colorato specifico per l’opera con pigmenti naturali di ossido, superficie grattata e lavata, colore a scelta del DLL dopo presentazione di diverse superfici campione. Esecuzione con finitura a frattazzo, - successiva applicazione di un’idrofobatura incolore con micraemulsione a base di silicone per chiudere la microstruttura. Sono inoltre compresi nel PU l’esecuzione del raccordo superiore alla struttura del tetto con dente a superficie orizzontale o inclinata, con lastre di spessore variabile fino a 200 mm, tagliati precisamente, raccordati alla struttura del tetto ed alla risega del muro e intonacati, i ponteggi fissi e mobili di qualsiasi altezza, la protezione delle opere adiacenti, le protezioni a lavoro ultimato contro essiccamento e gelo, la fornitura e l’applicazione di profili d’angolo, di gocciolatoio, di bordo e di contorno, la fornitura e l’applicazione di supporti di qualsiasi dimensione, lo sfrido nonché ogni ulteriore prestazione accessoria ed ausiliare per dare il capotto termico finito a regola d’arte. Spessore totale del cappotto termico con intonaco fino a 210 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### requisiti essenziali/ specifiche tecniche essenziali | ### caratteristiche offerte dall’impresa |
|  |  |  |  | ### 1. lastre coibentazione |  |  | ### lastre di lana minerale compatti con caratteristiche a due strati |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### conduttività termica di 0,035 W/m²K o minore |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A1 non infiammabile |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### coefficiente di resistenza alla diffusione 1,4 mü o maggiore |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### resistenza alla trazione verticale alla lastra di > 5 kPa o maggiore |  |
|  |  |  |  | ### 2. zoccolo |  |  | ### in lastre di schiuma dura di polistirolo altamente espanso (EPS-P) |  |
|  |  |  |  | ### 3. intonaco minerale |  |  | ### s= 9 mm, tolleranza +/- 1 mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### granulometria 2 mm CR e CS secondo EN 998-1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### composto da calce di palude, cemento bianco, sabbia di marmo selezionata e sabbia di dolomite |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### granulometria 8 mm, tolleranza +/- 1 mm |  |
|  |  |  |  |  | ### Altre indicazioni: |  |  |  |

|  |  | 07.01.04.14 |  | * Isolazione termica con lastre in lana minerale come isolazione termica tra i falsi puntoni nel pacchetto del tetto; spessore totale 30,0 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fornitura e posa in opera di lastre in lana minerale come isolazione termica tra i falsi puntoni nella stratigrafia di tetti, esecuzione secondo indicazioni in premesse, disegni esecutivi e disegni di dettaglio tetto ed indicazioni del DLL, posati a secco. Nel PU onnicomprensivo sono compresi la fornitura delle lastre in lana minerale tagliate a sagoma, i pezzi speciali, lo sfrido, tutti gli accessori nonché le prestazioni accessorie ed ausiliari. Spessore della coibentazione 30,0 cm Esecuzione con seguenti requisiti tecnici essenziali: - conduttività termica max. 0,035 W/mK - coefficiente di resistenza alla diffusione 1,0 mü - classe di reazione al fuoco A1 secondo norma EN 13501-1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ### requisiti essenziali/ specifiche tecniche essenziali | ### caratteristiche offerte dall’impresa |
|  |  |  |  | ### 1. lastre coibentazione | ### spessore della coibentazione 30,0 cm o maggiore |  |
|  |  |  |  |  | ### conduttività termica max. 0,035 W/mK o minore |  |
|  |  |  |  |  | ### coefficiente di resistenza alla diffusione 1,0 mü o maggiore |  |
|  |  |  |  |  | ### classe di reazione al fuoco A1 secondo norma EN 13501-1 |  |
|  |  |  | ### fabbricato: |  |  |  |
|  |  |  | ### modello: |  |  |  |
|  |  |  | ### tipo: |  |  |  |
|  |  |  | ### Altre indicazioni: |  |  |  |

|  | 09.01.04.01 | * Elemento finestra in legno- vetro del tipo F1.0, con anta rotante e a bilico e vetrata fissa, ML b/h: 144/217 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Produzione, fornitura e montaggio in opera di un elemento finestra in legno- vetro del tipo F1.0, ML b/h: 144/217 cm, con un’anta rotante e a bilico e vetrata fissa sottostante, esecuzione secondo disegni esecutivi e di dettaglio, indicazioni in premesse e indicazioni del DLL. Elemento di finestra composto da: - Controtelaio composto da intelaiatura perimetrale di profili di legno duro massiccio con profilo di battuta in poliammide rinforzata con fibra di vetro, dimensioni secondo esigenze costruttive e statiche, tutte le parti di legno massiccio di legno duro a scelta del AP, con listello di spessoramento perimetrale, due nastri autoespandenti a cellule aperte e sigillatura interna, coperto sul lato esterno da pacchetto coibente, eseguito secondo disegni esecutivi; - Telaio perimetrale con traversa orizzontale in legno massiccio lamellare di abete di prima qualità, con battuta tripla, superfici interne in vista verniciati coprenti, opaco, colore RAL e NCS e brillantezza secondo indicazioni del DLL, superfici esterni in vista rivestiti con profili d’alluminio con superfici anodizzati, colore bronzo o tutti i colori RAL e NCS secondo indicazioni del DLL, eseguiti come listelli fermavetri per vetrate fisse, con guarnizione finestra fissa nella parte dell’anta mobile, coefficiente Uf 1,00 W/(m²K); - anta rotante e ribalta con triplo vetro isolante, coefficiente Ug 0,5 W/(m²K), spessore dei vetri dimensionati secondo attuali norme in vigore, vetri di sicurezza, telaio mobile in legno massiccio lamellare di abete di prima qualità, con battuta tripla, superfici interne in vista verniciati coprenti, opaco, colore RAL e NCS e brillantezza secondo indicazioni del DLL, superfici esterni in vista rivestiti con profili d’alluminio con superfici anodizzati, colore bronzo o tutti i colori RAL e NCS secondo indicazioni del DLL, eseguiti come listelli fermavetri, telaio mobile allineato al telaio fisso su entrambi i lati in stato chiuso, incluso guarnizioni doppie, ferramenta per anta rotante e a bilico in acciaio legato inossidabile montati a scomparsa, martellina in alluminio con chiusura a chiave, coefficiente Uf 1,00 W/(m²K); - vetrata fissa con triplo vetro isolante, coefficiente Ug 0,5 W/(m²K), spessore dei vetri dimensionati secondo attuali norme in vigore, vetri di sicurezza. - davanzale sul lato interno in panelli MDF, s= 40 mm, superfici verniciati coprenti, opaco, colore RAL e NCS e brillantezza secondo indicazioni del DLL, inclusa sottostruttura necessaria. Tutti i profili con sezione lineare e a spigolo vivo. Nel PU sono inoltre compreso elementi di fissaggio alla struttura, impermeabilizzazione tramite riempimento con schiuma e sigillatura con cordone di supporto e siliconatura, la costruzione di tutto l’elemento finestra completo con elementi di collegamento, il trasporto, il montaggio in opera e la registrazione dell’elemento facciata, con tutti gli accessori di fissaggio, la minuteria occorrente di qualsiasi tipo e materiale, l’impiego di mezzi d’opera e di ponteggi di qualsiasi altezza, ogni materiale di corredo nonché le prestazioni accessorie e ausiliari. |  |  |
|  |  |  | ### requisiti essenziali/ specifiche tecniche essenziali | ### caratteristiche offerte dall’impresa |
|  |  | ### 1. dimensione elemento | ### 144/217 cm |  |
|  |  | ### 2. valore Uf | ### 1,0 W/(m²K) o minore |  |
|  |  | ### 3. profili d’alluminio | ### superfici anodizzati, colore bronzo o tutti i colori RAL e NCS secondo indicazioni del DLL |  |
|  |  | ### 4. anta rotante e ribalta | ### telaio mobile allineato al telaio fisso su entrambi i lati in stato chiuso |  |
|  |  | ### Altre indicazioni: |  |  |

|  |  | 14.09.01.21 |  | *Lavatoio con 2 gradini e una cascata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *Impianto lavabo come lavatoio con regolazione verticale, lunghezza: 1800 mm profondità: 480 mm vasca 1600 x 300 mm fronte: 200 mm bordo anti getto d'acqua:5 mm listello con scanalatura: 50 mm spessore del materiale: 12 mm (fatti in ceramico o materiale minerale polimero), costruito da: 1pz. piattaforma per lavabi a incasso costruito da materiale minerale polimero, omogeneo, totalmente impregnato senza pori e senza chiusura della superficie, riparabile e antibatterico, resistente ai prodotti chimici, disinfettanti, agli prodotti acidi e difficilmente infiammabile, smerigliato opacamente , spessore 12 mm, rettangolare, per lavelli d´incasso costruiti in ceramica o materiale minerale polimero, con fronte a misura senza giunture e altezza da 200 mm senza profilo di attacco per la parete, Profondità:480 mm Lunghezza: 900 mm Colore: bianco 1pz. Lavabo a incasso costruito da materiale minerale polimero, lavabo a forma di rettangolare con scarico standard Ø 46 mm centrale conforme alle norme CE senza sigillatura superficiale, senza buchi per le armature, incluso taglio piastra e montaggio senza giunture. Dimensioni interni: 800(830)x300 mm, profondità ca. 170/190 mm Colore: bianco 1pz. Regolazione verticale di circa. 130 mm 1pz. piattaforma per lavabi a incasso costruito da materiale minerale polimero, omogeneo, totalmente impregnato senza pori e senza chiusura della superficie, riparabile e antibatterico, resistente ai prodotti chimici, disinfettanti, ai prodotti acidi e difficilmente infiammabile, smerigliato opacamente, spessore 12 mm, rettangolare, per lavelli d´incasso costruiti in ceramica o materiale minerale polimero, con fronte a misura senza giunture e altezza da 200 mm senza profilo di attacco per la parete, Provondità:480 mm Lunghezza: 900 mm Colore: bianco 1pz. Lavabo a incasso costruito da materiale minerale polimero, lavabo a forma di rettangolare con scarico standard Ø 46 mm centrale conforme alle norme CE senza sigillatura superficiale, senza buchi per le armature, incluso taglio piastra e montaggio senza giunture. Dimensioni interni: 800x300 mm, profondità ca. 170/190 mm Colore: bianco 4pz. Alesaggio per lavabo- miscelatore monoforo diametro 35 mm 1pz. Alesaggio per erogatore di sapone ad incasso diametro 30 mm 2pz. parti laterali in materiale minerale polimero, per una chiusura laterale senza giunture per parte 4pz. Mensole speciali in acciaio inossidabile con regolazione verticale Incluso minuteria forniture e montaggio |  |  |
|  |  |  |  |  | ### requisiti essenziali/ specifiche tecniche essenziali | ### caratteristiche offerte dall’impresa |
|  |  |  |  | ### 1. lunghezza | ### 1800 mm, tolleranza +/- 20 mm |  |
|  |  |  |  | ### 2. profondità | ### 480 mm, tolleranza +/- 20 mm |  |
|  |  |  |  | ### 3. spessore del materiale | ### 12 mm, tolleranza +/- 2 mm |  |
|  |  |  |  | ### 4. materiale | ### materiale polimero |  |
|  |  |  | ### fabbricato: |  |  |  |
|  |  |  | ### modello: |  |  |  |
|  |  |  | ### tipo: |  |  |  |
|  |  |  | ### Altre indicazioni: |  |  |  |