| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los   12 c

| Spargitore da cassone V. mc 4,00 a doppia camera |  | Doppelkammer Aufbaustreugerät V. 4,00 m³ |
| --- | --- | --- |
| Spargitore in dipendenza tachimetrica, con sincronizzazione tra larghezza spargimento e dosaggio, con quadro di comando automatico; Capacità tramoggia circa mc 4,00 |  | Streugerät wegabhängig, Synchronschaltung zwischen Streubreite und Streumenge, mit automatischem Bedienpult; Behälterinhalt ungefähr 4,00 m³ |
| Lunghezza sul piano d’appoggio max mm 4.000 |  | Prietschenlänge max. 4.000 mm |
| Larghezza cassone max mm 2.300 |  | Prietschenbreite max. 2.300 mm |
| Destinata a veicolo tipo | MB 1832 K 39 | Vorgesehen auf |
| Dimensioni massime (controllo delle dimensioni del cassone a cura dell’offerente - visionare le fotocopie delle carte di circolazione allegate) |  | Höchstabmessung (Abmessungen der Pritschen sind vom Anbieter zu kontrollieren und die beigelegten Zulassungsscheine Einsicht zunehmen) |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |
| quantità: 1 attrezzatura |  | Anzahl: 1 Gerät |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Caratteristiche di funzionamento e dotazioni |  | Betriebseigenschaften und Ausstattung |
| - Tramoggia composta da n° 2 vasche separate |  | - Behälter mit 2 separaten Abteilungen |
| - Indicare capacità di carico a tramoggia caricata a raso |  | - Zuladung bei gestrichen vollem Behälter angeben |
| - Indicare peso attrezzatura pronta all’uso come da condizioni di fornitura, completa d’accessori |  | - Angabe des betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör |
| - Azionamento mediante impianto idraulico del veicolo |  | - Betrieb erfolgt über Hydraulikanlage des Fahrzeuges |
| - Funzionamento sia in avanzamento che in retromarcia immediatamente dopo l’avvio della marcia |  | - Betrieb sowohl bei Vorwärtsfahrt als auch im Rückgang, unmittelbar nach Anfahren |
| - In marcia di trasferimento la colonna dello spargitore deve essere sollevata agevolmente da un solo operatore e bloccata in sicurezza |  | - Für die Transportfahrt muß der Streustoffverteiler leicht im Einmannbetrieb hochgeklappt und sicher festgemacht werden können |
| - Quanto sopra deve essere possibile anche in caso di guasti |  | - Dies muß auch bei einem Störfall möglich sein |
| - Sistema di scarrabilità veloce a sponde chiuse con adeguati rulli anteriori e laterali autocentranti |  | - Einfaches Schnellabrollsystem bei geschlossenen Bordwänden mit angemessenen Vorder- und Seitenrollen |
| - Carico e scarico dello spargitore dal veicolo (anche con la tramoggia a pieno carico) effettuato da un solo operatore (autista del veicolo) |  | - Auf- und Absetzen des Streuers vom Fahrzeug (auch bei vollbeladenem Behälter) im Ein-Mann-Betrieb (Fahrzeuglenker) |
| - Possibilità di stazionamento a tramoggia piena |  | - Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen |
| - Possibilità di svuotamento a veicolo fermo mediante attacco esterno per alimentazione del motore idraulico di comando |  | - Standentleerung durch Außenanschluß für den Betrieb des hydraulischen Bedienungsmotors. |
| - Il trasporto del materiale nello spargitore deve avvenire mediante n° 2 nastri o coclee separate |  | - Der Materialtransport im Streuer muß über Nr. 2 separate Schnecken oder Förderbänden erfolgen |
| - Griglia superiore |  | - Abdeckgitter |
| - Telo di chiusura della tramoggia apribile e azionabile da terra, in modo da evitare di salire sullo spargitore per la manovra dello stesso da lato posteriore |  | - Abdeckplane für Behälter die vom Boden, von der Rückseite des Fahrzeuges aus, aufklappbar und bedienbar ist, sodaß man nicht hinaufsteigen muß, um die Plane zu bedienen |
| - Scaletta d’accesso di sicurezza lato posteriore |  | - Sicherheitsaufstiegsleiter auf der Rückseite des Fahrzeuges |
| - Possibilità di spargimento con esatta determinazione e controllo della larghezza di spargimento e del dosaggio di tutti i prodotti antiderapanti e antighiaccio in uso (vari tipi di sale - graniglia - sabbia - urea - CMA - soluzione di NaCl o CaCl) |  | - Streubetrieb mit genauer Einstellung und Überwachung von Streubreite und Streudosierung aller gängigen Streumittel u. Auftaumittel (verschiedene Arten von Salz - Splitt - Sand - Urea - CMA - NaCl oder CaCl Lösung) |
| - Attrezzato anche per lo spargimento di sale umidificato |  | - Ausrüstung auch als Feuchtsalzstreuer |
| - Possibilità di riempimento e scarico dei serbatoi anche da bocchettone sul retro del silo |  | - Befüllung und Entleeren der Tanks auch durch Anschluß an der Silorückseite |
| - Pompa di caricamento della soluzione salina a spegnimento automatico |  | - Pumpe zum Einfüllen der Natriumchloridlauge mit automatischem Endabschalter |
| - Nel caso d’attivazione dello spargimento di sale umidificato con soluzione salina, questa deve avvenire con automatica riduzione del solido |  | - Beim Betrieb mit Feuchtsalz muß der Anteil des festen Streugutes automatisch verringert werden. |
| - Serbatoi soluzione salina in polietilene riciclabile |  | - Laugetank aus wiederverwertbaren Polyäthylen |
| - Parti elettriche protezione almeno IP 55 |  | - Mindenstens IP 55-Schutz für elektrische Teile |
| - Ripartizione fra campo elettrico e campo elettronico |  | - Aufteilung elektrisches Feld und elektronisches Feld |
| - Attacco per controllo pressione impianto idraulico |  | - Anschluss für Überprüfung Hydraulikdruck |
| - Funzione d’azionamento manuale della regolazione dosaggio e larghezza di spargimento |  | - Handbetrieb für Streumengen- und Streubreitenregulierung |
| - Blocco automatico del funzionamento del piattello al ribaltamento del gruppo |  | - Automatischer Stop des Streutellers bei Kippen |
| - Sensore di spargimento sul piattello |  | - Sensor Streukontrolle am Teller |
| - Verifica continua della rispondenza fra quantità e larghezza di spargimento impostata e quantità e larghezza effettiva, con mantenimento dei valori impostati indipendente dalla velocità di marcia |  | - Automatische Überprüfung der Übereinstimmung zwischen eingestellter Streumenge und -breite und tatsächlicher Menge und Breite, wobei die eingestellten Werte unabhängig von der Fahrtgeschwindigkeit sind |
| - Le tolleranze di dosaggio, di larghezza e di funzionamento devono essere indicate nel manuale d’uso e manutenzione e sono vincolanti |  | - Die Mengen-, Breiten- und Betriebstoleranzen müssen in Betriebs- und Wartungsanleitung angegeben werden und sind bindend. |
| - Indicare tolleranze di dosaggio (%) |  | - Mengentoleranz angeben (%) |
| - Indicare tolleranze di larghezza (%) |  | - Breitentoleranz angeben (%) |
| - Le quantità devono essere controllate da microprocessore |  | - Die Streumengen müssen von einem Mikroprozessor gesteuert werden |
| - Collegamento dall’attrezzatura al quadro di comando mediante spina-presa montata su cabina veicolo |  | - Kabelverbindung vom Gerät zum Bedienungspult mittels Steckdose, am Fahrerhaus angebracht |
| - Faro illuminazione zona di spargimento |  | - Scheinwerfer für Streubereich |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD 010 311 - 001 oppure 2XD 010 311 - 011 sopra contenitore, omologate CEE, montate per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD 010 311 - 001 oder 2XD 010 311 - 011 auf Behälter mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |
| - Pannelli segnaletici ai sensi del Codice della Strada |  | - Verkehrszeichen gemäß Straßenverkehrsordnung |
| - Pannello figura II 398 Art. 38 del Codice della Strada |  | - Straßenbeschilderung nach Figur II 398 Art. 38 der Straßenverkehrsordnung |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |
| Completo di: |  | komplett mit: |
| - Sistema di spargimento automatico in dipendenza della temperatura dell’asfalto |  | - Automatisches Streusystem in Abhängigkeit der Asfalttemperatur |
| - Sensore termico ad alta sensibilità montato posteriormente sullo spargitore e verticalmente a 90° verso il manto stradale |  | - Hochsensibler Temperatursensor auf Streuer hinten montiert und vertikal um 90° zum Straßenbelag |
| - Collegamento alla centralina di comando dello spargitore ed al quadro di comandi in cabina dello spargitore |  | - Verbindung zum Steuergehäuse des Streuers und zum Bedienpult in der Kabine |
| - Possibilità di preimpostare sul quadro comandi almeno 4 programmi di spargimento in funzione delle condizioni climatiche |  | - Möglichkeit zur Vorwahl von mindestens 4 Streuprogrammen im Bedienpult, je nach klimatischer Situation |
| - Dovrà essere possibile impostare manualmente i valori dei programmi dal quadro comandi |  | - Die Streuwerte der Programme müssen manuell vom Bedienpult aus eingestellt werden |
| - Memorizzazione su quadro comandi dei seguenti dati in un formato leggibile dal software in dotazione all’Amministrazione |  | - Alle folgenden Daten müssen im Bedienpult unter einem Format gespeichert werden, das es erlaubt diese mit dem bereits bei der Verwaltung existierenden Software, zu lesen |
| - Data e ora partenza, arrivo ed eventuali pause dei singoli interventi |  | - Datum und Uhrzeit von Start, Ankunft und eventuelle Pausen der einzelnen Einsätze |
| - Durata d’ogni singolo intervento |  | - Dauer jedes einzelnen Einsatzes |
| - Velocità del mezzo con velocità media |  | - Geschwindigkeit des Fahrzeuges mit Durchschnittsgeschwindigkeit |
| - Distanza percorsa in chilometri |  | - Gefahrene Distanz in Kilometern |
| - Temperatura dell’asfalto in gradi centigradi |  | - Asfalttemperatur in Grad Celsius |
| - Larghezza di spargimento impostata in metri |  | - Vorgegebene Streubreite in Metern |
| - Asimmetria |  | - Asymmetrie |
| - Quantità di materiale e soluzione sparsi in gr/mq |  | - Streumenge und Streumaterial in gr/m² |
| - Formato file aperto (TXT, CSV, ……) |  | - Offenes Dateiformat (TXT, CSV, ……) |
| - Oppure formato documentato al fine di consentire la gestione dei dati da altro software in uso all’Amministrazione |  | - Oder ein anderes Format, welches so beschreiben sein muss, dass es die Bearbeitung der Daten vonseiten einer anderen Anwendung, die im Gebrauch der Verwaltung ist, erlaubt. |
| - Oppure fornitura d’idoneo software (per Widows 7) per la lettura e conversione dei dati in formato leggibile dal software dell’Amministrazione |  | - Oder Lieferung einer geeigneten Anwendung (für Windows 7) zum Auslesen und zur Übertragung der Daten in ein durch die Software der Verwaltung lesbares Format. |
| - La centralina di comando dello spargitore dovrà essere staccabile dagli attacchi in cabina, per consentire lo scaricamento dei dati presso gli uffici dell’Amministrazione |  | - Das Bedienpult muß für die Datenübertragung in den Verwaltungsbüros von den Anschlüssen in der Kabine trennbar sein |
| - Compresa fornitura di cavo interfaccia tra la centralina di comando dello spargitore e l’apparecchiatura in dotazione all’Amministrazione |  | - Inklusive Lieferung des Verbindungskabels zwischen Bedienpult und PC der Verwaltung |
| - Oppure memorizzazione dati spargimento su comune supporto memorizzazione dati (chiave USB, Scheda SD, ecc.) |  | - Oder Speicherung der Streudaten auf gängigem Datenträger (USB-Stick, SD-Karte, usw.) |
| Regolazioni e letture possibili dal posto di guida |  | Bedienung und Übersicht vom Fahrersitz aus |
| - Quadro comandi in cabina che consenta la gestione separata dei nastri o delle coclee |  | - Bedienpult im Fahrerhaus mit Regelung für separate Steuerung der Schnecken oder Förderbänden |
| - Indicazione del tipo di materiale |  | - Angabe Materialart |
| - Contatore giornaliero azzerabile delle quantità sparse |  | - Tagesmengenzähler für Streumittel (rückstellbar) |
| - Contatore progressivo delle quantità |  | - Gesamtmengenzähler für Streumittel |
| - Contatore giornaliero azzerabile della soluzione |  | - Tagesmengenzähler für Flüssigkeit (rückstellbar) |
| - Contatore progressivo della soluzione |  | - Gesamtmengenzähler für Flüssigkeit |
| - Contaore di esercizio |  | - Betriebsstundenzähler |
| - Accensione/spegnimento |  | - Ein/Aus |
| - Regolazione continua della larghezza di spargimento da circa 2,00 ad almeno 8,00 m |  | - Stufenlose Streubreitenregelung von ungefähr 2,00 bis mindestens 8,00 m |
| - Regolazione continua del dosaggio di prodotti antighiaccio da circa 5 a 40 gr/mq |  | - Stufenlose Streumengenregelung von Auftaumitteln von ungefähr 5 bis 40 gr/m² |
| - Regolazione continua del dosaggio di antiderapanti da circa 40 a 300 gr/mq |  | - Stufenlose Streumengenregelung von abstumpfenden Mitteln von ungefähr 40 bis 300 gr/m² |
| - Dosaggio massimo (pulsante supplementare di emergenza) |  | - Höchstdosierung (zusätzlicher Notschalter) |
| - Accensione spegnimento luci lampeggianti |  | - Ein/Aus Rundumleuchten |
| - Accensione spegnimento faro zona lavoro |  | - Ein/Aus Arbeitsscheinwerfer |
| - Spostamento laterale del quadro di spargimento (centrale - asimmetrica Dx o Sx) |  | - Streubildverstellung (mittig, asymmetrisch links und -rechts) |
| - Accensione spegnimento del trattamento con sale umidificato |  | - Ein/Aus Feuchtsalzstreuen |
| - Autoverifica delle funzioni all’accensione del sistema con comparazione automatica fra valori nominali e reali |  | - Selbsttest aller Funktionen bei Inbetriebnahme, mit automatischem Vergleich zwischen Nennwerten und realen Werten |
| - Funzione di simulazione dello spargimento |  | - Streusimulationsfunktion |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Ancoraggio anteriore e posteriore al cassone veicolo mediante catene |  | - Sicherheitsbefestigung des Streuers an der Pritsche vorne un hinten mit Ketten |
| - Ancoraggio di sicurezza dello spargitore al veicolo in fase di scaricamento |  | - Sicherheitsbefestigung des Streuers an das Trägerfahrzeug während des Abstellens |
| - Corrispondenza alle norme EN per il servizio invernale. |  | - Gemäß den EN Normen für den Winterdienst. |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Spargitore Quadro comando Eventuale Software |  | Streugerät Bedienpult Eventuell Software |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Spargitore Quadro comando Eventuale Software |  | Streugerät Bedienpult Eventuell Software |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione. |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura. |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 1 ora - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 1 Stunde - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa. |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 1 ora - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 1 Stunde - Gruppe mit höchstens 6 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |