| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los   10

| Lama sgombraneve m 3,00 |  | Schneepflug 3,00 m |
| --- | --- | --- |
| Lama sgombraneve a 3 o 4 settori indipendenti elastici e/o molleggiati, che consente l’ottimale adattamento al suolo in ogni condizione |  | Schneepflug mit 3 oder 4, auf der gesamten Scharhöhe unabhängigen elastischen und/oder gefederten Scharen, für eine optimale Anpassung an den Straßenbelag bei allen Bedingungen |
| Destinata a veicolo tipo Vedere fotocopia carta di circolazione | MB Unimog 1600 | Vorgesehen auf Fahrzeug Siehe beigelegter Zulassungsschein |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |
| quantità: 2 attrezzature |  | Anzahl: 2 Geräte |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e dotazioni: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische Eigenschaften und Ausstattungen: |
| Generali |  | Allgemeines |
| - Lama sgombraneve a 3 o 4 settori |  | - Schneepflug mit 3 oder 4 Schare |
| - Lama dotata di dispositivo idraulico d’orientamento (destra-sinistra) a due pistoni |  | - Schneepflug mit hydraulischer Seitenverstellung (rechts-links) mittels zwei Kolben |
| - Possibilità d’estensione dell’inclinazione fino a 34°-36° |  | - Möglichkeit die Schrägstellung bis auf 34°-36° zu erhöhen |
| - Dispositivo idraulico a doppio effetto per sollevamento ed abbassamento |  | - Doppelhydraulik für Heben und Senken |
| - Valvola o altro idoneo dispositivo di sicurezza contro sovrapressione e salvaguardia contro gli urti |  | - Sicherheitsventil oder anderer Sicherheitsvorrichtung für Überdruck und Stoßdämpfung |
| - Dispositivo di sicurezza per ogni singolo settore, che in presenza di ostacoli consente il superamento senza urti e con minima rumorosità (p. es. sollevamento del settore, oppure sollevamento e arretramento) |  | - Sicherheitsvorrichtung für jede Schar, sodaß Hindernisse ohne Aufprall und lärmdämmend überwunden werden (z.B. Anheben der Schar, oder Anheben und Rückholen) |
| - Immediato automatico rientro in posizione del settore o dei settori interessati dall’ostacolo |  | - Unmittelbare Wiederpositionierung des oder der vom Hindernis betroffenen Scharen |
| - Completa di piastra attrezzatura con attacco rapido per piastra veicolo (DIN 76060 B3) |  | - Ausgestattet mit Geräteanbauplatte für Schnellanschluß auf Fahrzeugplatte (DIN 76060 B3) |
| - Piastra attrezzatura con guide d’incastro posizionabili a diverse altezze |  | - Geräteanbauplatte mit höhenverstellbaren Befestigungsklauen |
| - Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi |  | - Hydraulikleitungen mit Kupplungen und Schnellanschlüssen |
| - Telaio retrostante |  | - Rückwärtige Rahmenstruktur |
| - Supporti di battuta in Vulkolan o PU per attutire rumorosità tra coltello e lama |  | - PU- oder Vulkollanelemente zur Lärmdämmung zwischen Verschleißschienen und Pflugschar |
| - Molle o elementi di trazione |  | - Federn oder Traktionselemente |
| - Pattini d’appoggio regolabili |  | - Verstellbare Abstellstützen |
| - Settore esterno destro rialzato |  | - Erhöhtes rechtes Außensegment |
| - Lame raschianti in acciaio ad alta resistenza all’abrasione |  | - Schürfleisten aus verschleißarmen Stahl |
| - Telo paraspruzzo in gomma con smorzamento delle vibrazioni |  | - Windleitschutz mit Vibrationsdämpfung |
| - Guide laterali (segnacordoli) di dimensioni ridotte - Montate sul lato destro e sinistro della lama mediante viti e sostituibili |  | - Seitenlenkung (Randsteinabweiser) geringer Abmessung - An der rechten und linken Seite des Pfluges mittels Schrauben befestigt und austauschbar |
| - Settore esterno aggiuntivo lato dx in Vulkolan o equivalente per protezione barriere |  | - Zusätzlichem Segment an der rechten Seite aus Vulkollan oder gleichwertigem Material als Leitplankenschutz |
| - Serie di luci di posizione a LED con supporti di gomma applicati direttamente sulla lama e relativi collegamenti |  | - LED Positionslichter mit Gummihaltern und entsprechenden Anschlüssen |
| - Blocco meccanico in fase di trasporto |  | - Mechanische Transportsicherung |
| - Tutte le parti in materiali sintetici o gomme devono avere alta resistenza ai raggi UV |  | - Alle Synthetik- oder Gummiteile müssen eine sehr hohe UV-Strahlenbeständigkeit aufweisen |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |
| Dimensioni |  | Dimensionen |
| - Larghezza complessiva almeno 2,98 m |  | - Gesamtbreite mindestens 3,00 m |
| - Larghezza lame raschianti almeno 2,98 m |  | - Breite Schürfleisten mindestens 3,00 m |
| - Angolo d’attacco al suolo maggiore di 20° |  | - Anstellwinkel der Verschleißschiene höher als 20° |
| - Inclinazione da min. 30° a max 36° |  | - Schrägstellung von mindestens 30° bis max 36° |
| - Larghezza di lavoro a 30° o 32° almeno m 2,50 |  | - Räumbreite bei 30° bis 32° mindestens 2,50 m |
| - Larghezza di lavoro a 34° o 36° almeno m 2,40 |  | - Räumbreite bei 34° bis 36° mindestens 2,40 m |
| - Altezza settore centrale e sinistro almeno m 1,00 |  | - Höhe mittlere Schar mindestens 1,00 m |
| - Altezza settore destro almeno m 1,20 |  | - Höhe rechte Schar mindestens 1,20 m |
| - Lame raschianti dotate di molla |  | - Verschleißschienen mit Vorspannfeder |
| - Altezza ostacolo superabile almeno mm 100 |  | - Bewältigung des Hindernisse mindestens 100 mm |
| Pesi |  | Gewichte |
| - Peso minimo attrezzatura completa di piastra ed accessori, pronta all’uso Kg 940 ± 50 Kg |  | - Mindestens Gerätegewichtes komplett mit Anbauplatte und Zubehör, Betriebsbereit Kg 940 ± 50 Kg |
| - Baricentro mm 900 ± 50 mm |  | - Schwerpunkt 900 mm ± 50 mm |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Corrispondenza della lama neve alle norme EN 13021 e 15583 per il servizio invernale. |  | - Schneepflug gemäß den EN Normen 13021 und 15583 für den Winterdienst. |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des dazugehörigen Fahrzeuges |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura. |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 1 ora - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 1 Stunde - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa. |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |