| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los 6

| Autocarro PTT 33 t - vari allestimenti |  | LKW - PTT 33 T - verschiedene Ausrüstungen |
| --- | --- | --- |
| quantità: 2 veicoli |  | Anzahl: 2 Fahrzeuge |

Pos 6 a

| Autocarro da cava-cantiere 3 assi PTT 33 T 6x4 |  | Baustellenlastkraftwagen zulässiges Gesamtgewicht 33 T 6x4, 3 Achsen |
| --- | --- | --- |
| Autocarro da cava-cantiere 3 assi PTT 33 T |  | Baustellenlastkraftwagen zulässiges Gesamtgewicht 33 T, 3 Achsen |
| quantità: 1 veicolo |  | Anzahl: 1 Fahrzeug |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Generali |  | Allgemeines |
| - Messo in strada con aggiornamenti MCTC anche per l’allestimento sgombroneve con lama sgombroneve, spargitore da cassone, anche se forniti dall’Amministrazione; compresa fornitura delle eventuali zavorre previste per la circolazione con gli allestimenti indicati nella carta di circolazione |  | - Verkehrsbereit mit MCTC-Abnahme auch für Ausrüstung als Schneeräumfahrzeug mit Schneepflug, Silostreuer; auch wenn diese von der Verwaltung selbst sind, inklusive Lieferung von eventuellen Gegengewichten, welche für den Straßenverkehr mit den eingetragenen Geräten, erforderlich sind |
| - Veicolo cava-cantiere |  | - Baufahrzeug |
| - Veicolo a n°3 (tre) assi |  | - Fahrzeug mit nr. 3 (drei) Achsen |
| - Passo mm 3.250 ± 60mm + mm 1.380 |  | - Radstand mm 3.250 ± 60mm + mm 1.380 |
| - Massa complessiva almeno PTT 33,00 t |  | - Gesamtgewicht mindestens 33,00 T |
| - Massa PTC 56,00 t |  | - Gesamtzuggewicht 56,00 T |
| - Portata assale anteriore almeno Kg 9.000 |  | - Tragfähigkeit Vorderachse mindestens 9.000 Kg |
| - Portata assale posteriore almeno 2 x Kg 13.000 |  | - Tragfähigkeit Hinterachse mindestens 2 x 13.000 Kg |
| - Pneumatici asse anteriore 385/65R22,5 - assi posteriori 315/80R22,5); in ogni caso le dimensioni e le caratteristiche dei pneumatici devono essere adeguate alle caratteristiche e masse degli assali |  | - Reifen Vorderachse 385/65R22,5 - Hinterachsen 315/80R22,5; die Reifengröße muss in jedem Fall an die Eigenschaften und Lasten der Achsen angepasst werden |
| - Pneumatici che consentano il montaggio delle catene da neve senza impedimento tecnico di spazio |  | - Reifen die eine Montage der Ketten ohne technische Hindernisse zulassen |
| - Pneumatico di scorta anteriore completo di cerchio in acciaio |  | - Fordere Reservereifen inklusive Stahlfelge |
| - N° 4 catene neve Rud SUPERGREIFSTEG o equivalenti Pewag UNI-RADIAL o equivalenti KÖNIG DR - posteriori singole - 1 paio per l’asse anteriore e un paio per l’asse posteriore |  | - N° 4 Schneeketten Rud SUPERGREIFSTEG oder gleichwertige Pewag UNI-RADIAL oder gleichwertige KÖNIG DR - hinten einzeln - 1 Paar für die Vorderachse und 1 Paar für die Hinterachse |
| - Lunghezza massima veicolo mm 8.000 ± 300mm - (la lunghezza è intesa con cassone e piastra portattrezzi anteriore inclusa) |  | - Maximale Fahrzeuglänge 8.000 mm ± 300mm - (Länge inklusive Ladepritsche und Montageplatte) |
| - Indicare diametro minimo di volta esterno paraurti anteriore |  | - Mindestwendekreis angeben, vordere Stoßstange außen |
| Meccanica |  | Mechanik |
| - Motore Turbo Diesel Intercooler con iniezione diretta e centralina della gestione motore a controllo elettronico |  | - Motor Turbo Diesel Intercooler mit Direkteinspritzung und elektronischer Kontrolle |
| - Cilindrata > di 12.300 cc |  | - Hubraum > 12.300 cm³ |
| - Potenza almeno 450 CV |  | - Mindestleistung 450 PS |
| - Coppia > di 2.250 Nm |  | - Drehmoment > 2.250 Nm |

| - Emissioni secondo normativa CAM vigente alla stipula del contratto (almeno EURO 6) |  | - Abgase laut geltender Norm „CAM“ bei Abschluss des Vertrages (mindestens EURO 6) |
| --- | --- | --- |

| - Raffreddamento a liquido |  | - Wasserkühlung |
| --- | --- | --- |
| - Filtro carburante riscaldato |  | - Erwärmter Treibstoffilter |
| - Termoavviatore |  | - Thermostarter |
| - Batterie: 2 da 12V e ciascuna da minimo 160 Ah |  | - Batterien: 2 zu 12V und jeweils mindestens 160 Ah |
| - Le batterie devono essere facilmente accessibili per ispezione e manutenzione. |  | - Die Batterien müssen für Inspektion und Wartung leicht zugänglich sein. |
| - Presenza in cabina di un interruttore per disinserire la batteria (esclusa alimentazione tachigrafo) |  | - In der Kabine muss ein Schalter zum Abschalten der Batterie (ausgenommen die Stromversorgung für Fahrtenschreiber) |
| - Ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori |  | - Hydraulische Front- und Heckstoßdämpfer |
| - Sospensioni meccaniche anteriori e posteriori rinforzate per impieghi gravosi e a pieno carico. |  | - Mechanische Federung an Vorder- und Hinterachse verstärkt für Einsatz unter schweren Bedingungen und unter voller Belastung |
| - Barra stabilizzatrice anteriore |  | - Stabilisatoren vorne |
| - Barra stabilizzatrice posteriore di tipo rinforzato |  | - Stabilisatoren hinten - verstärkt |
| - Idroguida |  | - Hydrolenkung |
| - ABS |  | - ABS |
| - Freni a recupero automatico del gioco |  | - Bremsen mit automatischer Spielnachstellung |
| - Freno motore potenziato |  | - Verstärkte Motorbremse |
| - Correttore di frenata posteriore |  | - Bremskraftregler für Hinterachse |
| - Rallentatore idraulico sul cambio - tipo (Retarder-Intarder) |  | - Hydraulische Zusatzbremse auf Getriebe (Retarder-Intarder) |
| Trasmissione |  | Antrieb |
| - Trazione 6 x 4 |  | - Antrieb 6 x 4 |
| - Bloccaggio differenziale e differenziale ripartitore fra i due ponti |  | - Differentialsperre und Aufteilungsdifferential zwischen beiden Brücken |
| - Cambio meccanico sincronizzato almeno 14 marce + 2 retromarce |  | - Mindestens mechanische synchronisiertes 14-Gang-Getriebe + 2 Rückgänge |
| - Prese di forza originale sul cambio e sul motore |  | - Originales Sonderabtrieb bei Getriebe und Motor |
| - Regolatore velocità (tipo Tempomat o similare) |  | - Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat oder ähnliches) |
| - Pendenza max superabile >70% |  | - Maximal bewältigbares Gefälle >70% |
| Carrozzeria |  | Karrosserie |
| - Colore cabina e cassone RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe Fahrerhaus und Pritsche RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - Cabina ribaltabile idraulicamente |  | - Hydraulisch kippbares Fahrerhaus |
| - Botola sulla cabina |  | - Dachluke bei Fahrerkabine |
| - Barra paraincastro posteriore sollevabile omologata |  | - Hinterer hochklappbarer Auffahrschutz mit Zulassung |
| - Barra laterale paraciclisti in alluminio |  | - Seitenunterfahrschutz in Alluminium |
| - Cassetta attrezzi in acciaio inox sotto cassone - capacità almeno 120 Litri per deposito catene neve |  | - Rostfreier Werkzeugkasten unter Kipper - Inhalt mindestens 120 Liter für Schneekettenablagerung |
| - Portacunei e cunei posizionati in maniera facilmente accessibile |  | - Vorlegekeile mit Halterung leicht zugänglich positioniert |
| - Serbatoio da almeno 280 litri |  | - Tankinhalt mindestens 280 Liter |
| - Tappo serbatoio con chiusura a chiave |  | - Versperrbarer Tankverschluß |
| - Gancio traino Ø mm 50 omologato DGM con chiusura automatica |  | - Zughaken Ø 50 mm mit DGM-Zulassung mit Selbstschließende Anhängekupplung |
| - Compresi tutti gli attacchi idraulici, elettrici e pneumatici necessari per un futuro traino di un rimorchio. |  | - Für eine eventuelle zukünftige Ausstattung mit einem Tiefladeanhänger, müssen alle notwendigen hydraulischen, elektrischen und pneumatischen Anschlüsse vorgesehen werden. |
| - Parafanghi posteriori pesanti in acciaio INOX con spessore minimo mm 3 |  | - Kotflügel Hinterachsen aus Edelstahl INOX dicke mindestens 3 mm |
| - Paraspruzzi in gomma per ruote anteriori e posteriori |  | - Schmutzfänger aus Gummi bei Vorder- und Hinterräder |
| - Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente |  | - Heizbare und elektrisch verstellbare Außenspiegel |
| - Specchio grandangolare destro regolabile elettricamente e riscaldabile |  | - Heizbarer und elektrisch verstellbarer Weitwinkelspiegel rechts |
| - Specchietto esterno su portiera passeggero con vista asse anteriore riscaldabile e regolabile elettricamente |  | - Außenspiegel montiert auf Beifahrertür mit Blick auf Vorderachse beheizt und elektrisch verstellbar |
| - Specchietto esterno con vista angolo anteriore destro |  | - Außenspiegel mit Sicht auf Stoßstange vorne rechts |
| - Parabrezza riscaldabile |  | - Heizbare Windschutzscheibe |
| - Griglia protezione fari anteriore e posteriore |  | - Hintere und vordere Scheinwerferschutzgitter |
| - Fari alogeni |  | - Halogenscheinwerfer |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011 auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto - facilmente raggiungibile e azionabile dal posto di guida. |  | - Schalter mit Kontrollleuchte auf Armaturenbrett - vom Fahrer leicht zu erreichen und zu betätigen |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento. |  | - Leuchten müssen bei abgestelltem Motor funktionieren. |
| Cabina |  | Fahrerhaus |
| - Guida sinistra |  | - Linkslenkung |
| - N° 2 posti in cabina |  | - Nr. 2 Sitzplätze in Kabine |
| - Sedile conducente ergonomico con sospensione pneumatica ad elevato comfort di seduta integrato con supporto lombare pneumatico. |  | - Luftgefederter ergonomischer Fahrersitz mit hohem Sitzkomfort und pneumatischer Lendenwirbelsäulenstütze. |
| - Sedile passeggero regolabile in senso longitudinale e verticale |  | - Beifahrersitz in Längsrichtung und Höhe einstellbar |
| - Sedili con poggiatesta per tutti i posti |  | - Kopfstützen für alle Sitzplätze |
| - Cinture di sicurezza con arrotolatore per tutti i posti |  | - Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für alle Sitzplätze |
| - Piantone sterzo regolabile in altezza ed inclinazione |  | - Höhen- und Neigungsverstellbares Lenkrad |
| - Climatizzatore con regolazione temperature |  | - Klimaanlage mit regulierbaren Temperaturen |
| - Filtro antipolvere / antipolline per abitacolo |  | - Staub- und Pollenfilter für Fahrgastraum |
| - Contagiri |  | - Drehzahlmesser |
| - Contaore motore |  | - Motor Stundenzähler |
| - Indicatore consumo carburante |  | - Kraftstoffverbrauch Anzeiger |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata |  | - Tachograph Digital für Fahrerkarte und integriertem Drucker - |
| - Autoradio con impianto vivavoce per telefoni cellulari con tecnologia Bluetooth |  | - Autoradio mit Fernsprechanlage für Mobiltelefone mit Bluetooth Technologie |
| - Predisposizione 12 V autoradio con altoparlanti e antenna |  | - 12 V Vorrüstung für Autoradio mit Lautsprechern und Antenne |
| - Chiusura centralizzata |  | - Zentralverriegelung |
| - Estintore di capacità adeguata |  | - Angemessener leistungsstarker Feuerlöscher |
| - Triangolo di soccorso a norma CEE |  | - Sicherheitsdreieck nach EWG-Richtlinien |
| - Attrezzi di bordo |  | - Bordwerkzeug |
| - Martinetto idraulico |  | - Hydraulischer Wagenheber |
| - Collegamento per aria compressa in cabina di guida, incluso tubo e pistola |  | - Druckluftanschluss im Fahrerhaus mit Kupplung inkl. Spiralschlauch und Ausblaspistole |
| - Visiera parasole anteriore esterna |  | - Sonnenblende außen |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | - Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |
| - Antenna veicolare bibanda per la ricezione dei segnali radio in gamma 450 MHz – 470 MHz e per la ricezione dei segnali GPS – impedenza 50 Ohm con cavo RG58 |  | - 2-Bandfahrzeugantenne für den Empfang der Funksignale im Frequenzbereich 450 MHz – 470 MHz und der GPS-Signale. Impedanz 50 Ohm mit RG58 Antennenleitung |
| - Avvisatore acustico supplementare che si attiva nel momento in cui si riceve una chiamata tramite la radio ricetrasmittente con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | - Zusätzliches akustisches Signal, welches den Eingang eines Funkrufes signalisiert, mit 12V oder 24V mit Relaissteuerung Einspeisung am Fahrzeug |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | - Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | - Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte (solo se la tensione presente è a 24 V) |  | - Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert (nur wenn Spannung 24 V ist) |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |
| Cassone |  | Pritsche |
| - Cassone semiroccia ribaltabile trilaterale cubatura minima mc 11 |  | - Dreiseiten-Steinkipper Fassungsvermögen mindestens 11,00 m³ |
| - Pianale spessore mm 8 in acciaio di qualità antiusura HB 450 |  | - Flachboden 8 mm, aus dickem Spezialstahl HB 450 |
| - Girosponde in acciaio antiusura HB 450 spessore mm 6 |  | - Bordwände aus Spezialstahl HB 450 mit Wandstärke 6 mm |
| - Sponde laterali divise in due sezioni |  | - Zwei getrennte Seitenwände |
| - Apertura sponde laterali da sotto e da sopra |  | - Öffnung nach oben und unten |
| - Apertura a libro lato sx |  | - Schwenkbar an der linken Seite |
| - Sponda posteriore ad apertura automatica e laterale “a libro” lato dx |  | - Hintere Bordwand mit automatischer Öffnungsvorrichtung und rechten seitlich schwenkbar |
| - Lunghezza esterna cassone mm 5.400 ±200mm |  | - Aussenlänge Kipper 5.400 mm ±200mm |
| - Larghezza esterna cassone mm 2.500 ±50mm |  | - Aussenbreite Kipper 2.500 ±50mm |
| - Altezza sponde laterali e posteriore almeno mm 950 |  | - Höhe Seitenwände und hintere Wand mindenstens 950 mm |
| - Valvola discesa modulare |  | - Modulares Ablaßventil |
| - Tettuccio paracabina in acciaio |  | - Schutzpuffer für Fahrerhaus aus Stahl |
| - Asta di sostegno cassone per lavori di manutenzione |  | - Stützhebel für Kipper bei Instandhaltungsarbeiten |
| - Porta ruota di scorta con verricello meccanico |  | - Halterung für Reserverad mit mechanischer Winde |
| - Scaletta di salita su sponda laterale anteriore parte guidatore |  | - Abstiegsleiter auf seitliche vordere Bordwand Fahrerseite |
| - Scivolo posteriore cassone sganciabile (per asfalto) |  | - Abnehmbare Kipperverlängerungen (für Asphalt) |
| - Fermi sponda su piantoni |  | - Halterung für Bordwände auf den Säulen |
| - Verniciatura telaio e controtelaio cassone secondo normativa ASTMB 117 |  | - Lackierung des Rahmen und Gegenrahmen der Pritsche nach ASTMB 117 Norm |
| - Telone di copertura tipo “CRAMARO” o similare per asfalto con dispositivo di arrotolamento manuale |  | - Verdeckplane für Asphalt Typ “CRAMARO” oder gleichartig mit manuellem Aufrollsystem |
| - Indicare altezza da terra del piano di carico del cassone, misurato posteriore a vuoto e privo di altri allestimenti. |  | - Ladepritsche: Höhe Ladefläche vom Boden angeben, gemessen an der Rueckseite, ohne Ladung und ohne andere Aufbauten. |
| - Indicare tara autotelaio compreso cassone |  | - Angabe des Eigengewichts des Fahrgestells samt Kipper |
| - Allegare calcolo dettagliato dei pesi sui vari assi e con i vari allestimenti previsti, a consegna offerta e a consegna del veicolo. |  | - Bei Angebotsabgabe und bei Lieferung des Fahrzeuges eine Detaillierte Achslastberechnung mit den verschiedenen Aufbauten beilegen |
| - Allegare schema strutturale del ribaltabile a consegna offerta e a consegna del veicolo. |  | - Bei Angebotsabgabe und bei Lieferung des Fahrzeuges ein Strukturschema des Kippers der Dokumentation beilegen |
| Allestimento sgombroneve per autocarro completo di: |  | Ausstattung zum Einsatz des Lkws als Schneeräumfahrzeug mit: |
| - Piastra veicolo grandezza 5, con attacco rapido per autocarro con minimo 140 CV (DIN 76060) |  | - Fahrzeugplatte Größe 5 (Din 76060) für LKW mit mindestens 140 PS |
| - Completa d’idonei fori di aerazione per agevolare il flusso d’aria nel caso in cui la piastra copra, anche parzialmente, un radiatore del veicolo |  | - Versehen mit Öffnung, um den Kühlluftstrom zu den Kühlern des Fahrzeuges ungehindert zu gewährleisten; im falle, dass die Kühler des Fahrzeuges, wenn auch nur teilweise, durch die Fläche der Anbauplatte bedeckt werden |
| - Fari supplementari anabbaglianti, abbaglianti, con indicatore di direzione integrato, azionabili da cruscotto, completi di interruttori e cavi |  | - Zusatzscheinwerfer, Abblend, Fernlicht mit integrierten Blinker und Umschalter. (schaltbar von Armaturenbrett) |
| - Attacco elettrico a tre poli per luci di posizione su parte frontale veicolo |  | - Anschluss für Positionsleuchten vorne am Fahrzeug (Dreipolstecher) |
| - L'autocarro deve essere allestito con impianto idraulico a due circuiti, con due pompe ad ingranaggi indipendenti (pompa tandem ad ingranaggi) |  | - Der LKW muss mit einer Zweikreis-Hydraulikanlage ausgestattet sein, mit zwei unabhängigen Kreisen (Tandemzahnradpumpe) |
| - Le pompe idrauliche devono essere montate sulla presa di forza del motore, possibilmente disinnestabili |  | - Die Hydraulikpumpen müssen am Motornebenantrieb angeordnet sein, wenn möglich auskuppelbar |
| - Il serbatoio dell'olio idraulico, da almeno 75 Litri deve essere montato ad un livello più alto rispetto alla pompa idraulica |  | - Der Hydrauliktank mit mindestens 75 LT. Hydrauliköl muss oberhalb der Pumpen montiert sein |
| - Il serbatoio dell'olio idraulico completo di filtro sul ritorno, vetro ispezione, e spia di controllo in cabina |  | - Der Hydrauliktank muss mit einem Rücklauffilter, Schauglas, und einer Kontrolllampe im Fahrerhaus versehen sein. |
| - 1° circuito idraulico per lama sgombroneve: dovrà avere una portata di circa 25 L/min a 180 bar |  | - 1. Hydraulikkreis für Schneepflug muss ca 25 LT. Pro/Minute und 180 bar haben |
| - Gruppo valvole elettroidrauliche con 5 funzioni, movimento alza-abbassa, movimento destra-sinistra, posizione flottante |  | - Elektrohydraulischen Ventilblock mit 5 Funktionen heben-senken, rechts-linkes schwenken und Schwimmstellung |
| - Per il movimento destra-sinistra, nel gruppo elettrovalvole, dovranno essere integrate 2 valvole di sicurezza da 300 bar |  | - Für rechts-linkes schwenken müssen zwei Sicherheitsventile mit 300 bar im Ventilblok integriert sein |
| - Per il movimento abbassa lama, nel gruppo elettrovalvole, dovrà essere previsto una valvola di riduzione a farfalla, regolabile |  | - Für Pflug senken muss eine regulierbare Drossel im Ventilblock integriert sein |
| - 5 attacchi rapidi nella parte anteriore del veicolo, 4 mandate ed 1 ritorno |  | - 5 Schnellkupplungen vorne am Fahrzeug ,4x Druck und 1x Retur |
| - Per la funzione alleggerimento della lama deve essere previsto un riduttore di pressione elettroidraulico, regolabile |  | - Eine regulierbare Elektrohydraulische Pflugentlastung muss vorhanden sein |
| - I tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da ½” |  | - Druckschläuche müssen ½ Zoll R2 sein |
| - Il tubo di ritorno dovrà essere minimo di classe R1 da ½” |  | - Returschläuche müssen ½ Zoll R1 sein |
| - Quadro comandi con Joystick |  | - Pflugbedienpult mit Joystick |
| - La pressione della lama deve essere attivabile e regolabile dal quadro comandi in cabina |  | - Die Pflugentlastung muss vom Bedienpult aus schaltbar und regulierbar sein |
| - La funzione flottante e la funzione alleggerimento della lama devono essere previste nel quadro comandi in cabina |  | - Schwimmstellung und Anpressdruck muss vorhanden sein |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che la funzione flottante e/o la funzione alleggerimento della lama possono essere disinserite in automatico unicamente con il comando sollevamento lama |  | - Die Pflugentlastung oder Schwimmstellung darf nur bei Pflug Heben automatisch ausschalten |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che al successivo comando abbassa lama, la funzione flottante e/o la funzione alleggerimento della lama si devono riattivare in automatico |  | - Beim erneuten Senken muss die Pflugentlastung oder Schwimmstellung wieder automatisch einschalten |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che durante il movimento alza-abbassa lama, i cilindri di direzione dx e sx, devono funzionare automaticamente ad intermittenza |  | - Während heben-senken müssen die Schwenkzylinder intermittierend in Schwimmstellung geschaltet werden |
| - 2° circuito idraulico per spargisale: dovrà avere una portata di circa 55 L/min a 200 bar |  | - 2. Hydraulikkreis für Streuer muss ca 55 LT. Pro/Minute und 200 bar haben |
| - Il 2° circuito idraulico deve essere comandato tramite elettrovalvole con azionamento dal quadro di comando |  | - Der 2. Hydraulikkreis muss vom Pflugbedienpult aus über Elektroventil ein-aus Schaltbar sein |
| - Attacchi rapidi antigoccia nella parte posteriore del veicolo |  | - Die Tropffreien Hydraulikkupplungen müssen hinten am Fahrzeug montiert sein |
| - I tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da ⅝” |  | - Der Druckschlauch muss ⅝ Zoll und R2 haben |
| - Il tubo di ritorno dovrà essere minimo di classe R1 da ¾” |  | - Der Returschlauch muss ¾ Zoll und R1 haben |
| - Dovrà essere previsto un tubo idraulico di sicurezza che colleghi mandata e ritorno |  | - Ein Sicherungsschlauch (Verbindungsschlauch zwischen Druck und Retur) muss vorhanden sein. |
| - Alla consegna del veicolo devono essere forniti tutti gli schemi idraulici ed elettrici, descrizioni e dati tecnici dell'impianto idraulico |  | - Bei Übergabe des Fahrzeugs müssen der Hydraulikschaltplan, der Elektroschaltplan, die Beschreibung und die technische Daten mitgeliefert werden. |
| - Montaggio omnicomprensivo |  | - Montage aller Teile |
| - Collaudo funzionale |  | - Endkontrolle aller Betriebsfunktionen |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Segnalatore acustico di retromarcia conforme alle normative vigenti |  | - Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo Cassone ribaltabile trilaterale Rallentatore |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper Zusatzbremse |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Cronotachigrafo Cassone ribaltabile trilaterale Rallentatore |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper Zusatzbremse |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels; |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit |
| - Durata: minimo 1 ora - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 1 Stunde - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |