| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los  9

| Turbofresa frontale |  | Schneefrässchleuder |
| --- | --- | --- |
| Turbofresa frontale per montaggio su piastra veicolo DIN 76060 B3 |  | Fräs-Schleuder für Aufbau an Geräteanbauplatte DIN 76060 B3 der Fahrzeuge |
| Destinata a veicolo tipo | MB U400 | Vorgesehen auf Fahrzeug Typ |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento della fresa e il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |
| quantità: 1 attrezzatura |  | Anzahl: 1 Gerät |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e dotazioni: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische Eigenschaften und Ausstattungen: |
| Generali |  | Allgemeines |
| - Turbofresa frontale bistadio, con tamburo e turbina d’espulsione dimensionati per potenze nominali di almeno 160 kW |  | - Zweistufige Schneefrässchleuder, mit Frontaltrommel und Auswurfrad für Nennleistungen von 160 kW ausgelegt ausgelegt. |
| - Azionamento mediante albero presa di forza anteriore |  | - Antrieb durch Frontzapfwelle |
| - Albero snodato e catena sicurezza |  | - Gelenkwelle und Sicherungskette |
| - Compresa la fornitura dell’albero di trasmissione per MB Unimog |  | - Einschließlich der Lieferung der Zapfwelle für MB Unimog |
| - Piastra attrezzatura per attacco rapido e sistema di fissaggio alla piastra DIN 76060 B3 |  | - Geräteanbauplatte für Schnellanschluß und Verriegelungssystem für Anbauplatte Din 76060 B3 |
| - Riduttore progettato per potenze nominali di almeno 160 kW e presa di forza a 1.000 giri/min |  | - Untersetzungsgetriebe für Nennleistungen von mindestens 160 kW und für Zapfwelle 1.000 U/min ausgelegt |
| - Pattini d’appoggio regolabili in altezza con piastre d’usura sostituibili |  | - Höhenverstellbare Gleitkufen mit auswechselbaren Verschleißplatten |
| - Predisposizione per successivo montaggio ruote di scorrimento per corpo fresa |  | - Verfügbarkeit zur zusätzlichen Nachrüstung von Laufrädern für Fräse |
| - Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi anti-goccia completi di riduzione per attacchi rapidi normali |  | - Hydraulikleitungen mit tropffreien Schnellanschlüssen komplett mit Reduzierungen auf normalen Schnellanschlüssen |
| - Rulli asimmetrici. |  | - Asymmetrische Trommeln |
| - Coltello d’usura in acciaio ad alta resistenza |  | - Verschleißschürfleiste (Verschleißmesser) aus hochwertigem Stahl |
| - Tutti componenti soggetti a rotazione (tamburi e turbina) dovranno essere di acciaio speciale antiusura HARDOX 400 o similare |  | - Alle rotierende Teile (Trommeln und Wurfrad) müssen aus hochverschleißfestem Stahl HARDOX 400 oder gleichartig sein |
| - Tendina di protezione elastica su tutta la larghezza della turbofresa |  | - Elastischer Schutzvorhang über die gesamte Breite der Frässchleuder |
| - Coltelli laterali superiori da parte superiore fresa, fino ad una quota di mm 1.700 |  | - Seitenschneidmesser von maximale Fräshöhe bis 1.700 mm |
| - Serie di luci di posizione a LED con supporti di gomma e relativi collegamenti |  | - LED Positionslichter mit Gummihaltern und entsprechenden Anschlüssen |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |
| Movimentazione idraulica e componenti |  | Hydraulische Betätigungen und Komponenten |
| - Gruppo elettrovalvole di commutazione applicato sulla fresa per il comando di 2 ulteriori funzioni idrauliche tramite pulsante su monoleva multifunzionale in cabina del veicolo |  | - Auf der Fräse angebrachte elektromagnetische Umschaltventilgruppe für die Steuerung von 2 weiteren hydraulischen Funktionen mittels Knopf auf Multifunktionshebel im Fahrerhaus des Fahrzeuges |
| - Impianto per la regolazione idraulica dell’inclinazione trasversale per l’adattamento della fresa alla superficie stradale e comandato dalla cabina |  | - Hydraulische Querneigungseinrichtung für die horizontale Anpassung der Fräse an die Fahrbahnoberfläche von der Fahrzeugkabine aus steuerbar |
| - Vano d’espulsione neve con struttura in acciaio antiusura HARDOX 400 o similare |  | - Auswurfschacht mit Struktur aus Hochverschleissfestem Sthahl HARDOX 400 oder gleichartig |
| - Camino di lancio decentrato dal centro fresa sul lato destro in direzione di marcia - Indicare distanza |  | - Auswurfkamin von das Fräsmitte in Fahrtrichtung nach rechts versetzt - weite angeben |
| - Rotazione idraulica del camino di lancio di almeno 200° e comandata dalla cabina |  | - Hydraulische Auswurfkaminrotation um mindestens 200° und von der Fahrzeugkabine aus steuerbar |
| - Camino di lancio corto, con deflettore a regolazione idraulica comandato dalla cabina |  | - Kurzer Auswurfkamin mit hydraulisch einstellbare Abwurfklappen von der Fahrzeugkabine aus steuerbar |
| - Prolunga camino di lancio, oppure camino di lancio lungo, facilmente intercambiabile, per carico autocarro con cassone alto |  | - Verlängerung des Auswurfkamin, oder einer Verlange Auswurfkamin, mit schnellem Wechsel, zum Verladen auf hohe LKWs |
| - Camino di lancio con deflettore terminale con minimo 3 sezioni a regolazione idraulica comandato dalla cabina |  | - Auswurfkamin mit mindestens 3 Abwurfklappen mit hydraulisch einstellbare von der Fahrzeugkabine aus steuerbar |
| - Angolo di gittata circa 45° da terra |  | - Auswurfwinkel ca. 45° vom Boden |
| - Campo di lavoro almeno 65° |  | - Arbeitsbereich der Auswurfklappen min. 65° |
| - Camino di lancio pieghevole idraulicamente per un miglioramento del campo visivo libero in fase di trasferimento.. |  | - Hydraulischer abklappbarer Auswurfkamin zwecks Verbesserung der Sichtfreiheit während der Transferphase. |
| Dimensioni e pesi |  | Dimensionen und Gewichte |
| - Larghezza di lavoro da mm 2.500 a mm 2.700 |  | - Räumbreite von 2.500 mm bis zu 2700 mm |
| - Diametro rullo fresante almeno mm 900 |  | - Durchmesser der Fräswalze mindestens 900 mm |
| - Lunghezza complessiva dalla piastra veicolo ad esterno rullo massimo mm 1.900 |  | - Die maximale Länge von der Anbauplatte-Fahrzeug bis Frästrommel ganz vorne sollte nicht länger sein als 1.900 mm. |
| - Altezza frontone almeno mm 1.300 |  | - Höhe der Frontplatte mindestens 1.300 mm. |
| - Diametro turbina espulsione almeno mm 850 |  | - Durchmesser des Schleuderrad mindestens 850 mm |
| - Indicare peso attrezzatura pronta all’uso come da condizioni di fornitura, completa d’accessori |  | - Angabe des betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör |
| - Indicare baricentro attrezzatura; misura intesa dal punto di attacco alla piastra |  | - Angabe des Geräteschwerpunktes; vom Aufhängepunkt gemessen |
| Prestazioni |  | Leistungen |
| - Distanza di lancio almeno 20 metri. |  | - Wurfweite mindestens 20 Meter. |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Compresa fornitura della zavorra adeguata per l’utilizzo del veicolo |  | - Einschließlich Lieferung des entsprechenden Zusatzgewichtes für die Benutzung des Fahrzeuges |
| - Dispositivo di sicurezza tamburi mediante spine di tranciamento o sistema analogo (frizione a rulli) |  | - Sicherheitsvorrichtung für Frässchleuder durch Scherbolzen oder gleichwertige Vorrichtung (Rollenschaltkupplungen) |
| - Protezione automatica anti-sovraccarico per la turbina mediante spine di tranciamento o sistema analogo |  | - Automatische Überlastsicherung für das Schleuderrad durch Scherbolzen oder gleichwertiger Vorrichtung |
| - Corrispondenza della turbofresa alle norme EN 13021 per il servizio invernale. |  | - Frässchleuder gemäß den EN 13021 Normen für den Winterdienst. |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Marchio CE (secondo direttiva macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des dazugehörigen Fahrzeuges |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura. |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 1 ora - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 1 Stunde - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa. |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 3 ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 3 Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |