| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire i dati del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Die Daten des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los 5

| Autocarro PTT almeno 15 t a trazione integrale + Lama sgombraneve m 3,2 + Spargitore da cassone V. almeno mc 3,0 a doppia camera |  | LKW - PTT min. 15 t mit Allradantrieb + Schneepflug 3,2 m + Doppelkammer Aufbaustreugerät mindestens V. 3,0 m³ |
| --- | --- | --- |
| Quantità: 2 veicoli |  | Anzahl: 2 Fahrzeuge |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Generali |  | Allgemeines |
| - Messo in strada con aggiornamenti MCTC anche per eventuali allestimenti (lama sgombraneve, spargitore da cassone, turbina laterale, fresa frontale, spazzatrice frontale, …) anche se forniti dall’Amministrazione; compresa fornitura delle eventuali zavorre previste per la circolazione con gli allestimenti indicati nella carta di circolazione |  | - Verkehrsbereit mit MCTC-Abnahme auch für eventuelle Ausrüstung (Schneepflug, Heckaufbaustreuer; Seitenschneeschleuder, Schneefräse, Vorbau-Kehrmaschine, ...) auch wenn diese von der Verwaltung selbst sind, inklusive Lieferung von eventuellen Gegengewichten, welche für den Straßenverkehr mit den eingetragenen Geräten, erforderlich sind |
| - Il veicolo in ordine di marcia con lama sollevata e spargitore vuoto deve rispettare i pesi limiti asse dichiarati dal costruttore dell’autotelaio |  | - Das einsatzbereite Fahrzeug mit angebautem, angehobenem Schneepflug aufgebauten aber unbefüllten Streuer, muss die vom Hersteller des Fahrgestelles angegebenen Achslasten einhalten. |
| - Il veicolo in ordine di marcia con spargitore pieno senza lama deve rispettare i pesi limiti asse e i pesi minimi previsti dalle direttive allestitori dichiarate dal costruttore dell’autotelaio |  | - Das einsatzbereite Fahrzeug mit aufgebauten, voll befüllten Streuer (Flüssigsalz inbegriffen) und mit angebautem Schneepflug, muss das Gewicht laut Homologierung berücksichtigen. |
| - Il veicolo in ordine di marcia con spargitore pieno (sale e liquido) e con lama deve rispettare i pesi previsti dall’omologazione del veicolo |  | - Das Gesamtgewicht bei voller Last , Flüssigsalz inbegriffen, muss das Gewicht laut Homologierung berücksichtigen. |
| - Veicolo Off-Road |  | - Off-Road Fahrzeug |
| - Due assi |  | - Zwei Achsen |
| - Passo max mm 3.400 |  | - Radstand max 3.400 mm |
| - Massa complessiva almeno PTT 15,00 t |  | - Gesamtgewicht mindestens 15,00 T |
| - Portata assale anteriore almeno Kg 5.000 |  | - Tragfähigkeit Vorderachse mindestens 5.000 Kg |
| - Portata assale posteriore almeno Kg 10.000 |  | - Tragfähigkeit Hinterachse mindestens 10.000 Kg |
| - Pneumatici idonei, le dimensioni e caratteristiche dei pneumatici devono essere adeguate alle caratteristiche e masse degli assali |  | - Angemessene Reifen, die Reifengröße muss an die Eigenschaften und Lasten der Achsen angepasst werden |
| - Pneumatici che consentano il montaggio delle catene da neve senza impedimento tecnico di spazio |  | - Reifen die eine Montage der Ketten ohne technische Hindernisse zulassen |
| - Pneumatico di scorta anteriore completo di cerchio in acciaio |  | - Fordere Reservereifen inklusive Stahlfelge |
| - N° 4 catene neve Rud SUPERGREIFSTEG o equivalenti Pewag UNI-RADIAL o equivalenti KÖNIG DR - posteriori singole - 1 paio per l’asse anteriore e un paio per l’asse posteriore |  | - N° 4 Schneeketten Rud SUPERGREIFSTEG oder gleichwertige Pewag UNI-RADIAL oder gleichwertige KÖNIG DR - hinten einzeln - 1 Paar für die Vorderachse und 1 Paar für die Hinterachse |
| - Indicare diametro minimo di volta esterno paraurti anteriore |  | - Mindestwendekreis angeben, vordere Stoßstange außen |
| Meccanica |  | Mechnik |
| - Motore Turbo Diesel Intercooler con iniezione diretta e centralina della gestione motore a controllo elettronico |  | - Motor Turbo Diesel Intercooler mit Direkteinspritzung und elektronischer Kontrolle |
| - Cilindrata > di 6.000 cc |  | - Hubraum > 6.000 cm³ |
| - Potenza almeno 270 CV |  | - Mindestleistung 270 PS |
| - Coppia > di 900 Nm |  | - Drehmoment > 900 Nm |
| - Emissioni secondo normativa CAM vigente alla stipula del contratto (almeno EURO 6) |  | - Abgase laut geltender Norm „CAM“ bei Abschluss des Vertrages (mindestens EURO 6) |
| - Filtro carburante riscaldato |  | - Erwärmter Treibstoffilter |
| - Batterie: 2 da 12V e ciascuna da minimo 130 Ah |  | - Batterien: 2 zu 12V und jeweils mindestens 130 Ah |
| - Le batterie devono essere facilmente accessibili per ispezione e manutenzione. |  | - Die Batterien müssen für Inspektion und Wartung leicht zugänglich sein. |
| - Presenza in cabina di un interruttore per disinserire la batteria (esclusa alimentazione tachigrafo) |  | - In der Kabine muss ein Schalter zum Abschalten der Batterie (ausgenommen die Stromversorgung für Fahrtenschreiber) |
| - Ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori |  | - Hydraulische Front- und Heckstoßdämpfer |
| - Asse posteriore con ruote gemelle |  | - Hinterachse mit Doppelbereifung |
| - Sospensioni meccaniche anteriori e posteriori rinforzate per impieghi gravosi e a pieno carico |  | - Mechanische Federung an Vorder- und Hinterachse verstärkt für Einsatz unter schweren Bedingungen und unter voller Belastung |
| - Barra stabilizzatrice anteriore |  | - Stabilisatoren vorne |
| - Barra stabilizzatrice posteriore di tipo rinforzato |  | - Stabilisatoren hinten - verstärkt |
| - Idroguida |  | - Hydrolenkung |
| - Freno motore potenziato |  | - Verstärkte Motorbremse |
| Trasmissione |  | Antrieb |
| - Trazione integrale permanente con bloccaggio differenziale anteriore centrale e posteriore oppure trazione integrale inseribile con bloccaggio differenziale anteriore e posteriore |  | - Permanenter Allradantrieb mit Hintere, vordere und zentrale Differentialsperre oder einschaltbarer Allradantrieb mit Hintere und vordere Differentialsperre |
| - Cambio automatizzato/robotizzato minimo 12 marce e minimo due retromarce. |  | - Automatischer/Robotisierter Gangwechsel mindestens 12-Gänge und mindestens 2 Rückgänge |
| - Cambio automatizzato/robotizzato maggiore di 12 marce e con almeno due retromarce. |  | - Automatischer/Robotisierter Gangwechsel mehr als 12-Gänge und mindestens 2 Rückgänge |
| - Prese di forza originale sul cambio e sul motore |  | - Originales Sonderabtrieb bei Getriebe und Motor |
| Carrozzeria |  | Karrosserie |
| - Colore cabina e cassone RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe Fahrerhaus und Pritsche RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - Cabina ribaltabile idraulicamente |  | - Hydraulisch kippbares Fahrerhaus |
| - Botola sulla cabina |  | - Dachluke bei Fahrerkabine |
| - Barra paraincastro posteriore fissa con fanali rialzati |  | - Hinterer Auffahrschutz mit erhöhenden Rücklichte |
| - Barra laterale paraciclisti in alluminio |  | - Seitenunterfahrschutz in Alluminium |
| - Cassetta attrezzi in acciaio inox sotto cassone - capacità almeno 120 Litri per deposito catene neve |  | - Rostfreier Werkzeugkasten unter Kipper - Inhalt mindestens 120 Liter für Schneekettenablagerung |
| - Portacunei e cunei posizionati in maniera facilmente accessibile |  | - Vorlegekeile mit Halterung leicht zugänglich positioniert |
| - Serbatoio da almeno 110 litri |  | - Tankinhalt mindestens 110 Liter |
| - Tappo serbatoio con chiusura a chiave |  | - Versperrbarer Tankverschluß |
| - Gancio traino omologato DGM compresi tutti gli attacchi idraulici, elettrici e pneumatici necessari per un futuro traino di un rimorchio. |  | - Zughaken mit DGM-Zulassung. Für eine eventuelle zukünftige Ausstattung mit einem Tiefladeanhänger, müssen alle notwendigen hydraulischen, elektrischen und pneumatischen Anschlüsse vorgesehen werden. |
| - Paraspruzzi in gomma per ruote anteriori e posteriori |  | - Schmutzfänger aus Gummi bei Vorder- und Hinterräder |
| - Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente |  | - Beheizbare und elektrisch verstellbare Außenspiegel |
| - Specchio grandangolare destro regolabile elettricamente e riscaldabile |  | - Heizbarer und elektrisch verstellbarer Weitwinkelspiegel rechts |
| - Specchietto esterno su portiera passeggero con vista asse anteriore riscaldabile e regolabile elettricamente |  | - Außenspiegel montiert auf Beifahrertür mit Blick auf Vorderachse beheizt und elektrisch verstellbar |
| - Specchietto esterno con vista angolo anteriore destro |  | - Außenspiegel mit Sicht auf Stoßstange vorne rechts |
| - Parabrezza riscaldabile |  | - Heizbare Windschutzscheibe |
| - Griglia protezione fari anteriore e posteriore |  | - Hintere und vordere Scheinwerferschutzgitter |
| - Fari alogeni |  | - Halogenscheinwerfer |
| - N° 2 fari d’illuminazione zona di lavoro posteriore, ognuno con minimo 6/9 Power-LED da 3W ed almeno 1.000 lumen complessivi; grado protezione IP67 - |  | - Nr. 2 Scheinwerfer für Arbeitsflächen, hinterer Bereich, je mindestens 6/9 Power-LED zu 3W und 1.000 Lumen, IP 67 |
| - Azionamento con retromarcia - interruttore con spia di controllo montato su cruscotto |  | - Betätigen mit Rückgang - Schalter mit Kontrollleuchte auf Armaturenbrett |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011 auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto - facilmente raggiungibile e azionabile dal posto di guida |  | - Schalter mit Kontrollleuchte auf Armaturenbrett - vom Fahrer leicht zu erreichen und zu betätigen |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento |  | - Leuchten müssen bei abgestelltem Motor funktionieren |
| Cabina |  | Fahrerhaus |
| - Guida sinistra |  | - Linkslenkung |
| - N° 2 posti in cabina |  | - Nr. 2 Sitzplätze in Kabine |
| - Sedile conducente ergonomico con sospensione pneumatica ad elevato comfort di seduta integrato con supporto lombare pneumatico |  | - Luftgefederter ergonomischer Fahrersitz mit hohem Sitzkomfort und pneumatischer Lendenwirbelsäulenstütze |
| - Sedile passeggero regolabile in senso longitudinale e verticale |  | - Beifahrersitz in Längsrichtung und Höhe einstellbar |
| - Piantone sterzo regolabile in altezza ed inclinazione |  | - Höhen- und Neigungsverstellbares Lenkrad |
| - Climatizzatore con regolazione temperature |  | - Klimaanlage mit regulierbaren Temperaturen |
| - Filtro antipolvere / antipolline per abitacolo |  | - Staub- und Pollenfilter für Fahrgastraum |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata |  | - Tachograph Digital für Fahrerkarte und integriertem Drucker |
| - Autoradio con impianto vivavoce per telefoni cellulari con tecnologia Bluetooth |  | - Autoradio mit Fernsprechanlage für Mobiltelefone mit Bluetooth Technologie |
| - Impianto viva voce Bluetooth con comandi al volante |  | - Bluetooth Freisprechanlage mit Taste am Lenkrad |
| - Chiusura centralizzata |  | - Zentralverriegelung |
| - Estintore di capacità adeguata (minimo 6 Kg) |  | - Angemessener leistungsstarker Feuerlöscher (min. 6 Kg) |
| - Attrezzi di bordo |  | - Bordwerkzeug |
| - Martinetto idraulico |  | - Hydraulischer Wagenheber |
| - Finestrini nella parete posteriore della cabina |  | - Fenster in der Fahrerhausrückwand |
| - Collegamento per aria compressa in cabina di guida, incluso tubo e pistola |  | - Druckluftanschluss im Fahrerhaus mit Kupplung inkl. Spiralschlauch und Ausblaspistole |
| - Visiera parasole anteriore esterna |  | - Sonnenblende außen |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | - Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |
| - Antenna veicolare bibanda per la ricezione dei segnali radio in gamma 450 MHz – 470 MHz e per la ricezione dei segnali GPS – impedenza 50 Ohm con cavo RG58 |  | - 2-Bandfahrzeugantenne für den Empfang der Funksignale im Frequenzbereich 450 MHz – 470 MHz und der GPS-Signale. Impedanz 50 Ohm mit RG58 Antennenleitung |
| - Avvisatore acustico supplementare che si attiva nel momento in cui si riceve una chiamata tramite la radio ricetrasmittente con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | - Zusätzliches akustisches Signal, welches den Eingang eines Funkrufes signalisiert, mit 12V oder 24V mit Relaissteuerung Einspeisung am Fahrzeug |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | - Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | - Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte (solo se la tensione presente è a 24 V) |  | - Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert (nur wenn Spannung 24 V ist) |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |
| Cassone |  | Pritsche |
| - Cassone ribaltabile trilaterale misure interne mm 4.000 x 2.330 x 600 ± 5% |  | - Dreiseitenkipper interne Abmessungen ungefähr 4.000 x 2.330 x 600 mm ± 5% |
| - Piantoni staccabili |  | - Herausnehmbare Rungen |
| - Girosponde spessore mm 4 in acciaio speciale con durezza minima 400 Brinel (indicare tipo) ± 5% |  | - Bordwände Wandstärke 4 mm, aus Spezialstahl mit minimaler Härte 400 Brinel (Typ angeben) ± 5% |
| - Pianale spessore mm 6 in acciaio speciale con durezza minima 400 Brinel (indicare tipo) ± 5% |  | - Flachboden 6 mm, aus Spezialstahl mit minimaler Härte 400 Brinel (Typ angeben) ± 5% |
| - Sponde laterali divise e lato superiore con angolare a cuspide |  | - Seitenwände voneinander getrennt mit V-Profil an der Oberseite verstärkt |
| - Sponde posteriori con lato superiore con angolare a cuspide |  | - Hinterwand mit V-Profil an der Oberseite verstärkt |
| - Apertura sotto-sopra inclusa quella posteriore |  | - Öffnung nach oben und unten, hintere inbegriffen |
| - Sponda salvacabina con rete e portapali |  | - Kabinenrückwand mit Gitter und Träger |
| - N° 4 verricelli tendifune alternati (2 per lato) |  | - Nr. 4 abwechselnde Zurrwinden (2 pro Seite) |
| - Verniciatura telaio e controtelaio cassone secondo normativa ASTMB 117 |  | - Lackierung des Rahmen und Gegenrahmen der Pritsche nach ASTMB 117 Norm |
| - Indicare altezza da terra (posteriore) del piano di carico del cassone del veicolo in ordine di marcia (veicolo scarico e senza altri allestimenti) |  | - Ladepritsche: (Hinterseite) Höhe Ladefläche vom Boden angeben des einsatzbereiten Fahrzeuges (lehres Fahzeug und ohne anderen Aufbauten) |
| - Indicare tara solo autotelaio privo di carburante, autista e allestimenti richiesti (piastra, cassone, ecc). |  | - Angabe des Eigengewichts des Fahrgestells ohne Treibstoff, Fahrer und alle verlangten Aufbauten (Fahrzeugplatte, Kipper, usw.) |
| - Indicare tara del solo cassone |  | - Kipperaufbau Eigengewichtsangabe |
| - Indicare tara autotelaio compresi tutti gli allestimenti richiesti (autista + serbatoio carburante pieno e se richiesti: spargitore + piastra + lama sgombroneve + cassone + gru + ecc…) |  | - Angabe des Eigengewichts des Fahrgestells samt alle angefragten Aufbauten (Fahrer + voller Treibstofftank und wenn angefragte: Fahrzeugplatte + Schneepflug + Aufbaustreugerät + Kipper + Krahn u.s.w.) |
| - Allegare calcolo dettagliato dei pesi sui vari assi e con i vari allestimenti previsti, a consegna offerta e a consegna del veicolo. |  | - Bei Angebotsabgabe und bei Lieferung des Fahrzeuges eine Detaillierte Achslastberechnung mit den verschiedenen Aufbauten beilegen |
| - Allegare schema struttura del ribaltabile a consegna del veicolo. |  | - Bei Lieferung des Fahrzeuges ein Strukturschema des Kippers der Dokumentation beilegen |
| Allestimento sgombroneve per autocarro completo di: |  | Ausstattung zum Einsatz des Lkws als Schneeräumfahrzeug mit: |
| - Piastra veicolo grandezza 5, con attacco rapido per autocarro con minimo 140 CV (DIN 76060) |  | - Fahrzeugplatte Größe 5 (Din 76060) für LKW mit mindestens 140 PS |
| - Completa d’idonei fori di aerazione per agevolare il flusso d’aria nel caso in cui la piastra copra, anche parzialmente, un radiatore del veicolo |  | - Versehen mit Öffnung, um den Kühlluftstrom zu den Kühlern des Fahrzeuges ungehindert zu gewährleisten; im falle, dass die Kühler des Fahrzeuges, wenn auch nur teilweise, durch die Fläche der Anbauplatte bedeckt werden |
| - Fari supplementari anabbaglianti, abbaglianti, con indicatore di direzione integrato, azionabili da cruscotto, completi di interruttori e cavi |  | - Zusatzscheinwerfer, Abblend, Fernlicht mit integrierten Blincker und Umschalter. (schaltbar von Armaturenbrett) |
| - Attacco elettrico a sette poli per luci di posizione su parte frontale veicolo |  | - Anschluss für Positionsleuchten vorne am Fahrzeug (Siebenpolstecher) |
| - L'autocarro deve essere allestito con impianto idraulico a due circuiti, con due pompe ad ingranaggi indipendenti (pompa tandem ad ingranaggi) |  | - Der LKW muss mit einer Zweikreis-Hydraulikanlage ausgestattet sein, mit zwei unabhängigen Kreisen (Tandemzahnradpumpe) |
| - Le pompe idrauliche devono essere montate sulla presa di forza del motore, possibilmente disinnestabili |  | - Die Hydraulikpumpen müssen am Motornebenantrieb angeordnet sein, wenn möglich auskuppelbar |
| - Il serbatoio dell'olio idraulico, da almeno 75 Litri deve essere montato ad un livello più alto rispetto alla pompa idraulica |  | - Der Hydrauliktank mit mindestens 75 LT. Hydrauliköl muss oberhalb der Pumpen montiert sein |
| - Il serbatoio dell'olio idraulico completo di filtro sul ritorno, vetro ispezione, e spia di controllo in cabina |  | - Der Hydrauliktank muss mit einem Rücklauffilter, Schauglas, und einer Kontrolllampe im Fahrerhaus versehen sein. |
| - 1° circuito idraulico per lama sgombroneve: dovrà avere una portata di 25 L/min ± 5% a 180 bar |  | - 1. Hydraulikkreis für Schneepflug muss 25 LT. ± 5% Pro/Minute und 180 bar haben |
| - Gruppo valvole elettroidrauliche con 5 funzioni, movimento alza-abbassa, movimento destra-sinistra, posizione flottante |  | - Elektrohydraulischen Ventilblock mit 5 Funktionen heben-senken, rechts-links schwenken und Schwimmstellung |
| - Per il movimento destra-sinistra, nel gruppo elettrovalvole, dovranno essere integrate 2 valvole di sicurezza da 300 bar |  | - Für rechrs-links schwenken müssen zwei Sicherheitsventile mit 300 bar im Ventilblok integriert sein |
| - Per il movimento abbassa lama, nel gruppo elettrovalvole, dovrà essere previsto una valvola di riduzione a farfalla, regolabile |  | - Für Pflug senken muss eine regulierbare Drossel im Ventilblock integriert sein |
| - 5 attacchi rapidi nella parte anteriore del veicolo, 4 mandate ed 1 ritorno |  | - 5 Schnellkupplungen vorne am Fahrzeug ,4x Druck und 1x Retur |
| - Per la funzione alleggerimento della lama deve essere previsto un riduttore di pressione elettroidraulico, regolabile |  | - Eine regulierbare Elektrohydraulische Pflugentlastung muss vorhanden sein |
| - I tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da ½” |  | - Druckschläuche müssen ½ Zoll R2 sein |
| - Il tubo di ritorno dovrà essere minimo di classe R1 da ½” |  | - Returschläuche müssen ½ Zoll R1 sein |
| - Quadro comandi con joystick |  | - Pflugbedienpult mit Joystik |
| - La pressione della lama deve essere attivabile e regolabile dal quadro comandi in cabina |  | - Die Pflugentlastung muss vom Bedienpult aus schaltbar und regulierbar sein |
| - La funzione flottante e la funzione alleggerimento della lama devono essere previste nel quadro comandi in cabina |  | - Schwimmstellung und Anpressdruck muss vorhanden sein |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che la funzione flottante e/o la funzione alleggerimento della lama possono essere disinserite in automatico unicamente con il comando sollevamento lama |  | - Die Pflugentlastung oder Schwimmstellung darf nur bei Pflug Heben automatisch ausschalten |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che al successivo comando abbassa lama, la funzione flottante e/o la funzione alleggerimento della lama si devono riattivare in automatico |  | - Beim erneuten Senken muss die Pflugentlastung oder Schwimmstellung wieder automatisch einschalten |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che durante il movimento alza-abbassa lama, i cilindri di direzione dx e sx, devono funzionare automaticamente ad intermittenza |  | - Während heben-senken müssen die Schwenkzylinder intermittierend in Schwimmstellung geschaltet werden |
| - 2° circuito idraulico per spargisale: dovrà avere una portata di 55 L/min ± 5% a 200 bar |  | - 2. Hydraulikkreis für Streuer muss 55 LT. ± 5% Pro/Minute und 200 bar haben |
| - Il 2° circuito idraulico deve essere comandato tramite elettrovalvole con azionamento dal quadro di comando |  | - Der 2. Hydraulikkreis muss vom Pflugbedienpult aus über Elektroventil ein-aus Schaltbar sein |
| - Attacchi rapidi antigoccia nella parte posteriore del veicolo |  | - Die Tropffreien Hydraulikkupplungen müssen hinten am Fahrzeug montiert sein |
| - I tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da ⅝” |  | - Der Druckschlauch muss ⅝ Zoll und R2 haben |
| - Il tubo di ritorno dovrà essere minimo di classe R1 da ¾” |  | - Der Returschlauch muss ¾ Zoll und R1 haben |
| - Dovrà essere previsto un tubo idraulico di sicurezza che colleghi mandata e ritorno |  | - Ein Sicherungsschlauch (Verbindungsschlauch zwischen Druck und Retur) muss vorhanden sein. |
| - Alla consegna del veicolo devono essere forniti tutti gli schemi idraulici ed elettrici, descrizioni e dati tecnici dell'impianto idraulico |  | - Bei Übergabe des Fahrzeugs müssen der Hydraulikschaltplan, der Elektroschaltplan, die Beschreibung und die technische Daten mitgeliefert werden. |
| - Montaggio omnicomprensivo |  | - Montage aller Teile |
| - Collaudo funzionale |  | - Endkontrolle aller Betriebsfunktionen |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Segnalatore acustico di retromarcia conforme alle normative vigenti |  | - Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo Cassone ribaltabile trilaterale |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Cronotachigrafo Cassone ribaltabile trilaterale |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Ausbildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| Lama sgombraneve m 3,20 |  | Schneepflug 3,20 m |
| --- | --- | --- |
| Lama sgombraneve a 3 o 4 settori indipendenti elastici e/o molleggiati, che consente l’ottimale adattamento al suolo in ogni condizione |  | Schneepflug mit 3 oder 4, auf der gesamten Scharhöhe unabhängigen elastischen und/oder gefederten Scharen, für eine optimale Anpassung an den Straßenbelag bei allen Bedingungen |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e dotazioni: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische Eigenschaften und Ausstattungen: |
| Generali |  | Allgemeines |
| - Lama sgombraneve a 3 o 4 settori |  | - Schneepflug mit 3 oder 4 Schare |
| - Lama dotata di dispositivo idraulico d’orientamento (destra-sinistra) a due pistoni |  | - Schneepflug mit hydraulischer Seitenverstellung (rechts-links) mittels zwei Kolben |
| - Possibilità d’estensione dell’inclinazione fino a 34°-36° |  | - Möglichkeit die Schrägstellung bis auf 34°-36° zu erhöhen |
| - Dispositivo idraulico a doppio effetto per sollevamento ed abbassamento |  | - Doppelhydraulik für Heben und Senken |
| - Valvola o altro idoneo dispositivo di sicurezza contro sovrapressione e salvaguardia contro gli urti |  | - Sicherheitsventil oder anderer Sicherheitsvorrichtung für Überdruck und Stoßdämpfung |
| - Dispositivo di sicurezza per ogni singolo settore, che in presenza di ostacoli consente il superamento senza urti e con minima rumorosità (p. es. sollevamento del settore, oppure sollevamento e arretramento) |  | - Sicherheitsvorrichtung für jede Schar, sodaß Hindernisse ohne Aufprall und lärmdämmend überwunden werden (z.B. Anheben der Schar, oder Anheben und Rückholen) |
| - Immediato automatico rientro in posizione del settore o dei settori interessati dall’ostacolo |  | - Unmittelbare Wiederpositionierung des oder der vom Hindernis betroffenen Scharen |
| - Completa di piastra attrezzatura con attacco rapido per piastra veicolo (DIN 76060 A5) |  | - Ausgestattet mit Geräteanbauplatte für Schnellanschluß auf Fahrzeugplatte (DIN 76060 A5) |
| - Piastra attrezzatura con guide d’incastro posizionabili a diverse altezze |  | - Geräteanbauplatte mit höhenverstellbaren Befestigungsklauen |
| - Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi |  | - Hydraulikleitungen mit Kupplungen und Schnellanschlüssen |
| - Telaio retrostante |  | - Rückwärtige Rahmenstruktur |
| - Supporti di battuta in Vulkolan o PU per attutire rumorosità tra coltello e lama |  | - PU- oder Vulkollanelemente zur Lärmdämmung zwischen Verschleißschienen und Pflugschar |
| - Molle o elementi di trazione |  | - Federn oder Traktionselemente |
| - Pattini d’appoggio regolabili |  | - Verstellbare Abstellstützen |
| - Settore esterno destro rialzato |  | - Erhöhtes rechtes Außensegment |
| - Lame raschianti in acciaio ad alta resistenza all’abrasione |  | - Schürfleisten aus verschleißarmen Stahl |
| - Telo paraspruzzo in gomma con smorzamento delle vibrazioni |  | - Windleitschutz mit Vibrationsdämpfung |
| - Guide laterali (segnacordoli) di dimensioni ridotte - Montate sul lato destro e sinistro della lama mediante viti e sostituibili |  | - Seitenlenkung (Randsteinabweiser) geringer Abmessung - An der rechten und linken Seite des Pfluges mittels Schrauben befestigt und austauschbar |
| - Settore esterno aggiuntivo lato dx in Vulkolan o equivalente per protezione barriere |  | - Zusätzlichem Segment an der rechten Seite aus Vulkollan oder gleichwertigem Material als Leitplankenschutz |
| - Serie di luci di posizione a LED con supporti di gomma applicati direttamente sulla lama e relativi collegamenti |  | - LED Positionslichter mit Gummihaltern und entsprechenden Anschlüssen |
| - Blocco meccanico in fase di trasporto |  | - Mechanische Transportsicherung |
| - Tutte le parti in materiali sintetici o gomme devono avere alta resistenza ai raggi UV |  | - Alle Synthetik- oder Gummiteile müssen eine sehr hohe UV-Strahlenbeständigkeit aufweisen |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |
| Dimensioni |  | Dimensionen |
| - Larghezza complessiva almeno m 3,18 |  | - Gesamtbreite mindestens 3,18 m |
| - Larghezza lame raschianti almeno m 3,18 |  | - Breite Schürfleisten mindestens 3,18 m |
| - Angolo d’attacco al suolo maggiore di 20° |  | - Anstellwinkel der Verschleißschiene höher als 20° |
| - Inclinazione da min. 30° a max 36° |  | - Schrägstellung von mindestens 30° bis max 36° |
| - Larghezza di lavoro del coltello sul manto stradale a 30° o 32° almeno m 2,65 |  | - Arbeitsstreifen der Schürfleiste auf der Straßenoberfläche bei 30° bis 32° mindestens 2,65 m |
| - Larghezza di lavoro del coltello sul manto stradale a 34° o 36° almeno m 2,55 |  | - Arbeitsstreifen der Schürfleiste auf der Straßenoberfläche bei 34° bis 36° mindestens 2,55 m |
| - Altezza settore centrale e sinistro almeno m 1,00 |  | - Höhe mittlere Schar mindestens 1,00 m |
| - Altezza settore destro almeno m 1,20 |  | - Höhe rechte Schar mindestens 1,20 m |
| - Lame raschianti dotate di molla |  | - Verschleißschienen mit Vorspannfeder |
| - Altezza ostacolo superabile almeno mm 100 |  | - Bewältigung des Hindernisse mindestens 100 mm |
| Pesi |  | Gewichte |
| - Peso minimo attrezzatura completa di piastra ed accessori, pronta all’uso Kg 1.100 ± 50 Kg |  | - Mindestens Gerätegewichtes komplett mit Anbauplatte und Zubehör, Betriebsbereit Kg 1.100 ± 50 Kg |
| - Baricentro mm 900 ± 50 mm |  | - Schwerpunkt 900 mm ± 50 mm |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Corrispondenza della lama neve alle norme EN 13021 e 15583 per il servizio invernale. |  | - Schneepflug gemäß den EN Normen 13021 und 15583 für den Winterdienst. |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des dazugehörigen Fahrzeuges |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura. |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa. |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| Spargitore da cassone V. almeno mc 3,0 a doppia camera |  | Doppelkammer Aufbaustreugerät mindestens V. 3,0 m³ |
| --- | --- | --- |
| Spargitore in dipendenza tachimetrica, con sincronizzazione tra larghezza spargimento e dosaggio, con quadro di comando automatico; Capacità tramoggia almeno mc 3,0 |  | Streugerät wegabhängig, Synchronschaltung zwischen Streubreite und Streumenge, mit automatischem Bedienpult; Behälterinhalt mindestens 3,0 m³ |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Caratteristiche di funzionamento e dotazioni |  | Betriebseigenschaften und Ausstattung |
| - Tramoggia composta da n° 2 vasche separate |  | - Behälter mit 2 separaten Abteilungen |
| - Indicare capacità di carico a tramoggia caricata a raso |  | - Zuladung bei gestrichen vollem Behälter angeben |
| - Disco ed intero gruppo di spargimento scivolo in acciaio INOX |  | - Verteilerscheibe und Zufuhrrinne aus INOX Edelstahl |
| - Tramoggia in acciaio INOX |  | - Trichter aus INOX Edelstahl |
| - Telaio galvanizzato |  | - Verzinkter Rahmen |
| - Indicare peso attrezzatura pronta all’uso come da condizioni di fornitura del produttore riportate in scheda tecnica, completa di accessori |  | - Angabe des betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen laut technisches Degenblatt des Herstellers komplett mit Zubehör |
| - Azionamento mediante impianto idraulico del veicolo |  | - Betrieb erfolgt über Hydraulikanlage des Fahrzeuges |
| - Funzionamento sia in avanzamento che in retromarcia immediatamente dopo l’avvio della marcia |  | - Betrieb sowohl bei Vorwärtsfahrt als auch im Rückgang, unmittelbar nach Anfahren |
| - In marcia di trasferimento la colonna dello spargitore deve essere sollevata agevolmente da un solo operatore e bloccata in sicurezza |  | - Für die Transportfahrt muss der Streustoffverteiler leicht im Einmannbetrieb hochgeklappt und sicher festgemacht werden können |
| - Quanto sopra deve essere possibile anche in caso di guasti |  | - Dies muss auch bei einem Störfall möglich sein |
| - Sistema di scarrabilità veloce a sponde chiuse con adeguati rulli anteriori e laterali autocentranti |  | - Einfaches Schnellabrollsystem bei geschlossenen Bordwänden mit angemessenen Vorder- und Seitenrollen |
| - Carico e scarico dello spargitore dal veicolo (anche con la tramoggia a pieno carico) effettuato da un solo operatore (autista del veicolo) |  | - Auf- und Absetzen des Streuers vom Fahrzeug (auch bei vollbeladenem Behälter) im Ein-Mann-Betrieb (Fahrzeuglenker) |
| - Possibilità di stazionamento a tramoggia piena |  | - Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen |
| - Possibilità di svuotamento a veicolo fermo mediante attacco esterno per alimentazione del motore idraulico di comando |  | - Standentleerung durch Außenanschluss für den Betrieb des hydraulischen Bedienungsmotors. |
| - Il trasporto del materiale nello spargitore deve avvenire mediante n° 2 nastri o coclee separate |  | - Der Materialtransport im Streuer muss über Nr. 2 separate Schnecken oder Förderbänden erfolgen |
| - Griglia superiore |  | - Abdeckgitter |
| - Telo di chiusura della tramoggia apribile e azionabile da terra, in modo da evitare di salire sullo spargitore per la manovra dello stesso da lato posteriore |  | - Abdeckplane für Behälter die vom Boden, von der Rückseite des Fahrzeuges aus, aufklappbar und bedienbar ist, sodass man nicht hinaufsteigen muss, um die Plane zu bedienen |
| - Scaletta d’accesso di sicurezza lato posteriore |  | - Sicherheitsaufstiegsleiter auf der Rückseite des Fahrzeuges |
| - Possibilità di spargimento con esatta determinazione e controllo della larghezza di spargimento e del dosaggio di tutti i prodotti antiderapanti e antighiaccio in uso (vari tipi di sale - graniglia - sabbia - urea - CMA - soluzione di NaCl o CaCl) |  | - Streubetrieb mit genauer Einstellung und Überwachung von Streubreite und Streudosierung aller gängigen Streumittel u. Auftaumittel (verschiedene Arten von Salz - Splitt - Sand - Urea - CMA - NaCl oder CaCl Lösung) |
| - Attrezzato anche per lo spargimento di sale umidificato |  | - Ausrüstung auch als Feuchtsalzstreuer |
| - Possibilità di riempimento e scarico dei serbatoi anche da bocchettone sul retro del silo |  | - Befüllung und Entleeren der Tanks auch durch Anschluss an der Silorückseite |
| - Pompa di caricamento della soluzione salina a spegnimento automatico |  | - Pumpe zum Einfüllen der Natriumchloridlauge mit automatischem Endabschalter |
| - Nel caso di attivazione dello spargimento di sale umidificato con soluzione salina, questa deve avvenire con automatica riduzione del solido |  | - Beim Betrieb mit Feuchtsalz muss der Anteil des festen Streugutes automatisch verringert werden. |
| - Serbatoi soluzione salina in polietilene riciclabile |  | - Laugetank aus wiederverwertbaren Polyäthylen |
| - Parti elettriche protezione almeno IP 55 |  | - Mindenstens IP 55-Schutz für elektrische Teile |
| - Ripartizione fra campo elettrico e campo elettronico |  | - Aufteilung elektrisches Feld und elektronisches Feld |
| - Attacco per controllo pressione impianto idraulico |  | - Anschluss für Überprüfung Hydraulikdruck |
| - Funzione d’azionamento manuale della regolazione dosaggio e larghezza di spargimento |  | - Handbetrieb für Streumengen- und Streubreitenregulierung |
| - Blocco automatico del funzionamento del piattello al ribaltamento del gruppo |  | - Automatischer Stop des Streutellers bei Kippen |
| - Sensore di spargimento sul piattello |  | - Sensor Streukontrolle am Teller |
| - Verifica continua della rispondenza fra quantità e larghezza di spargimento impostata e quantità e larghezza effettiva, con mantenimento dei valori impostati indipendente dalla velocità di marcia |  | - Automatische Überprüfung der Übereinstimmung zwischen eingestellter Streumenge und -breite und tatsächlicher Menge und Breite, wobei die eingestellten Werte unabhängig von der Fahrtgeschwindigkeit sind |
| - Le tolleranze di dosaggio, di larghezza e di funzionamento devono essere indicate nel manuale d’uso e manutenzione e sono vincolanti |  | - Die Mengen-, Breiten- und Betriebstoleranzen müssen in Betriebs- und Wartungsanleitung angegeben werden und sind bindend. |
| - Indicare tolleranze di dosaggio (%) – Valore arrotondato per eccesso al primo decimale |  | - Mengentoleranz angeben (%) – Wert auf die erste Dezimalstelle aufgerundet |
| - Indicare tolleranze di larghezza (%)– Valore arrotondato per eccesso al primo decimale |  | - Breitentoleranz angeben (%) – Wert auf die erste Dezimalstelle aufgerundet |
| - Le quantità devono essere controllate da microprocessore |  | - Die Streumengen müssen von einem Mikroprozessor gesteuert werden |
| - Collegamento dall’attrezzatura al quadro di comando mediante spina-presa montata su cabina veicolo |  | - Kabelverbindung vom Gerät zum Bedienungspult mittels Steckdose, am Fahrerhaus angebracht |
| - Faro illuminazione zona di spargimento |  | - Scheinwerfer für Streubereich |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD 010 311 - 001 oppure 2XD 010 311 - 011 sopra contenitore, omologate CEE, montate per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD 010 311 - 001 oder 2XD 010 311 - 011 auf Behälter mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |
| - Pannelli segnaletici ai sensi del Codice della Strada |  | - Verkehrszeichen gemäß Straßenverkehrsordnung |
| - Pannello figura II 398 Art. 38 del Codice della Strada |  | - Straßenbeschilderung nach Figur II 398 Art. 38 der Straßenverkehrsordnung |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |
| Completo di: |  | Komplett mit: |
| - Sistema di spargimento automatico in dipendenza della temperatura dell’asfalto |  | - Automatisches Streusystem in Abhängigkeit der Asfalttemperatur |
| - Sensore termico ad alta sensibilità montato posteriormente sullo spargitore e verticalmente a 90° verso il manto stradale |  | - Hochsensibler Temperatursensor auf Streuer hinten montiert und vertikal um 90° zum Straßenbelag |
| - Collegamento alla centralina di comando dello spargitore ed al quadro di comandi in cabina dello spargitore |  | - Verbindung zum Steuergehäuse des Streuers und zum Bedienpult in der Kabine |
| - Possibilità di preimpostare sul quadro comandi almeno 4 programmi di spargimento in funzione delle condizioni climatiche |  | - Möglichkeit zur Vorwahl von mindestens 4 Streuprogrammen im Bedienpult, je nach klimatischer Situation |
| - Dovrà essere possibile impostare manualmente i valori dei programmi dal quadro comandi |  | - Die Streuwerte der Programme müssen manuell vom Bedienpult aus eingestellt werden |
| - Memorizzazione su quadro comandi dei seguenti dati in un formato leggibile dal software in dotazione all’Amministrazione |  | - Alle folgenden Daten müssen im Bedienpult unter einem Format gespeichert werden, das es erlaubt diese mit dem bereits bei der Verwaltung existierenden Software, zu lesen |
| - Data e ora partenza, arrivo ed eventuali pause dei singoli interventi |  | - Datum und Uhrzeit von Start, Ankunft und eventuelle Pausen der einzelnen Einsätze |
| - Durata d’ogni singolo intervento |  | - Dauer jedes einzelnen Einsatzes |
| - Velocità del mezzo con velocità media |  | - Geschwindigkeit des Fahrzeuges mit Durchschnittsgeschwindigkeit |
| - Distanza percorsa in chilometri |  | - Gefahrene Distanz in Kilometern |
| - Temperatura dell’asfalto in gradi centigradi |  | - Asfalttemperatur in Grad Celsius |
| - Larghezza di spargimento impostata in metri |  | - Vorgegebene Streubreite in Metern |
| - Asimmetria |  | - Asymmetrie |
| - Quantità di materiale e soluzione sparsi in gr/mq |  | - Streumenge und Streumaterial in gr/m² |
| - Formato file aperto (TXT, CSV, ……) |  | - Offenes Dateiformat (TXT, CSV, ……) |
| - Oppure formato documentato al fine di consentire la gestione dei dati da altro software in uso all’Amministrazione |  | - Oder ein anderes Format, welches so beschreiben sein muss, dass es die Bearbeitung der Daten vonseiten einer anderen Anwendung, die im Gebrauch der Verwaltung ist, erlaubt. |
| - Oppure fornitura d’idoneo software (per Windows 7) per la lettura e conversione dei dati in formato leggibile dal software dell’Amministrazione |  | - Oder Lieferung einer geeigneten Anwendung (für Windows 7) zum Auslesen und zur Übertragung der Daten in ein durch die Software der Verwaltung lesbares Format. |
| - La centralina di comando dello spargitore dovrà essere staccabile dagli attacchi in cabina, per consentire lo scaricamento dei dati presso gli uffici dell’Amministrazione |  | - Das Bedienpult muss für die Datenübertragung in den Verwaltungsbüros von den Anschlüssen in der Kabine trennbar sein |
| - Compresa fornitura di cavo interfaccia tra la centralina di comando dello spargitore e l’apparecchiatura in dotazione all’Amministrazione |  | - Inklusive Lieferung des Verbindungskabels zwischen Bedienpult und PC der Verwaltung |
| - Oppure memorizzazione dati spargimento su comune supporto memorizzazione dati (chiave USB, Scheda SD, ecc.) |  | - Oder Speicherung der Streudaten auf gängigem Datenträger (USB-Stick, SD-Karte, usw.) |
| Regolazioni e letture possibili dal posto di guida |  | Bedienung und Übersicht vom Fahrersitz aus |
| - Quadro comandi in cabina che consenta la gestione separata dei nastri o delle coclee |  | - Bedienpult im Fahrerhaus mit Regelung für separate Steuerung der Schnecken oder Förderbänden |
| - Indicazione del tipo di materiale |  | - Angabe Materialart |
| - Contatore giornaliero azzerabile delle quantità sparse |  | - Tagesmengenzähler für Streumittel (rückstellbar) |
| - Contatore progressivo delle quantità |  | - Gesamtmengenzähler für Streumittel |
| - Contatore giornaliero azzerabile della soluzione |  | - Tagesmengenzähler für Flüssigkeit (rückstellbar) |
| - Contatore progressivo della soluzione |  | - Gesamtmengenzähler für Flüssigkeit |
| - Contaore di esercizio |  | - Betriebsstundenzähler |
| - Accensione/spegnimento |  | - Ein/Aus |
| - Regolazione continua della larghezza di spargimento da ca. 2,00 m a 8,00m |  | - Stufenlose Streubreitenregelung von zirka 2,00m bis 8,00m |
| - Regolazione continua del dosaggio di prodotti antighiaccio da 5 a 40 gr/mq |  | - Stufenlose Streumengenregelung von Auftaumitteln von 5 bis 40 gr/m² |
| - Regolazione continua del dosaggio di antiderapanti da 40 a 250 gr/mq |  | - Stufenlose Streumengenregelung von abstumpfenden Mitteln von 40 bis 250 gr/m² |
| - Dosaggio massimo (pulsante supplementare di emergenza) |  | - Höchstdosierung (zusätzlicher Notschalter) |
| - Accensione spegnimento luci lampeggianti |  | - Ein/Aus Rundumleuchten |
| - Accensione spegnimento faro zona lavoro |  | - Ein/Aus Arbeitsscheinwerfer |
| - Spostamento laterale del quadro di spargimento (centrale - asimmetrica Dx o Sx) |  | - Streubildverstellung (mittig, asymmetrisch links und -rechts) |
| - Accensione spegnimento del trattamento con sale umidificato |  | - Ein/Aus Feuchtsalzstreuen |
| - Autoverifica delle funzioni all’accensione del sistema con comparazione automatica fra valori nominali e reali |  | - Selbsttest aller Funktionen bei Inbetriebnahme, mit automatischem Vergleich zwischen Nennwerten und realen Werten |
| - Funzione di simulazione dello spargimento |  | - Streusimulationsfunktion |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Ancoraggio anteriore e posteriore al cassone veicolo mediante catene |  | - Sicherheitsbefestigung des Streuers an der Pritsche vorne un hinten mit Ketten |
| - Ancoraggio di sicurezza dello spargitore al veicolo in fase di scaricamento |  | - Sicherheitsbefestigung des Streuers an das Trägerfahrzeug während des Abstellens |
| - Corrispondenza alle norme EN per il servizio invernale. |  | - Gemäß den EN Normen für den Winterdienst. |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Spargitore Quadro comando Eventuale Software |  | Streugerät Bedienpult Eventuell Software |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Spargitore Quadro comando Eventuale Software |  | Streugerät Bedienpult Eventuell Software |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des dazugehörigen Fahrzeuges |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura. |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa. |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 2 ora - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |