| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los 2

| Autocarro almeno 18 t – 4x4 |  |  | LKW - mindestens 18 t – 4x4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantità veicoli: |  | 8 | Anzahl Fahrzeuge: |  |
|  | Lotto – Los 2c |  |  |  |
| Autocarro almeno 18 t – 4x4 + Spargitore da cassone V. almeno mc 4,0 a doppia camera + Lama sgombraneve m 3,20 |  |  | LKW - mindestens 18 t – 4x4 + Aufbaustreugerät mit Doppelkammer und Volumen von mindestens 4,0 m³ + Schneepflug 3,20 m |  |
| Quantità veicoli: |  | 3 | Anzahl Fahrzeuge: |  |

| Indicare marca prodotto offerto |  |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |  |  |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: |  | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungsbezogene Eigenschaften: |  |  |
| - Generali |  |  | - Allgemeines |  |  |
| - Il mezzo dovrà riportare sul libretto la dicitura “CLASSIFICABILE MEZZO D’OPERA” al fine di poterlo eventualmente reimmatricolarlo a cura della Provincia come mezzo d’opera 20ton (art. 10 Cds) |  |  | - Im Fahrzeugschein des Fahrzeuges muss die Angabe (CLASSIFICABILE MEZZO D’OPERA) angeführt sein, dass das Fahrzeug auf Antrag der Provinz als Baustellenfahrzeug (20ton art. 10 StGo) eingetragen werden kann |  |  |
| - Messo in strada con aggiornamenti MCTC per le attrezzature richieste in gara o anche per gli eventuali allestimenti sopraelencati forniti dall’Amministrazione; compresa fornitura delle eventuali zavorre previste per la circolazione con gli allestimenti indicati nella carta di circolazione |  |  | - Zugelassen mit MCTC-Abnahme auch für die ausgeschriebene oder eventuelle Ausrüstung seitens der Verwaltung bereitgestellt wie oben aufgelistet; einschließlich der Lieferung von eventuellem Ballast vorgesehen für den Verkehr mit den Geräten, welche im Kraftfahrzeugschein eingetragen sind |  |  |
| - Il veicolo in ordine di marcia, con cassone, con lama sollevata e spargitore vuoto deve rispettare i pesi limiti asse dichiarati dal costruttore dell’autotelaio |  |  | - Das Fahrzeug in fahrbereitem Zustand, mit Pritsche, mit angehobenem Schneepflug und leerem Streugerät muss die vom Hersteller des Fahrzeugs deklarierten Grenzwerte für die Achslasten einhalten |  |  |
| - Il veicolo in ordine di marcia, con cassone, con spargitore pieno (3mc sale + 1000 l liquido + piedi) senza lama deve rispettare i pesi limiti asse e i pesi minimi previsti dalle direttive allestitori dichiarate dal costruttore dell’autotelaio |  |  | - Das Fahrzeug in fahrbereitem Zustand, mit Pritsche, mit voll befüllten Streugerät (3mc Salz + 1000 l Flüssigkeit + Füßen) und ohne montiertem Schneepflug muss die Grenzwerte der Achslasten und die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Mindestlasten einhalten |  |  |
| - Il veicolo in ordine di marcia, con cassone, con spargitore pieno (3 mc sale + piedi) e con lama sollevata deve rispettare i pesi previsti dall’omologazione del veicolo |  |  | - Das Fahrzeug in fahrbereitem Zustand, mit Pritsche, mit voll befülltem Streugerät (3mc Salz + Füßen) und angehobenem Schneepflug muss die Achslasten gemäß Zulassung des Fahrzeuges einhalten |  |  |
| - Il rapporto tra i pesi massimi ammissibili anteriori e posteriori deve essere rispettato per le 3 suddette condizioni di carico |  |  | - Das Verhältnis zwischen dem vorderen und dem hinteren zulässigen Gesamtgewicht muss bei den 3 genannten Beladungszuständen eingehalten werden |  |  |
| - Allegare calcolo dettagliato dei pesi sui vari assi e con i vari allestimenti previsti, a consegna offerta e a consegna del veicolo. |  |  | - Bei Angebotsabgabe und bei Lieferung des Fahrzeuges eine Detaillierte Achslastberechnung mit den verschiedenen Aufbauten beilegen |  |  |
| - Veicolo cava-cantiere |  |  | - Geländefahrzeug |  |  |
| - Due assi |  |  | - Zwei Achsen |  |  |
| - Passo max mm 3.950 |  |  | - Radstand max 3.950 mm |  |  |
| - Diametro D di volta muro – muro (cerchio tracciato dall’esterno del paraurti anteriore): massimo 17,00m |  |  | - Wendekreisdurchmesser D (Kreis gezogen von dem am weitesten nach außen ragendem Teil der vorderen Stoßstange): maximal 17,00 m |  |  |
| - Diametro D1 di volta “muro – muro esterno” (cerchio tracciato dall’esterno del paraurti anteriore). Tale valore va supportato da scheda tecnica del produttore. Tale misura verrà verificata in contradditorio in sede di consegna del mezzo. |  |  | - Wendekreisdurchmesser D1 (Kreis gezogen von dem am weitesten nach außen ragendem Teil der vorderen Stoßstange). Dieser Wert muss durch das technische Datenblatt des Herstellers belegt werden. Dieses Maß wird bei der Übergabe des Fahrzeuges überprüft.. |  |  |
| - Diametro D2 di volta “muro – muro interno” (cerchio tracciato dall’esterno del pneumatico posteriore). Tale valore va supportato da scheda tecnica del produttore. Tale misura verrà verificata in contradditorio in sede di consegna del mezzo. |  |  | - Innerer Spurkreisdurchmesser D2 (Kreis gezogen vom Außenseite des Hinterreifens). Dieser Wert muss durch das technische Datenblatt des Herstellers belegt werden. Dieses Maß wird bei der Übergabe des Fahrzeuges überprüft. |  |  |
| - Massa complessiva almeno PTT 18,00 t |  |  | - Gesamtgewicht mindestens 18,00 T |  |  |
| - Massa PTC almeno 38,00 T |  |  | - Gesamtzuggewicht mindestens 38,00 T |  |  |
| - Portata assale ant. almeno Kg 8.500 |  |  | - Tragfähigkeit Vorderachse mindestens 8.500 Kg |  |  |
| - Portata assale post. almeno Kg 13.000 |  |  | - Tragfähigkeit Hinterachse mindestens 13.000 Kg |  |  |
| - Indicare portata utile “kg” autotelaio con cassone e piastra, in ordine di marcia (carburante, e autista), privo di tutti restanti allestimenti richiesti (lama, spargitore, ecc). |  |  | - Angabe der Nutzlast in „kg“ im fahrbereiten Zustand mit Aufbau und Montageplatte (inkl. Treibstoff und Fahrer), ohne die anderen geforderten Ausrüstungen (Schneepflug, Streugerät, etc.) |  |  |
| - Indicare portata utile “kg” autotelaio compresi tutti gli allestimenti richiesti (autista + serbatoio carburante pieno e se richiesti: spargitore + piastra + lama sgombroneve + cassone + gru + ecc…) |  |  | - Angabe der Nutzlast in „kg“ im fahrbereiten Zustand mit Aufbau und Montageplatte (inkl. Treibstoff und Fahrer), mit alle anderen geforderten Ausrüstungen (Schneepflug, Streugerät, etc.), soweit gemäß. |  |  |
| - Pneumatici idonei, le dimensioni e caratteristiche dei pneumatici devono essere adeguate alle caratteristiche e masse degli assali |  |  | - Geeignete Bereifung; die Größe und die Eigenschaften der Reifen müssen geeignet sein für die entsprechenden Achsen und ihre Belastungen |  |  |
| - Pneumatici che consentano il montaggio delle catene da neve senza impedimento tecnico di spazio |  |  | - Reifen die eine Montage der Ketten ohne technische Hindernisse zulassen |  |  |
| - Pneumatico di scorta anteriore completo di cerchio in acciaio |  |  | - Vordere Reservereifen inklusive Stahlfelge |  |  |
| - N° 4 catene neve Rud SUPERGREIFSTEG o equivalenti Pewag UNI-RADIAL o equivalenti KÖNIG DR - posteriori singole - 1 paio per l’asse anteriore e un paio per l’asse posteriore |  |  | - N° 4 Schneeketten Rud SUPERGREIFSTEG oder gleichwertige Pewag UNI-RADIAL oder gleichwertige KÖNIG DR – hinten einzeln – 1 Paar für die Vorderachse und 1 Paar für die Hinterachse |  |  |
| - Meccanica |  |  | - Mechanik |  |  |
| - Motore Turbo Diesel Intercooler con iniezione diretta e centralina della gestione motore a controllo elettronico |  |  | - Turbodieselmotor Intercooler mit Direkteinspritzung und elektronischer Kontrolle |  |  |
| - Cilindrata > di 7.500 cc |  |  | - Hubraum > 7.500 cm³ |  |  |
| - Potenza almeno 350 CV |  |  | - Mindestleistung 350 PS |  |  |
| - Coppia > di 1.600 Nm |  |  | - Drehmoment > 1.600 Nm |  |  |
| - Emissioni secondo normativa CAM vigente alla stipula del contratto |  |  | - Abgase laut geltender Norm „CAM“ bei Abschluss des Vertrages |  |  |
| - Filtro carburante riscaldato |  |  | - Treibstofffilter beheizt |  |  |
| - Batterie: 2 da 12V e ciascuna da minimo 160 Ah |  |  | - Batterien: 2 Stück mit 12 V und jeweils mindestens 160 Ah |  |  |
| - Le batterie devono essere facilmente accessibili per ispezione e manutenzione. |  |  | - Die Batterien müssen für Inspektion und Wartung leicht zugänglich sein. |  |  |
| - Presenza in cabina di un interruttore per disinserire la batteria (esclusa alimentazione tachigrafo) |  |  | - Vorhandensein eines Schalters zum Trennen der Verbraucher von den Batterien (ausgenommen die Stromversorgung für die Fahrtenschreiber) |  |  |
| - Ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori |  |  | - Hydraulische Front- und Heckstoßdämpfer |  |  |
| - Sospensioni meccaniche anteriori e posteriori rinforzate per impieghi gravosi e a pieno carico |  |  | - Mechanische Federung an Vorder- und Hinterachse verstärkt für Einsatz unter schweren Bedingungen und unter voller Belastung |  |  |
| - Barra stabilizzatrice anteriore |  |  | - Stabilisatoren vorne |  |  |
| - Barra stabilizzatrice posteriore di tipo rinforzato |  |  | - Stabilisatoren hinten verstärkt |  |  |
| - Idroguida |  |  | - Hydraulische Lenkung |  |  |
| - Freno motore potenziato |  |  | - Verstärkte Motorbremse |  |  |
| - Trasmissione |  |  | - Antrieb |  |  |
| - Trazione integrale permanente con bloccaggio differenziale anteriore centrale e posteriore Oppure trazione integrale inseribile con bloccaggio differenziale anteriore e posteriore |  |  | - Permanenter Allradantrieb mit Hintere, vordere und zentrale Differentialsperre oder einschaltbarer Allradantrieb mit Hintere und vordere Differentialsperre |  |  |
| - Cambio automatizzato/robotizzato minimo 12 marce e minimo due retromarce. |  |  | - Automatischer/Robotisierter Gangwechsel mindestens 12-Gänge und mindestens 2 Rückgänge |  |  |
| - Cambio automatizzato/robotizzato maggiore di 12 marce e con almeno due retromarce. |  |  | - Automatischer/Robotisierter Gangwechsel mehr als 12-Gänge und mindestens 2 Rückgänge |  |  |
| - 2 Prese di forza originale sul cambio e sul motore |  |  | - 2 Stück gesonderte Abtriebswellen von Getriebe und Motor |  |  |
| - Carrozzeria |  |  | - Karrosserie |  |  |
| - Colore cabina e cassone RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  |  | - Farbe Fahrerhaus und Pritsche RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |  |  |
| - Cabina ribaltabile idraulicamente |  |  | - Fahrerkabine hydraulisch kippbar |  |  |
| - Botola sulla cabina |  |  | - Fahrerkabine mit Dachluke |  |  |
| - Barra paraincastro posteriore sollevabile omologata |  |  | - Auffahrschutz hinten mit überhöht angeordneten Rücklichtern |  |  |
| - Barra laterale paraciclisti in alluminio |  |  | - Unterfahrschutz seitlich für Fahrräder in Aluminium |  |  |
| - Cassetta attrezzi in acciaio inox sotto cassone - capacità almeno 120 Litri per deposito catene neve |  |  | - Werkzeugkasten in Inox-Ausführung unterhalb des Kippaufbaus – Volumen von mindestens 120 Liter für Schneekettenablagerung |  |  |
| - Portacunei e cunei posizionati in maniera facilmente accessibile |  |  | - Vorlegekeile in deren Halterung leicht zugänglich angeordnet |  |  |
| - Serbatoio da almeno 250 litri |  |  | - Tankinhalt mindestens 250 Liter |  |  |
| - Tappo serbatoio con chiusura a chiave |  |  | - Tankdeckel mit Schlüssel verschließbar |  |  |
| - Gancio traino omologato DGM per rimorchio tipo TANDEM con chiusura automatica compresi tutti gli attacchi idraulici, elettrici e pneumatici necessari per un futuro traino di un rimorchio. |  |  | - Anhängerkupplung mit DGM-Zulassung für TANDEM-Anhänge mit allen notwendigen hydraulischen, elektrischen und pneumatischen Anschlüssen, die für das Ziehen eines Anhängers erforderlich sind. |  |  |
| - Paraspruzzi in gomma per ruote anteriori e posteriori |  |  | - Schmutzfänger für Vorder- und Hinterräder aus Gummi |  |  |
| - Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente |  |  | - Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar |  |  |
| - Specchio grandangolare destro regolabile elettricamente e riscaldabile |  |  | - Weitwinkelspiegel rechts beheizbar und elektrisch verstellbar |  |  |
| - Specchietto esterno su portiera passeggero con vista asse anteriore riscaldabile e regolabile elettricamente |  |  | - Außenspiegel auf Beifahrertür montiert mit Sicht auf die Vorderachse beheizbar und elektrisch verstellbar |  |  |
| - Specchietto esterno con vista angolo anteriore destro |  |  | - Außenspiegel mit Sicht auf die Stoßstange vorne rechts |  |  |
| - Parabrezza riscaldabile |  |  | - Windschutzscheibe beheizbar |  |  |
| - Griglia protezione fari anteriore e posteriore |  |  | - Scheinwerferschutzgitter vorne und hinten |  |  |
| - Fari alogeni |  |  | - Halogenscheinwerfer |  |  |
| - N° 2 fari d’illuminazione zona di lavoro posteriore, ognuno con minimo 6/9 Power-LED da 3W ed almeno 1.000 lumen complessivi; grado protezione IP67 - |  |  | - Nr. 2 Scheinwerfer für den hinteren Arbeitsbereich, jeder mit mindestens 6/9 Power-LED zu 3W und 1.000 Lumen, IP 67 |  |  |
| - Azionamento con retromarcia - interruttore con spia di controllo montato su cruscotto |  |  | - Aktivierung im Rückwärtsgang – Schalter mit Kontrollleuchte am Armaturenbrett |  |  |
| - N° 2 proiettori LED sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360° |  |  | - Nr. 2 LED-Rundumkevnnleuchten vom Typ ”HELLA”, entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011, mit CEE Zulassung, oben am Fahrzeug derart montiert, dass sie über 360° sichtbar sind |  |  |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto - facilmente raggiungibile e azionabile dal posto di guida |  |  | - Schalter mit Kontrollleuchte am Armaturenbrett, leicht zu erreichen und zu betätigen |  |  |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento |  |  | - Die Scheinwerfer müssen auch bei abgestelltem Motor funktionieren |  |  |
| - Cabina |  |  | - Fahrerhaus |  |  |
| - Guida sinistra |  |  | - Linkslenkung |  |  |
| - N° 2 posti in cabina |  |  | - Nr. 2 Sitzplätze in der Kabine |  |  |
| - Sedile conducente ergonomico con sospensione pneumatica ad elevato comfort di seduta integrato con supporto lombare pneumatico |  |  | - Luftgefederter ergonomischer Fahrersitz mit hohem Sitzkomfort und pneumatischer Lendenwirbelsäulenstütze |  |  |
| - Sedile passeggero regolabile in senso longitudinale e verticale |  |  | - Beifahrersitz in Längsrichtung und Höhe einstellbar |  |  |
| - Piantone sterzo regolabile in altezza ed inclinazione |  |  | - Lenksäule verstellbar in Höhe und Neigung |  |  |
| - Climatizzatore con regolazione temperature |  |  | - Klimaanlage mit Temperaturregelung |  |  |
| - Filtro antipolvere / antipolline per abitacolo |  |  | - Luft- und Pollenfilter für Fahrgastraum |  |  |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata |  |  | - Digitaler Tachograph mit Karte und integriertem Drucker |  |  |
| - Autoradio con impianto vivavoce per telefoni cellulari con tecnologia Bluetooth |  |  | - Autoradio mit Fernsprechanlage für Mobiltelefone mit Bluetooth- Technologie |  |  |
| - Impianto viva voce Bluetooth con comandi al volante |  |  | - Bluetooth Freisprechanlage mit Bedienung am Lenkrad |  |  |
| - Chiusura centralizzata |  |  | - Zentralverriegelung |  |  |
| - Estintore di capacità adeguata (almeno 6 Kg) |  |  | - Feuerlöscher mit ausreichender Kapazität (min. 6 Kg) |  |  |
| - Attrezzi di bordo |  |  | - Bordwerkzeug |  |  |
| - Martinetto idraulico |  |  | - Hydraulischer Wagenheber |  |  |
| - Finestrini nella parete posteriore della cabina |  |  | - Fenster in der Rückwand der Kabine |  |  |
| - Collegamento per aria compressa in cabina di guida, incluso tubo e pistola |  |  | - Druckluftanschluss in der Fahrerkabine mit Kupplung inkl. Spiralschlauch und Ausblaspistole |  |  |
| - Visiera parasole anteriore esterna |  |  | - Sonnenblende außen |  |  |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente |  |  | - Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |  |  |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  |  | - Vorbereitung für Funkgerät 12V – 10A, betriebsbereit auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel |  |  |
| - Antenna veicolare bibanda per la ricezione dei segnali radio in gamma 450 MHz – 470 MHz e per la ricezione dei segnali GPS – impedenza 50 Ohm con cavo RG58 |  |  | - Zweiband-Fahrzeugantenne für den Empfang der Funksignale im Frequenzbereich 450 - 470 MHz und der GPS-Signale, Impedanz 50 Ohm mit RG58 Antennenleitung |  |  |
| - Avvisatore acustico supplementare che si attiva nel momento in cui si riceve una chiamata tramite la radio ricetrasmittente con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  |  | - Zusätzliches akustisches Signal, welches den Eingang eines Funkrufes signalisiert, mit 12V oder 24V Versorgung relaisgesteuert |  |  |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  |  | - Fahrzeug-Steuerungsrelais 12V (eventuelle Versorgung über Trafo) |  |  |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  |  | - Das Steuerungskabel für das Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Hauptversorgungskabel bis zur Kabine reichen |  |  |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte (solo se la tensione presente è a 24 V) |  |  | - Spannungswandler 24/12 V – 10 A, fachgerecht montiert (nur bei vorhandener Spannung von 24 V) |  |  |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |  |  |
| - Cassone |  |  | - Pritsche |  |  |
| - Cassone ribaltabile trilaterale misure interne ca. mm 4.800 x 2.330 x 600 |  |  | - Dreiseitenkipper mit internen Abmessungen von mindestens. 4.800 x 2.330 x 600 mm |  |  |
| - Piantoni smontabili |  |  | - Herausnehmbare Rungen |  |  |
| - Falso telaio, struttura cassa e struttura paracabina (allegerita con fori) in acciaio S355JR—EN 10025 |  |  | - Leitschiene, Gehäusekonstruktion und Kabinenschutzkonstruktion (mit Löchern versehen) aus Stahl S355JR-EN10025 |  |  |
| - Pianale spessore mm 4 in acciaio speciale antiusura con durezza 450 Brinell |  |  | - Wandstärke des Pritschenbodens von 4 mm und aus Stahl mit einer Härte von 450 Brinell |  |  |
| - Girosponde in alluminio anodizzato, doppia camera rinforzata spessore almeno 40mm con bombatura esterna. Spessore parete interna almeno 3mm e spessore parete esterna almeno 2mm |  |  | - Bordwände aus eloxiertem Aluminium, Doppelkammer verstärkt mit Dicke von mindestens 40 mm und externer Wölbung; Stärke des inneren Bordwandblechs von mindestens 3 mm und jene des äußeren Bordwandblechs von mindestens 2 mm |  |  |
| - 4 Anelli ferma carico sul fondo del cassone, posizione e resistenza secondo norma DIN 75410 |  |  | - 4 Belastete Schutzringe am Flachboden nach Lage und Widerstand nach Vorschrift DIN 75410 |  |  |
| - Sponde laterali divise con lato superiore con angolare a cuspide |  |  | - Seitenwände voneinander getrennt mit V-Profil an der Oberseite verstärkt |  |  |
| - Sponda posteriore con lato superiore con angolare a cuspide |  |  | - Hintere Bordwand mit V-Profil an der Oberseite verstärkt |  |  |
| - Apertura sotto-sopra inclusa quella posteriore |  |  | - Öffnung nach oben und unten, hintere inbegriffen |  |  |
| - Sponda salvacabina con rete e portapali |  |  | - Kabinenschutz mit Gitter und Träger |  |  |
| - Verniciatura telaio e controtelaio cassone secondo normativa ASTMB 117 |  |  | - Lackierung des Rahmens und des Hilfsrahmens der Pritsche nach Norm ASTMB 117 |  |  |
| - Resistenza alla corrosione di tutte le parti del cassone in camera a nebbia salina, minima di 480 ore secondo normativa ASTM B-117 |  |  | - Korrosionsbeständigkeit aller Teile der Box in einer salinen Nebelkammer von mindestens 480 Stunden, laut ASTM B-117 Norm |  |  |
| - Altezza da terra (posteriore) del piano di carico del cassone del veicolo in ordine di marcia (veicolo scarico e senza altri allestimenti) massimo 1.550 mm |  |  | - Ladepritsche: (Hinterseite) Höhe Ladefläche vom Boden angeben des einsatzbereiten Fahrzeuges (lehres Fahzeug und ohne anderen Aufbauten) Max. 1.550 mm |  |  |
| - Indicare altezza da terra (posteriore) del piano di carico del cassone del veicolo in ordine di marcia (veicolo scarico e senza altri allestimenti) |  |  | - Angabe der Höhe der Ladefläche (Hinterseite) bis zum Boden in fahrbereitem Zustand (unbeladenes Fahrzeug und ohne sonstige Ausrüstungen) |  |  |
| - Allegare schema struttura del ribaltabile a consegna del veicolo. |  |  | - Bei der Lieferung des Fahrzeuges ist ein Schema der Struktur des Kippers der Dokumentation beizulegen |  |  |
| Allestimento sgombroneve per autocarro completo di: |  |  | Ausstattung zum Einsatz des Lkws als Schneeräumfahrzeug mit: |  |  |
| - Piastra veicolo grandezza 5, con attacco rapido per autocarro con minimo 140 CV (DIN 76060) |  |  | - Fahrzeugplatte Größe 5 (DIN 76060) für LKW mit mindestens 140 PS |  |  |
| - Completa d’idonei fori di aerazione per agevolare il flusso d’aria nel caso in cui la piastra copra, anche parzialmente, un radiatore del veicolo |  |  | - Komplett mit geeigneten Öffnungen für den Luftstrom zu Kühlern, falls diese auch nur teilweise von der Anbauplatte abgedeckt werden. |  |  |
| - Fari supplementari anabbaglianti, abbaglianti, con indicatore di direzione integrato, azionabili da cruscotto, completi di interruttori e cavi |  |  | - Zusätzliche Abblend- und Fernlichtscheinwerfer mit integrierten Blinkern und bedienbar vom Armaturenbrett aus, komplett mit Schaltern und Verkabelung |  |  |
| - Attacco elettrico a sette poli per luci di posizione su parte frontale veicolo |  |  | - Siebenpoliger elektrischer Anschluss für Positionsleuchten an der Vorderseite des Fahrzeuges |  |  |
| - L'autocarro deve essere allestito con impianto idraulico a due circuiti, con due pompe ad ingranaggi indipendenti (pompa tandem ad ingranaggi) |  |  | - Der LKW muss mit einer aus zwei Kreisen bestehenden Hydraulikanlage ausgestattet sein mit zwei unabhängigen Zahnradpumpen (Tandemzahnradpumpen) |  |  |
| - Le pompe idrauliche devono essere montate sulla presa di forza del motore disinnestabili |  |  | - Die Hydraulikpumpen müssen am Motornebenantrieb angeordnet und auskuppelbar sein |  |  |
| - Il serbatoio dell'olio idraulico, da almeno 75 Litri deve essere montato ad un livello più alto rispetto alla pompa idraulica |  |  | - Der Hydrauliköltank mit mindestens 75 l Fassungsvermögen muss oberhalb der Pumpen angeordnet sein |  |  |
| - Il serbatoio dell'olio idraulico completo di filtro sul ritorno, vetro ispezione, e spia di controllo in cabina |  |  | - Der Hydrauliköltank muss komplett mit Rücklauffilter, Schauglas und einer Kontrollanzeige in der Fahrerkabine ausgestattet sein |  |  |
| - 1° circuito idraulico per lama sgombroneve: dovrà avere una portata di ca. 25 L/min a 180 bar. Tali valori possono variare in funzione degli allestimenti eventualmente richiesti nel presente lotto. |  |  | - Der primäre Hydraulikölkreis für den Schneepflug muss eine Fördermenge von 25 l/min und 180 bar erreichen. |  |  |
| - Gruppo valvole elettroidrauliche con 5 funzioni, movimento alza-abbassa, movimento destra-sinistra, posizione flottante |  |  | - Elektrohydraulischer Ventilblock mit 5 Funktionen: heben und senken, rechts und links schwenken sowie Schwimmstellung |  |  |
| - Per il movimento destra-sinistra, nel gruppo elettrovalvole, dovranno essere integrate 2 valvole di sicurezza da 300 bar |  |  | - Für das Rechts-Links-Schwenken müssen zwei Sicherheitsventile 300 bar im Ventilblock integriert sein |  |  |
| - Per il movimento abbassa lama, nel gruppo elettrovalvole, dovrà essere previsto una valvola di riduzione a farfalla, regolabile |  |  | - Für das Absenken des Pfluges muss ein regulierbares Drosselventil im Ventilblock vorgesehen sein |  |  |
| - 5 attacchi rapidi nella parte anteriore del veicolo, 4 mandate ed 1 ritorno |  |  | - 5 Schnellkupplungen vorne am Fahrzeug, 4x druckseitig und 1x für den Rücklauf |  |  |
| - Per la funzione alleggerimento della lama deve essere previsto un riduttore di pressione elettroidraulico, regolabile |  |  | - Für die Funktion der Entlastung des Pfluges muss ein einstellbarer hydraulischer Druckminderer vorgesehen werden |  |  |
| - I tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da ½” |  |  | - Druckschläuche müssen ½ Zoll der Klasse R2 sein |  |  |
| - Il tubo di ritorno dovrà essere minimo di classe R1 da ½” |  |  | - Rücklaufschläuche müssen ½ Zoll der Klasse R1 sein |  |  |
| - Quadro comandi con joystick |  |  | - Steuerpult mit Joystick |  |  |
| - La pressione della lama deve essere attivabile e regolabile dal quadro comandi in cabina |  |  | - Der Schaufeldruck des Pfluges muss vom Bedienpult in der Kabine aus regulierbar sein |  |  |
| - La funzione flottante e la funzione alleggerimento della lama devono essere previste nel quadro comandi in cabina |  |  | - Die Funktionen Schwimmstellung und Druckentlastung des Pfluges müssen am Bedienpult in der Kabine vorgesehen sein |  |  |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che la funzione flottante e/o la funzione alleggerimento della lama possono essere disinserite in automatico unicamente con il comando sollevamento lama |  |  | - Die Steuerung muss vorgesehen, dass die Funktionen Schwimmstellung und / oder Pflugentlastung automatisch ausgeschaltet werden zufolge des Befehls für das Anheben des Pfluges |  |  |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che al successivo comando abbassa lama, la funzione flottante e/o la funzione alleggerimento della lama si devono riattivare in automatico |  |  | - Die Steuerung muss vorsehen, dass zufolge nachfolgenden Befehls des Absenkens des Pfluges die Funktionen Schwimmstellung und / oder Entlastung des Pfluges automatisch reaktiviert werden |  |  |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che durante il movimento alza-abbassa lama, i cilindri di direzione dx e sx, devono funzionare automaticamente ad intermittenza |  |  | - Die Steuerung muss vorsehen, dass während des Anhebens bzw. Senkens des Pfluges die Schwenkzylinder zeitweilig in Schwimmstellung geschaltet werden |  |  |
| - 2° circuito idraulico per spargisale: dovrà avere una portata di ca. 55 L/min a 200 bar. Tali valori possono variare in funzione degli allestimenti eventualmente richiesti nel presente lotto. |  |  | - Der sekundäre Hydraulikölkreis für den Schneepflug muss eine Förderleistung von 55 l/min und 200 bar erreichen |  |  |
| - Il 2° circuito idraulico deve essere comandato tramite elettrovalvole con azionamento dal quadro di comando |  |  | - Der sekundäre Hydraulikölkreis muss über Elektroventile vom Bedienpult aus steuerbar sein |  |  |
| - Attacchi rapidi antigoccia nella parte posteriore del veicolo |  |  | - Tropffreie Schnellkupplungen am Heck des Fahrzeugs |  |  |
| - I tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da ⅝” |  |  | - Die Druckschläuche müssen 5/8“ der Klasse R2 sein |  |  |
| - Il tubo di ritorno dovrà essere minimo di classe R1 da ¾” |  |  | - Der Rücklaufschlauch muss 3/4“ der Klasse R1 sein |  |  |
| - Dovrà essere previsto un tubo idraulico di sicurezza che colleghi mandata e ritorno |  |  | - Es muss ein Sicherheitshydraulikschlauch vorgesehen werden für die Verbindung der Druck- und Rücklaufseite |  |  |
| - Alla consegna del veicolo devono essere forniti tutti gli schemi idraulici ed elettrici, descrizioni e dati tecnici dell'impianto idraulico |  |  | - Bei Übergabe des Fahrzeugs müssen sämtliche Hydraulik- und Elektroschaltpläne, die Beschreibung und die technischen Daten der Hydraulikanlage mitgeliefert werden |  |  |
| - Montaggio omnicomprensivo |  |  | - Montage aller Teile |  |  |
| - Collaudo funzionale |  |  | - Endkontrolle aller Betriebsfunktionen |  |  |
| - Dispositivi di sicurezza |  |  | - Sicherheitsvorkehrungen |  |  |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  |  | - Ausrüstung vorgesehen gemäß geltender Normierung |  |  |
| - Segnalatore acustico di retromarcia conforme alle normative vigenti |  |  | - Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen |  |  |
| - Impianto video con 1 videocamera posteriore + monitor in cabina |  |  | - Rückfahr-Videoanlage mit 1x rückseitig angebrachten Kamera sowie Monitor in der Kabine |  |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  |  | - Betriebs- und Wartungshandbuch in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |  |  |
| - Veicolo - Cronotachigrafo - Cassone ribaltabile trilaterale |  |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper |  |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF-Format |  |  |
| - Veicolo - Cronotachigrafo - Cassone ribaltabile trilaterale |  |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper |  |  |
| - Certificazioni e garanzie |  |  | - Zertifizierungen und Gewährleistungen |  |  |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |  |  |
| - Formazione obbligatoria |  |  | - Verpflichtende Ausbildung |  |  |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  |  |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |  |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  |  |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |  |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  |  |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |  |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppi |  |  |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |  |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  |  |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |  |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  |  |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  |  |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  |  |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |  |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  |  |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |  |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  |  |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |  |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  |  |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |  |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  |  |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |  |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  |  |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |  |

| Spargitore da cassone V. almeno mc 4,00 a doppia camera |  | Aufbaustreugerät mit Doppelkammer und Volumen von mindestens 4,0 m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spargitore in dipendenza tachimetrica, con sincronizzazione tra larghezza spargimento e dosaggio, con quadro di comando automatico; Capacità tramoggia almeno mc 4,00 |  | Streugerät wegabhängig, Synchronschaltung zwischen Streubreite und Streumenge, mit automatischem Bedienpult; Behälterinhalt mindestens 4,00 m³ |  |  |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |  |  |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |  |  |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |  |  |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |  |  |
| Caratteristiche di funzionamento e dotazioni |  | Betriebseigenschaften und Ausstattung |  |  |
| - Tramoggia composta da n° 2 vasche separate |  | - Trichterbehälter bestehend aus 2 separaten Kammern |  |  |
| - Indicare capacità di carico a tramoggia caricata a raso (m3) |  | - Angabe der Ladekapazität (m3) bei gestrichen vollem Behälter |  |  |
| - Disco di spargimento in acciaio INOX |  | - Streuscheibe aus INOX Edelstahl |  |  |
| - Scivolo/convogliatore al disco di spargimento in acciaio INOX/Polietilene HD |  | - Rutsche / Fördervorrichtung zur Streuscheibe aus INOX / Polyethylen HD |  |  |
| - Tramoggia in acciaio INOX |  | - Trichter aus INOX Edelstahl |  |  |
| - Telaio galvanizzato |  | - Verzinkter Rahmen |  |  |
| - Indicare peso attrezzatura pronta all’uso come da condizioni di fornitura del produttore riportate in scheda tecnica, completa di accessori |  | - Angabe des Gewichtes des betriebsbereiten Gerätes gemäß Lieferbedingungen laut technischem Datenblatt des Herstellers, komplett mit Zubehör |  |  |
| - Indicare altezza massima del contenitore centrale rispetto al piano di appoggio sul cassone |  | - Angabe der maximalen Höhe des zentralen Behälters in Bezug auf die Auflagefläche der Pritsche |  |  |
| - Indicare altezza del baricentro dello spargitore pieno di sale rispetto al piano di appoggio sul cassone |  | - Angabe der maximalen Höhe des Schwerpunktes des voll beladenen Salzstreuers in Bezug auf die Auflagefläche der Pritsche |  |  |
| - Azionamento mediante impianto idraulico del veicolo |  | - Betrieb erfolgt über Hydraulikanlage des Fahrzeuges |  |  |
| - Funzionamento sia in avanzamento che in retromarcia immediatamente dopo l’avvio della marcia |  | - Sofortiger Betrieb unmittelbar nach dem Anfahren sowohl bei Vorwärtsfahrt als auch im Rückwärtsgang |  |  |
| - In marcia di trasferimento la colonna dello spargitore deve essere sollevata agevolmente da un solo operatore e bloccata in sicurezza |  | - Für die Transferfahrt muss der Streustoffverteiler von einer einzigen Bedienungsperson leicht angehoben und sicher verriegelt werden können |  |  |
| - Quanto sopra deve essere possibile anche in caso di guasti |  | - Dies muss auch bei einem Störfall möglich sein |  |  |
| - Sistema di scarrabilità veloce a sponde chiuse con adeguati rulli anteriori e laterali autocentranti |  | - Einfaches Schnellabrollsystem bei geschlossenen Bordwänden mit geeigneten Vorder- und selbstzentrierenden Seitenrollen |  |  |
| - Carico e scarico dello spargitore dal veicolo (anche con la tramoggia a pieno carico) effettuato da un solo operatore (autista del veicolo) |  | - Aufsetzen des Streuers und Absetzen vom Fahrzeug (auch bei vollbeladenem Behälter) durch eine einzige Person (Fahrzeuglenker) |  |  |
| - Possibilità di stazionamento a tramoggia piena |  | - Möglichkeit, den vollen Behälter abzustellen |  |  |
| - Possibilità di svuotamento a veicolo fermo mediante attacco esterno per alimentazione del motore idraulico di comando |  | - Möglichkeit der Entleerung bei stehendem Fahrzeug über einen externen Anschluss zur Versorgung des hydraulischen Steuermotors. |  |  |
| - Il trasporto del materiale nello spargitore deve avvenire mediante n° 2 nastri o coclee separate |  | - Der Materialtransport im Streuer muss über 2 separate Förderbänder oder Schnecken erfolgen |  |  |
| - Griglia superiore |  | - Abdeckgitter |  |  |
| - Telo di chiusura della tramoggia apribile e azionabile da terra, in modo da evitare di salire sullo spargitore per la manovra dello stesso da lato posteriore |  | - Abdeckplane für den Behälter, die vom Boden aus geöffnet werden kann und derart bedienbar ist, dass ein Hinaufsteigen zum Streuer zwecks Bedienung von der hinteren Seite vermieden wird |  |  |
| - Scaletta d’accesso di sicurezza lato posteriore |  | - Sicherheitsaufstiegsleiter auf der Rückseite des Fahrzeuges |  |  |
| - Possibilità di spargimento con esatta determinazione e controllo della larghezza di spargimento e del dosaggio di tutti i prodotti antiderapanti e antighiaccio in uso (vari tipi di sale - graniglia - sabbia - urea - CMA - soluzione di NaCl o CaCl) |  | - Streubetrieb mit genauer Einstellung und Überwachung der Streubreite und der Dosierung aller gängigen Streu- und Enteisungsmittel (verschiedene Arten von Salz - Splitt - Sand - Harnstoff - CMA - NaCl oder CaCl Lösungen) |  |  |
| - Attrezzato anche per lo spargimento di sale umidificato |  | - Ausgerüstet für die Streuung von Feuchtsalz |  |  |
| - Possibilità di riempimento e scarico dei serbatoi anche da bocchettone sul retro del silo |  | - Befüllung und Entleeren der Tanks auch durch Anschluss an der Silorückseite |  |  |
| - Pompa di caricamento della soluzione salina a spegnimento automatico |  | - Pumpe zum Einfüllen der Salzlauge mit automatischer Abschaltung |  |  |
| - Nel caso di attivazione dello spargimento di sale umidificato con soluzione salina, questa deve avvenire con automatica riduzione del solido |  | - Im Falle des Betriebes mit Feuchtsalz muss der Anteil des festen Streugutes automatisch verringert werden |  |  |
| - Serbatoi soluzione salina in polietilene riciclabile |  | - Laugentank aus wiederverwertbaren Polyethylen |  |  |
| - Parti elettriche protezione almeno IP 55 |  | - Mindenstens IP 55-Schutz für elektrische Teile |  |  |
| - Ripartizione fra campo elettrico e campo elettronico |  | - Aufteilung elektrisches und elektronisches Feld |  |  |
| - Attacco per controllo pressione impianto idraulico |  | - Anschluss für Druckprüfung der Hydraulikanlage |  |  |
| - Funzione d’azionamento manuale della regolazione dosaggio e larghezza di spargimento |  | - Manuelle Regulierung der Streumengen und Streubreiten |  |  |
| - Blocco automatico del funzionamento del piattello al ribaltamento del gruppo |  | - Automatische Abschaltung des Streutellers beim Kippen |  |  |
| - Sensore di spargimento sul piattello |  | - Sensor für Streukontrolle am Streuteller |  |  |
| - Verifica continua della rispondenza fra quantità e larghezza di spargimento impostata e quantità e larghezza effettiva, con mantenimento dei valori impostati indipendente dalla velocità di marcia |  | - Automatische Überprüfung der Übereinstimmung zwischen eingestellter Streumenge und -breite und tatsächlicher Menge und Breite, wobei die eingestellten Werte unabhängig von der Fahrtgeschwindigkeit sind |  |  |
| - Le tolleranze di dosaggio, di larghezza e di funzionamento devono essere indicate nel manuale d’uso e manutenzione e sono vincolanti |  | - Die Mengen-, Breiten- und Betriebstoleranzen müssen in Betriebs- und Wartungsanleitung angegeben werden und sind bindend. |  |  |
| - Indicare tolleranze di dosaggio (%) – Valore arrotondato per eccesso al primo decimale |  | - Mengentoleranz angeben (%) – Wert auf die erste Dezimalstelle aufgerundet |  |  |
| - Indicare tolleranze di larghezza (%)– Valore arrotondato per eccesso al primo decimale |  | - Breitentoleranz angeben (%) – Wert auf die erste Dezimalstelle aufgerundet |  |  |
| - Le quantità devono essere controllate da microprocessore |  | - Die Streumengen müssen von einem Mikroprozessor gesteuert werden |  |  |
| - Collegamento dall’attrezzatura al quadro di comando mediante spina-presa montata su cabina veicolo |  | - Kabelverbindung vom Gerät zum Bedienpult mittels einer an der Fahrzeugkabine montierten Steckdose |  |  |
| - Faro illuminazione zona di spargimento |  | - Scheinwerfer für Streubereich |  |  |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD 010 311 - 001 oppure 2XD 010 311 - 011 sopra contenitore, omologate CEE, montate per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 Rundumkennleuchten vom Typ ”HELLA”, entweder 2XD 010 311 - 001 oder 2XD 010 311 – 011, oberhalb des Behälters, mit CEE Zulassung, derart montiert, dass sie über 360° sichtbar sind |  |  |
| - Pannelli segnaletici ai sensi del Codice della Strada |  | - Verkehrszeichen gemäß Straßenverkehrsordnung |  |  |
| - Pannello figura II 398 Art. 38 del Codice della Strada |  | - Straßenbeschilderung gemäß Abbildung II.398 Art. 38 der Straßenverkehrsordnung |  |  |
| Verniciatura |  | Lackierung |  |  |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |  |  |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierung muss einen niedrigen Bleigehalt aufweisen |  |  |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |  |  |
| Completo di: |  | Komplett mit: |  |  |
| - Sistema di spargimento automatico in dipendenza della temperatura dell’asfalto |  | - Automatisches Streusystem in Abhängigkeit der Asfalttemperatur |  |  |
| - Sensore termico ad alta sensibilità montato posteriormente sullo spargitore e verticalmente a 90° verso il manto stradale |  | - Hochsensibler Temperatursensor auf den Streuer hinten vertikal mit 90° zum Straßenbelag montiert |  |  |
| - Collegamento alla centralina di comando dello spargitore ed al quadro di comandi in cabina dello spargitore |  | - Verbindung zur Steuerung des Streuers und zum Bedienpult in der Kabine |  |  |
| - Possibilità di preimpostare sul quadro comandi almeno 4 programmi di spargimento in funzione delle condizioni climatiche |  | - Möglichkeit zur Vorwahl von mindestens 4 Streuprogrammen am Bedienpult je nach klimatischer Situation |  |  |
| - Dovrà essere possibile impostare manualmente i valori dei programmi dal quadro comandi |  | - Möglichkeit der manuellen Einstellung der Programmparameter vom Bedienpult aus |  |  |
| - Memorizzazione su quadro comandi dei seguenti dati in un formato leggibile dal software in dotazione all’Amministrazione |  | - Speicherung der folgenden Daten durch die Steuerung in einem Format, welches durch die vorhandene Software der Verwaltung gelesen werden kann |  |  |
| - Data e ora partenza, arrivo ed eventuali pause dei singoli interventi |  | - Datum und Uhrzeit von Abfahrt, Ankunft und eventuellen Pausen der einzelnen Einsätze |  |  |
| - Durata d’ogni singolo intervento |  | - Dauer jedes einzelnen Einsatzes |  |  |
| - Velocità del mezzo con velocità media |  | - Geschwindigkeit des Fahrzeuges und Durchschnittsgeschwindigkeit |  |  |
| - Distanza percorsa in chilometri |  | - Fahrtstrecke in Kilometern |  |  |
| - Temperatura dell’asfalto in gradi centigradi |  | - Asfalttemperatur in Grad Celsius |  |  |
| - Larghezza di spargimento impostata in metri |  | - Eingestellte Streubreite in Metern |  |  |
| - Asimmetria |  | - Asymmetrie |  |  |
| - Quantità di materiale e soluzione sparsi in gr/mq |  | - Menge von Streumaterial und -lösung in gr/m² |  |  |
| - Formato file aperto (TXT, CSV, ……) |  | - Offenes Dateiformat (TXT, CSV, ……) |  |  |
| - Oppure formato documentato al fine di consentire la gestione dei dati da altro software in uso all’Amministrazione |  | - Oder ein anderes Format derart beschrieben, dass es die Verarbeitung der Daten mit anderer Software in Verwendung der Verwaltung erlaubt |  |  |
| - Oppure fornitura d’idoneo software (per Widows 7) per la lettura e conversione dei dati in formato leggibile dal software dell’Amministrazione |  | - Oder Lieferung einer geeigneten Software (für Windows 7) zum Auslesen und Konvertieren der Daten in ein durch die Software der Verwaltung lesbares Format |  |  |
| - La centralina di comando dello spargitore dovrà essere staccabile dagli attacchi in cabina, per consentire lo scaricamento dei dati presso gli uffici dell’Amministrazione |  | - Das Bedienpult des Streuers muss von den Befestigungen in der Kabine abnehmbar sein, damit die Daten in den Büros der Verwaltung ausgelesen werden können |  |  |
| - Compresa fornitura di cavo interfaccia tra la centralina di comando dello spargitore e l’apparecchiatura in dotazione all’Amministrazione |  | - Lieferung inklusive des Verbindungskabels zwischen dem Steuergerät des Streuers und dem Gerät verwendet von der Verwaltung |  |  |
| - Oppure memorizzazione dati spargimento su comune supporto memorizzazione dati (chiave USB, Scheda SD, ecc.) |  | - Oder Abspeicherung der Streudaten auf gängigem Datenträger (USB-Stick, SD-Karte, usw.) |  |  |
| Regolazioni e letture possibili dal posto di guida |  | Bedienung und Übersicht vom Fahrersitz aus |  |  |
| - Quadro comandi in cabina che consenta la gestione separata dei nastri o delle coclee |  | - Bedienpult in der Fahrerkabine, welches die separate Steuerung der Förderbänder oder der Schnecken erlaubt |  |  |
| - Indicazione del tipo di materiale |  | - Anzeige der Materialart |  |  |
| - Contatore giornaliero azzerabile delle quantità sparse |  | - Zähler für tägliche Streumenge rückstellbar |  |  |
| - Contatore progressivo delle quantità |  | - Zähler für die gesamte Streumenge |  |  |
| - Contatore giornaliero azzerabile della soluzione |  | - Zähler für die tägliche Lösungsmenge rückstellbar |  |  |
| - Contatore progressivo della soluzione |  | - Zähler für die gesamte Lösungsmenge |  |  |
| - Contaore di esercizio |  | - Betriebsstundenzähler |  |  |
| - Accensione/spegnimento |  | - Ein/Aus |  |  |
| - Regolazione continua della larghezza di spargimento che dovrà coprire il range 2÷8 m. Sono accettabili larghezze di spargimento minori di 2m ma non maggiori di 8m |  | - Stufenlose Regelung der Streubreite, welche einen Bereich von 2 bis 8 m abdecken muss; Streubreiten unter 2 m sind akzeptabel, nicht aber solche über 8 m |  |  |
| - Regolazione continua del dosaggio di prodotti antighiaccio da 5 a 40 gr/mq |  | - Stufenlose Regelung der Dosierung von Enteisungsmitteln von 5 bis 40 gr/m² |  |  |
| - Regolazione continua del dosaggio di antiderapanti da max. 40 a 250 gr/mq |  | - Stufenlose Regelung der Dosierung von Streumitteln von maximal 40 bis 250 gr/m² |  |  |
| - Dosaggio massimo (pulsante supplementare di emergenza) |  | - Höchstdosierung (zusätzlicher Notschalter) |  |  |
| - Accensione spegnimento luci lampeggianti |  | - Ein/Aus Blinklichter |  |  |
| - Accensione spegnimento faro zona lavoro |  | - Ein/Aus Arbeitsscheinwerfer |  |  |
| - Spostamento laterale del quadro di spargimento (centrale - asimmetrica Dx o Sx) |  | - Streubildverstellung (mittig, asymmetrisch links und -rechts) |  |  |
| - Accensione spegnimento del trattamento con sale umidificato |  | - Ein/Aus Behandlung mit Feuchtsalz |  |  |
| - Autoverifica delle funzioni all’accensione del sistema con comparazione automatica fra valori nominali e reali |  | - Selbsttest aller Funktionen bei Inbetriebnahme mit automatischem Vergleich zwischen Nennwerten und realen Werten |  |  |
| - Funzione di simulazione dello spargimento |  | - Funktion der Simulation der Streuung |  |  |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |  |  |
| - Fissaggio dello spargitore al veicolo mediante soluzioni conformi alla normativa vigente |  | - Befestigung des Streugerätes am Fahrzeug entsprechend der geltenden Vorschriften |  |  |
| - Ancoraggio di sicurezza dello spargitore al veicolo in fase di scaricamento |  | - Sicherheitsverankerung des Streuers am Fahrzeug beim Entleeren |  |  |
| - Corrispondenza alle norme EN per il servizio invernale. |  | - Übereinstimmung mit den EN Normen für den Winterdienst |  |  |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß geltender Vorschriften |  |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungshandbuch in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |  |  |
| - Spargitore - Quadro comando - Eventuale Software |  | Streugerät Bedienpult Eventuelle Software |  |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungshandbuch in deutscher und italienischer Sprache - in PDF-Format |  |  |
| - Spargitore - Quadro comando - Eventuale Software |  | Streugerät Bedienpult Eventuelle Software |  |  |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |  |  |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Mindestdauer der Garantie von 24 Monaten |  |  |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Kennzeichnung (gemäß Maschinenrichtlinie) |  |  |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung |  |  |
| - Certificato d’origine |  | - Herkunftszertifikat |  |  |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle des Kraftfahrzeugamtes und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des vorgesehenen Fahrzeuges |  |  |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Ausbildung |  |  |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |  |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |  |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |  |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppi |  |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |  |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |  |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |  |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |  |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |  |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |  |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |  |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |  |

| Lama sgombraneve m 3,20 |  | Schneepflug 3,20 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lama sgombraneve a 3 o 4 settori indipendenti elastici e/o molleggiati, che consente l’ottimale adattamento al suolo in ogni condizione |  | Schneepflug mit 3 oder 4, auf der gesamten Scharhöhe unabhängigen elastischen und/oder gefederten Scharen, für eine optimale Anpassung an den Straßenbelag bei allen Bedingungen |  |  |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |  |  |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |  |  |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |  |  |
| caratteristiche tecniche e dotazioni: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische Eigenschaften und Ausstattungen: |  |  |
| Generali |  | Allgemeines |  |  |
| - Lama sgombraneve a 3 o 4 settori |  | - Schneepflug mit 3 oder 4 Schare |  |  |
| - Lama dotata di dispositivo idraulico d’orientamento (destra-sinistra) a due pistoni |  | - Schneepflug mit hydraulischer Seitenverstellung (rechts-links) mittels zwei Kolben |  |  |
| - Possibilità d’estensione dell’inclinazione fino a 34°-36° |  | - Möglichkeit die Schrägstellung bis auf 34°-36° zu erhöhen |  |  |
| - Dispositivo idraulico a doppio effetto per sollevamento ed abbassamento |  | - Doppelhydraulik für Heben und Senken |  |  |
| - Valvola o altro idoneo dispositivo di sicurezza contro sovrapressione e salvaguardia contro gli urti |  | - Sicherheitsventil oder anderer Sicherheitsvorrichtung für Überdruck und Stoßdämpfung |  |  |
| - Dispositivo di sicurezza per ogni singolo settore, che in presenza di ostacoli consente il superamento senza urti e con minima rumorosità (p. es. sollevamento del settore, oppure sollevamento e arretramento) |  | - Sicherheitsvorrichtung für jede Schar, sodaß Hindernisse ohne Aufprall und lärmdämmend überwunden werden (z.B. Anheben der Schar, oder Anheben und Rückholen) |  |  |
| - Immediato automatico rientro in posizione del settore o dei settori interessati dall’ostacolo |  | - Unmittelbare Wiederpositionierung des oder der vom Hindernis betroffenen Scharen |  |  |
| - Completa di piastra attrezzatura con attacco rapido per agganciamento secondo norma alla piastra del veicolo sopra indicato |  | - Ausstattung mit einer Geräteanbauplatte für den genormten Schnellanschluss an der Fahrzeugplatte |  |  |
| - Piastra attrezzatura con guide d’incastro posizionabili a diverse altezze |  | - Geräteanbauplatte mit höhenverstellbaren Befestigungsklauen |  |  |
| - Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi |  | - Hydraulikleitungen mit Kupplungen und Schnellanschlüssen |  |  |
| - Telaio retrostante |  | - Rückwärtige Rahmenstruktur |  |  |
| - Supporti di battuta in Vulkolan o PU per attutire rumorosità tra coltello e lama |  | - PU- oder Vulkollanelemente zur Lärmdämmung zwischen Verschleißschienen und Pflugschar |  |  |
| - Molle o elementi di trazione |  | - Federn oder Traktionselemente |  |  |
| - Pattini d’appoggio regolabili |  | - Verstellbare Abstellstützen |  |  |
| - Settore esterno destro rialzato |  | - Erhöhtes rechtes Außensegment |  |  |
| - Lame raschianti in acciaio ad alta resistenza all’abrasione |  | - Schürfleisten aus verschleißarmen Stahl |  |  |
| - Telo paraspruzzo in gomma con smorzamento delle vibrazioni |  | - Windleitschutz mit Vibrationsdämpfung |  |  |
| - Guide laterali (segnacordoli) di dimensioni ridotte - Montate sul lato destro e sinistro della lama mediante viti e sostituibili |  | - Seitenlenkung (Randsteinabweiser) geringer Abmessung - An der rechten und linken Seite des Pfluges mittels Schrauben befestigt und austauschbar |  |  |
| - Settore esterno aggiuntivo lato dx in Vulkolan o equivalente per protezione barriere |  | - Zusätzlichem Segment an der rechten Seite aus Vulkollan oder gleichwertigem Material als Leitplankenschutz |  |  |
| - Serie di luci di posizione a LED con supporti di gomma applicati direttamente sulla lama e relativi collegamenti |  | - LED Positionslichter mit Gummihaltern und entsprechenden Anschlüssen |  |  |
| - Blocco meccanico in fase di trasporto |  | - Mechanische Transportsicherung |  |  |
| - Tutte le parti in materiali sintetici o gomme devono avere alta resistenza ai raggi UV |  | - Alle Synthetik- oder Gummiteile müssen eine sehr hohe UV-Strahlenbeständigkeit aufweisen |  |  |
| Verniciatura |  | Lackierung |  |  |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |  |  |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |  |  |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |  |  |
| Dimensioni |  | Dimensionen |  |  |
| - Larghezza complessiva almeno m 3,18 |  | - Gesamtbreite mindestens 3,18 m |  |  |
| - Larghezza lame raschianti almeno m 3,18 |  | - Breite Schürfleisten mindestens 3,18 m |  |  |
| - Angolo d’attacco al suolo maggiore di 20° |  | - Anstellwinkel der Verschleißschiene höher als 20° |  |  |
| - Inclinazione da min. 30° a max 36° |  | - Schrägstellung von mindestens 30° bis max 36° |  |  |
| - Larghezza di lavoro del coltello sul manto stradale a 30° o 32° almeno m 2,65 |  | - Arbeitsstreifen der Schürfleiste auf der Straßenoberfläche bei 30° bis 32° mindestens 2,65 m |  |  |
| - Larghezza di lavoro del coltello sul manto stradale a 34° o 36° almeno m 2,55 |  | - Arbeitsstreifen der Schürfleiste auf der Straßenoberfläche bei 34° bis 36° mindestens 2,55 m |  |  |
| - Altezza settore centrale e sinistro almeno m 1,00 |  | - Höhe mittlere Schar mindestens 1,00 m |  |  |
| - Altezza settore destro almeno m 1,20 |  | - Höhe rechte Schar mindestens 1,20 m |  |  |
| - Lame raschianti dotate di molla |  | - Verschleißschienen mit Vorspannfeder |  |  |
| - Altezza ostacolo superabile almeno mm 100 |  | - Bewältigung des Hindernisse mindestens 100 mm |  |  |
| Pesi |  | Gewichte |  |  |
| - Peso minimo attrezzatura completa di piastra ed accessori, pronta all’uso almeno Kg 1.000 |  | - Mindestens Gerätegewichtes komplett mit Anbauplatte und Zubehör, Betriebsbereit mindestens Kg 1.000 |  |  |
| - Baricentro rispetto piastra: massimo mm 960 mm |  | - Schwerpunktabstand zur Koppelebene von max. 960 mm |  |  |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |  |  |
| - Corrispondenza della lama neve alle norme tecniche vigenti per il servizio invernale. |  | - Ausführung des Schneepfluges gemäß geltender Normen für den Winterdienst |  |  |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |  |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |  |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |  |  |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |  |  |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |  |  |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |  |  |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |  |  |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |  |  |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des dazugehörigen Fahrzeuges |  |  |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Ausbildung |  |  |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |  |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |  |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |  |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppi |  |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |  |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |  |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |  |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |  |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |  |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |  |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |  |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |  |