| GEMEINDE PFALZEN AUTONOME PROVINZ BOZEN COMUNE DI FALZES PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # CIG CODE: 7697349556 | # CUP CODE: D91E15000980003 |
| PROJEKT PROGETTO |  | AUSFÜHRUNGSPROJEKT UMBAU UND ERWEITERUNG DES VEREINSHAUSES IN PFALZEN BP. 316, KG. PFALZEN PROGETTO ESECUTIVO RINNOVO ED AMPLIAMENTO CASA DELLE ASSOCIAZIONI A FALZES P.ED. 316, CC. FALZES |  |  |
| INHALT INDICE |  | QUALITÄTSFASZIKEL überarbeitete Fassung vom 22.05.20 |  | FASCICOLO DI QUALITÁ versione aggiornata del 22.05.20 |
| BAUHERR COMMITTENTE |  | GEMEINDE PFALZEN RATHAUSPLATZ 1 39030 PFALZEN |  | COMUNE DI FALZES PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 39030 FALZES |
| PROJEKTANT PROGETTISTA |  | EM2 ARCHITEKTEN ARCH. GERHARD MAHLKNECHT |  |  |
| DATUM DATA |  | 10.12.2019 |  |  |
|  | Bruneck 39031 Brunico Dietenheimerstr. 15 Via Teodone T+39 0474 410604 info@mahlknecht-architekten.it |  |  | BIETERGEMEINSCHAFT: Griplan GmbH Studio G GmbH Geom. M. Oberhofer |

COMUNE DI FALZES

Piazza del Municipio 1 – 39030 Falzes

RINNOVO ED AMPLIAMENTO CASA DELLE ASSOCIAZIONI A FALZES

su p.ed. 316, C.C. Falzes

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ REQUISITI ESSENZIALI

_______________________________________________________

Il Progettista Dott. Arch. Gerhard Mahlknecht

EM2 Architekten

Via Teodone 15

39031 Brunico

In associazione con

Griplan Srl

Studio G Srl

Geom. M. Oberhofer

Bruneck, am 10.12.2019

Premessa

I requisiti essenziali (con i relativi valori minimi) così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono da rispettare a pena di esclusione.

L’offerente non può modificare il testo predisposto dalla stazione appaltante, con l’indicazione dei requisiti essenziali e dei relativi valori minimi.

L’impresa dovrà indicare, per ogni singola posizione del presente fascicolo, la caratteristica tecnica offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”.

Le caratteristiche tecniche del prodotto offerto devono rispettare, a pena di esclusione, i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione.

La valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione tecnica fornita nella fase d’appalto.

In caso di discordanza tra i valori/indicazioni contenuti/e nel fascicolo di qualità e i singoli elementi dell'offerta tecnica (disegni di dettaglio / schede tecniche) prevarranno i valori/indicazioni contenuti/e nel fascicolo di qualità.

Deve essere indicata a pena di esclusione, ove richiesto, la marca, il modello e il tipo di prodotto offerto per ciascuna posizione.

In fase di esecuzione l’aggiudicatario dovrà rispettare, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, tutti i requisiti essenziali del fascicolo (compresi gli standard tecnici e qualitativi necessari per garantire la funzionalità dell’opera) e tutte le caratteristiche tecniche ulteriori offerte in sede di gara.

Questa disposizione prevale su ogni altra indicazione diversa contenuta in altri elaborati di gara.

Il punteggio viene assegnato mediante attribuzione di coefficienti variabili tra 0 e 1, ed è a discrezione dei Commissari per quanto riguarda i criteri di giustificazione.

Criterio di valutazione 04.01

| CAPPOTTO TERMICO Voci appropriate dell’elenco prestazioni: 02.12.03.01.a, 02.12.03.01.b Le condizioni essenziali e i requisiti minimi da soddisfare sono indicati nella tabella sottostante. Vengono valutati l’adozione di prodotti da sistema, l'eventuale concessione di una garanzia di sistema e il suo contenuto e la sua durata, la qualità elevata dei dettagli (ad esempio la progettazione delle connessioni), il miglioramento dei requisiti minimi, la elevata sostenibilità dei materiali utilizzati nel prodotto offerto. Le altre caratteristiche del prodotto elencate nelle suddette voci del capitolato e le corrispondenti voci principali sono sostituite dalle caratteristiche del prodotto offerto. Le prestazioni accessorie specificati in queste voci, come il montaggio, la formazione dei spigoli, ecc. rimangono sempre validi e vincolanti in relazione al prodotto offerto. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisiti essenziali | Valori minimi a pena di esclusione | Valore offerto dal concorrente |
| Sistema di capotto con lastre isolanti in lana minerale o lana di roccia con una densità omogenea di min. 120kg/mc, conduttivitá termica specifica di 0,035W/mk, con intonaco finale minerale con granulometria di 1,5mm, colore bianco, incollato e tassellato su supporti adatti, spessore coibentazione 20cm | lastra isolante: conduttivitá termica max. 0,035 W/mK |  |
|  | lastra isolante: densità omogenea di min. 120kg/mc |  |
|  | lastra isolante: non combustibile, euroclasse A1 |  |
| materiale isolante fabbricante: modello: tipo: armatura fabbricante: modello: tipo: intonaco finale fabbricante: modello: tipo: Proposte o miglioramenti in relazione ai criteri di motivazione di cui sopra: adozione di prodotti da sistema concessione di una garanzia di sistema e il suo contenuto e la sua durata qualità elevata dei dettagli miglioramento dei requisiti minimi elevata sostenibilità dei materiali utilizzati |  |  |

L'offerta deve essere accompagnata da:

- schede tecniche del materiale isolante, dell’armatura e dell’intonaco, con indicazione dei valori secondo criteri ambientali minimi

- disegni del sistema

- prove e certificati di sostenibilità

Criterio di valutazione 04.02

| PAVIMENTO IN LEGNO Voci appropriate dell’elenco prestazioni: 06.03.02.11.a Le condizioni essenziali e i requisiti minimi da soddisfare sono indicati nella tabella sottostante. Vengono valutati l’elevata lunghezza e larghezza delle doghe di parquet, il maggiore spessore del pavimento in parquet, il maggiore spessore dello strato d’usura e la elevata sostenibilità dei materiali utilizzati nel prodotto offerto. Le altre caratteristiche del prodotto elencate nelle suddette voci del capitolato e le corrispondenti voci principali sono sostituite dalle caratteristiche del prodotto offerto. Le prestazioni accessorie specificati in queste voci, come la posa, la formazione dei bordi, ecc. rimangono sempre validi e vincolanti in relazione al prodotto offerto. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisiti essenziali | Valori minimi a pena di esclusione | Valore offerto dal concorrente |
| Pavimento in legno tipo parquet a due strati, tipo di legno rovere naturale, con M/F su quattro lati, posato e incollato su sottofondo a norma, superficie sigillata o oleata finita | lunghezza fino a 600 mm |  |
|  | larghezza 60-70 mm |  |
|  | spessore 10 mm |  |
|  | strato d‘usura: 3,6mm |  |
|  | legno proveniente da boschi gestiti in maniera sostenibile |  |
| pavimento fabbricante: modello: tipo: colla fabbricante: modello: tipo: finitura fabbricante: modello: tipo: Proposte o miglioramenti in relazione ai criteri di motivazione di cui sopra: elevata lunghezza e larghezza delle doghe di parquet maggiore spessore del pavimento in parquet maggiore spessore dello strato d’usura elevata sostenibilità dei materiali utilizzati |  |  |

L'offerta deve essere accompagnata da:

- schede tecniche del pavimento, della colla e della finitura, con indicazione dei valori secondo criteri ambientali minimi

- prove e certificati di sostenibilità

Criterio di valutazione 04.03

| Software - Programmazione del sistema KNX Voci appropriate dell’elenco prestazioni: 15.03.05.21 Le condizioni essenziali e i requisiti minimi da soddisfare sono indicati nella tabella sottostante. Viene valutata la qualificazione del programmatore del sistema KNX in base ai progetti di riferimento. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisiti essenziali | Valori minimi a pena di esclusione | Valore offerto dal concorrente |
| Software, programmazione del sistema KNX | Software: Sistemi di programmazione, controllo e regolazione KNX |  |
|  | Hardware: Homeserver |  |
| Software fabbricante: modello: tipo: Hardware fabbricante: modello: tipo: Proposte o miglioramenti in relazione ai criteri di motivazione di cui sopra: qualificazione del programmatore, che programma il sistema KNX dell’opera in oggetto, in base ai progetti di riferimento |  |  |

L'offerta deve essere accompagnata da:

- schede tecniche del software e hardware

- lista dei progetti di riferimento del programmatore

Criterio di valutazione 04.04

| Impianti di riscaldamento, sanitari e di ventilazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. 11.01.01 | Requisiti essenziali / specifiche tecniche essenziali | Caratteristica, tecnica, metodo offerto dall'azienda |  |  |
| 2 | Unità di ventilazione per installazione interna 10.000m³/h |  |  |  |
| Carcassa: | Spessore dell'isolamento min. 50 mm |  |  |  |
|  | Spessore della lamiera min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatori: | Efficienza min. 67,1 % |  |  |  |
| Batteria di ris-caldamento: | Velocità dell'aria sulla superficie lamellare max. 2,00 m/sec |  |  |  |
|  | Perdita di pressione del mezzo di riscaldamento max. 13,4 kPa |  |  |  |
| Filtro aria: | Classe di qualità min. M 5 |  |  |  |
| Unità di recupero calore: | Efficienza secondo EN 308 min. 73,4 % |  |  |  |
|  | Dati secondo la certificazione Eurovent |  |  |  |
|  | Fabbricante: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Devono essere allegate le schede tecniche con la descrizione del produttore. |  |  |  |

L'offerta deve essere accompagnata da:

- schede tecniche della carcassa, dei ventilatori, della batteria di riscaldamento, del filtro d’aria e dell’unità di recupero calore

- prove e certificati di sostenibilità

- offerta per manutenzioni periodiche