| GEMEINDE PFALZEN AUTONOME PROVINZ BOZEN COMUNE DI FALZES PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # CIG CODE: 7697349556 | # CUP CODE: D91E15000980003 |
| PROJEKT PROGETTO |  | AUSFÜHRUNGSPROJEKT UMBAU UND ERWEITERUNG DES VEREINSHAUSES IN PFALZEN BP. 316, KG. PFALZEN PROGETTO ESECUTIVO RINNOVO ED AMPLIAMENTO CASA DELLE ASSOCIAZIONI A FALZES P.ED. 316, CC. FALZES |  |  |
| INHALT INDICE |  | QUALITÄTSFASZIKEL überarbeitete Fassung vom 22.05.20 |  | FASCICOLO DI QUALITÁ versione aggiornata del 22.05.20 |
| BAUHERR COMMITTENTE |  | GEMEINDE PFALZEN RATHAUSPLATZ 1 39030 PFALZEN |  | COMUNE DI FALZES PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 39030 FALZES |
| PROJEKTANT PROGETTISTA |  | EM2 ARCHITEKTEN ARCH. GERHARD MAHLKNECHT |  |  |
| DATUM DATA |  | 10.12.2019 |  |  |
|  | Bruneck 39031 Brunico Dietenheimerstr. 15 Via Teodone T+39 0474 410604 info@mahlknecht-architekten.it |  |  | BIETERGEMEINSCHAFT: Griplan GmbH Studio G GmbH Geom. M. Oberhofer |

GEMEINDE PFALZEN

Rathausplatz 1 – 39030 Pfalzen

UMBAU UND ERWEITERUNG DES VEREINSHAUSES IN PFALZEN

auf BP. 316, K.G. Pfalzen

UNTERLAGE “QUALITÄTSBWERTUNG” WESENTLICHEN VORAUSSSETZUNGEN

_______________________________________________________

Der Projektant Dr. Arch. Gerhard Mahlknecht

EM2 Architekten

Dietenheimerstraße 15

39031 Bruneck

In Bietergemeinschaft mit

Griplan GmbH

Studio G GmbH

Geom. M. Oberhofer

Bruneck, am 10.12.2019

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen (mit den entsprechenden Mindestanforderungen), welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind bei sonstigem Ausschluss einzuhalten.

Außerdem darf der Bieter den von der Vergabestelle vorgegebenen Text mit den wesentlichen Voraussetzungen und den entsprechenden Mindestanforderungen nicht abändern.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben.

Diese technischen Eigenschaften müssen bei sonstigem Ausschluss den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen.

Im Falle von Widersprüchlichkeiten zwischen den Werten/Angaben im Qualitätsfaszikel und dem restlichen technischen Angebot (Detailzeichnungen / technische Datenblätter) überwiegen die Werten/Angaben im Qualitätsfaszikel.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts, falls vorhanden, für jede Position anzugeben.

Der Zuschlagsempfänger muss im Zuge der Ausführung zu den gebotenen wirtschaftlichen Bedingungen sämtliche hier vorgesehenen wesentliche Mindestanforderungen einhalten (einschließlich notwendiger technischer Standards und Qualitätsstandards für die funktionelle Nutzung des Bauvorhabens). Dies gilt auch für zusätzliche technische Merkmale, die im Zuge der Ausschreibung angeboten wurden.

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Begründungskriterien.

Bewertungskriterium 04.01

| VOLLWÄRMESCHUTZ Zutreffende Positionen des Leistungsverzeichnisses: 02.12.03.01.a, 02.12.03.01.b Die einzuhaltenden wesentlichen Voraussetzungen und Mindestanforderungen sind in der untenstehenden Tabelle angegeben. Bewertet werden die Anwendung eines Produktsystems, die eventuelle Gewährung einer Systemgarantie und deren Inhalt und Dauer, die höherwertige Ausbildung der Details (z.B. Ausbildung der Anschlüsse), die Verbesserung der Mindestanforderungen und die höhere Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien des angebotenen Produktes. Die weiteren, in den genannten Positionen des Leistungsverzeichnisses und den entsprechenden Hauptpositionen angeführten Produktkennwerte, werden durch die Kennwerte des angebotenen Produktes ersetzt. Weiterhin aufrecht und verpflichtend bleiben die in diesen Positionen angegebenen Zusatzleistungen wie Montage, Kantenausbildung usw. immer bezogen auf das angebotene Produkt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wesentliche Voraussetzungen | Mindestanforderungen bei sonstigem Ausschluss | Vom Bieter angebotener Wert |
| WDVS aus Mineralfaser- oder Steinwolle- Wärmedämmplatten mit einer homogenen Rohdichte von min. 120kg/m³, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß, auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, Dämmstärke 20cm | Dämmplatte: Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/mK |  |
|  | Dämmplatte: homogene Rohdichte von min. 120 kg/m³ |  |
|  | Dämmplatte: nicht brennbar – Euroklasse A1 |  |
| Dämmung Marke: Modell: Typ: Armierung Marke: Modell: Typ: Verputz Marke: Modell: Typ: Vorschläge bzw. Verbesserungen in Bezug auf die oben angegebenen Begründungskriterien: Anwendung eines Produktsystems Gewährung einer Systemgarantie und deren Inhalt und Dauer höherwertige Ausbildung der Details Verbesserung der Mindestanforderungen höhere Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien |  |  |

Dem Angebot sind beizulegen:

- Datenblätter zu Dämmung, Armierung und Verputz, mit Angabe der Werte laut Mindestumweltkrieterien

- Systemzeichnung

- Nachweise und Zertifikate zur Nachhaltigkeit

Bewertungskriterium 04.02

| BODEN IN HOLZ Zutreffende Positionen des Leistungsverzeichnisses: 06.03.02.11.a Die einzuhaltenden wesentlichen Voraussetzungen und Mindestanforderungen sind in der untenstehenden Tabelle angegeben. Bewertet werden die größere Parkettdielenlänge und -breite, die größere Dicke der Parkettriemen, die größere Dicke der Nutzschicht und die höhere Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien des angebotenen Produktes. Die weiteren, in den genannten Positionen des Leistungsverzeichnisses und den entsprechenden Hauptpositionen angeführten Produktkennwerte, werden durch die Kennwerte des angebotenen Produktes ersetzt. Weiterhin aufrecht und verpflichtend bleiben die in diesen Positionen angegebenen Zusatzleistungen wie Verlegung, Randausbildung usw. immer bezogen auf das angebotene Produkt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wesentliche Voraussetzungen | Mindestanforderungen bei sonstigem Ausschluss | Vom Bieter angebotener Wert |
| 2-Schicht Fertigparkett, Holzart Eiche natur mit 4-seitig Nut und Federverbindung, auf normgerechten Unterboden verlegt und geklebt, Oberfläche fertig versiegelt oder geölt | Länge bis 600 mm |  |
|  | Breite 60-70 mm |  |
|  | Dicke 10 mm |  |
|  | Nutzschicht: 3,6mm |  |
|  | Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern |  |
| Boden Marke: Modell: Typ: Kleber Marke: Modell: Typ: Beschichtung Marke: Modell: Typ: Vorschläge bzw. Verbesserungen in Bezug auf die oben angegebenen Begründungskriterien: größere Parkettdielenlänge und -breite größere Dicke der Parkettriemen größere Dicke der Nutzschicht höhere Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien |  |  |

Dem Angebot sind beizulegen:

- Datenblätter zu Boden, Kleber und Beschichtung, mit Angabe der Werte laut Mindestumweltkrieterien

- Nachweise und Zertifikate zur Nachhaltigkeit

Bewertungskriterium 04.03

| Software, Programmierung der KNX-Anlage Zutreffende Positionen des Leistungsverzeichnisses: 15.03.05.21 Die einzuhaltenden wesentlichen Voraussetzungen und Mindestanforderungen sind in der untenstehenden Tabelle angegeben. Bewertet werden die Qualifizierung des Programmierers der KNX- Anlage anhand der Referenzprojekte. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wesentliche Voraussetzungen | Mindestanforderungen bei sonstigem Ausschluss | Vom Bieter angebotener Wert |
| Software, Programmierung der KNX-Anlage | Software: KNX-Programmierung, Steuerungs- und Regelungsanlagen |  |
|  | Hardware: Homeserver |  |
| Software Marke: Modell: Typ: Hardware Marke: Modell: Typ: Vorschläge bzw. Verbesserungen in Bezug auf die oben angegebenen Begründungskriterien: Qualifizierung des Programmierers, welcher die KNX- Anlage des gegenständlichen Bauwerkes programmiert, anhand der Referenzprojekte |  |  |

Dem Angebot sind beizulegen:

- Datenblätter zu Software und Hardware

- Referenzliste des Programmierers

Bewertungskriterium 04.04

| Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. 11.01.01 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 3 | Lüftungsgerät für Innenaufstellung 10.000m³/h |  |  |  |
| Gehäuse: | Dämmstärke min. 50 mm |  |  |  |
|  | Blechstärke min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatoren: | Wirkungsgrad min. 67,1 % |  |  |  |
| Heizbatterie: | Luftgeschwindigkeit auf lamellierte Fläche max. 2,00 m/sec |  |  |  |
|  | Druckverlust Heizmedium max. 13,4 kPa |  |  |  |
| Luftfilter: | Güteklasse min. M 5 |  |  |  |
| Wärmerück-gewinnungs-einheit: | Wirkungsgrad nach EN 308 min. 73,4 % |  |  |  |
|  | Daten gemäß Eurovent-Zertifizierung |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |

Dem Angebot sind beizulegen:

- Datenblätter zu Gehäuse, Ventilatoren, Heizbatterie, Luftfilter und Wärmerückgewinnungseinheit

- Nachweise und Zertifikate zur Nachhaltigkeit

- Angebot für periodische Wartungsarbeiten