| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los 1

| Spazzatrice aspirante con bocca aspirazione sul lato dx e con volume contenitore rifiuti nominale circa 6 mc - su autocarro con guida destra e minimo 15 t PTT. |  | Kehrmaschine mit rechtsliegender Saugvorrichtung und nominalem Schmutz-Behältervolumen von ungefähr 6 m³ auf Lkw mit Rechtslenkung und min. 15 t zGG. |
| --- | --- | --- |
| quantità: 3 veicolo |  | Anzahl: 3 Fahrzeug |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali VEICOLO | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften FAHRZEUG |
| Generali |  | Allgemeines |
| - Messo in strada con aggiornamenti MCTC |  | - Verkehrsbereit mit MCTC-Abnahme |
| - Guida destra |  | - Rechtsgesteuert |
| - Due assi |  | - Zwei Achsen |
| - Passo max mm 3.700 |  | - Radstand max 3.700 mm |
| - Massa complessiva almeno PTT 15,00 t |  | - Gesamtgewicht mindestens 15,00 T |
| - Portata assale ant. almeno Kg 5.000 |  | - Tragfähigkeit Vorderachse mindestens 5.000 Kg |
| - Portata assale post. almeno Kg 10.500 |  | - Tragfähigkeit Hinterachse mindestens 10.500 Kg |
| - Indicare tara autotelaio compreso allestimento |  | - Angabe des Eigengewichts des Fahrgestells samt Aufbauten |
| - Le dimensioni e caratteristiche degli pneumatici devono essere adeguate alle caratteristiche e masse degli assali |  | - Die Reifengröße muss an die Eigenschaften und Lasten der Achsen angepasst werden |
| - Pneumatico di scorta anteriore completo di cerchio in acciaio |  | - Fordere Reservereifen inklusive Stahlfelge |
| - Indicare diametro minimo di volta esterno paraurti anteriore |  | - Mindestwendekreis angeben, vordere Stoßstange außen |
| Meccanica |  | Mechnik |
| - Motore Turbo Diesel Intercooler con iniezione diretta e centralina della gestione motore a controllo elettronico |  | - Motor Turbo Diesel Intercooler mit Direkteinspritzung und elektronischer Kontrolle |
| - Cilindrata > di 6.000 cc |  | - Hubraum > 6.000 cm³ |
| - Potenza maggiore di 230 CV |  | - Mindestleistung 230 PS |
| - Coppia maggiore di 900 Nm |  | - Drehmoment > 900 Nm |
| - Normativa emissioni EURO 6 |  | - Abgasemissionsnorm EURO 6 |
| - Filtro carburante riscaldato |  | - Erwärmter Treibstoffilter |
| - Batterie: 2 da 12V e ciascuna da minimo 140 Ah |  | - Batterien: 2 zu 12V und jeweils mindestens 140 Ah |
| - Le batterie devono essere facilmente accessibili per ispezione e manutenzione. |  | - Die Batterien müssen für Inspektion und Wartung leicht zugänglich sein. |
| - Convertitore di tensione 24/12 Volt |  | - Spannungswandler 24/12 Volt |
| - Interruttore stacca batteria (esclusa alimentazione tachigrafo) automatico o manuale |  | - Batterienendschalter (ausgenommen die Stromversorgung für Fahrtenschreiber) |
| - Ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori |  | - Hydraulische Front- und Heckstoßdämpfer |
| - Asse posteriore con ruote gemelle |  | - Hinterachse mit Doppelbereifung |
| - Sospensioni pneumatiche per asse posteriore |  | - Luftfederung an Hinterachse |
| - Barra stabilizzatrice anteriore |  | - Stabilisatoren vorne |
| - Barra stabilizzatrice posteriore di tipo rinforzato |  | - Stabilisatoren hinten - verstärkt |
| - Idroguida |  | - Hydrolenkung |
| - Freno motore potenziato |  | - Verstärkte Motorbremse |
| Trasmissione |  | Antrieb |
| - Trazione semplice |  | - Hinterradantrieb |
| - Bloccaggio differenziale posteriore |  | - Hintere Differentialsperre |
| - Cambio automatizzato/robotizzato minimo 12 marce e minimo due retromarce. |  | - Automatischer/Robotisierter Gangwechsel mindestens 12-Gänge und mindestens 2 Rückgänge |
| - Cambio automatizzato/robotizzato maggiore di 12 marce e con almeno due retromarce. |  | - Automatischer/Robotisierter Gangwechsel mehr als 12-Gänge und mindestens 2 Rückgänge |
| - Velocità di lavoro più bassa: minore di 4 km/h |  | - Niedrigste Arbeitsgeschwindigkeit: < 4 km/h |
| - Velocità di trasferimento minima 70 km/h |  | - Fahrgeschwindigkeit mindestens 70 km/h |
| Carrozzeria |  | Karrosserie |
| - Colore cabina e cassone RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe Fahrerhaus und Pritsche RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - Cabina corta |  | - Kurzes Fahrerhaus |
| - Cabina ribaltabile idraulicamente |  | - Hydraulisch kippbares Fahrerhaus |
| - Parete posteriore finestrata |  | - Rückwand mit Fenster |
| - Botola sulla cabina |  | - Dachluke bei Fahrerkabine |
| - Barra laterale paraciclisti in alluminio |  | - Seitenunterfahrschutz in Alluminium |
| - Cassetta attrezzi in acciaio inox sotto cassone - capacità almeno 120 Litri |  | - Rostfreier Werkzeugkasten unter Kipper - Inhalt mindestens 120 Liter |
| - Portacunei e cunei posizionati in maniera facilmente accessibile |  | - Vorlegekeile mit Halterung leicht zugänglich positioniert |
| - Serbatoio da almeno 110 litri |  | - Tankinhalt mindestens 110 Liter |
| - Marmitta con scarico sopra la cabina |  | - Abgasrohr oberhalb der Fahrerkabine |
| - Paraspruzzi in gomma per ruote anteriori e posteriori |  | - Schmutzfänger aus Gummi bei Vorder- und Hinterräder |
| - Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente |  | - Beheizbare und elektrisch verstellbare Außenspiegel |
| - Specchio grandangolare destro regolabile elettricamente e riscaldabile |  | - Heizbarer und elektrisch verstellbarer Weitwinkelspiegel rechts |
| - Specchietto esterno su portiera passeggero con vista asse anteriore riscaldabile e regolabile elettricamente |  | - Außenspiegel montiert auf Beifahrertür mit Blick auf Vorderachse beheizt und elektrisch verstellbar |
| - Specchietto esterno con vista angolo anteriore destro |  | - Außenspiegel mit Sicht auf Stoßstange vorne rechts |
| - Griglia protezione fari anteriore e posteriore |  | - Hintere und vordere Scheinwerferschutzgitter |
| - Fari alogeni |  | - Halogenscheinwerfer |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011 auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto e azionabile dal posto di guida |  | - Schalter mit Kontrollleuchte auf Armaturenbrett vom Fahrer zu betätigen. |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento |  | - Leuchten müssen bei abgestelltem Motor funktionieren |
| Cabina |  | Fahrerhaus |
| - Guida a destra |  | - Rechtslenkung |
| - Almeno 2 posti in cabina |  | - Min. 2 Sitzplätze in Kabine |
| - 3 posti in cabina |  | - N° 3 Sitzplätze in Kabine |
| - Sedile conducente ergonomico con sospensione pneumatica ad elevato comfort di seduta integrato con supporto lombare pneumatico |  | - Luftgefederter ergonomischer Fahrersitz mit hohem Sitzkomfort und pneumatischer Lendenwirbelsäulenstütze |
| - Piantone sterzo regolabile in altezza ed inclinazione |  | - Höhen- und Neigungsverstellbares Lenkrad |
| - Airbag lato conducente |  | - Airbag Fahrerseite |
| - Climatizzatore con regolazione temperature |  | - Klimaanlage mit regulierbaren Temperaturen |
| - Filtro antipolvere / antipolline per abitacolo |  | - Staub- und Pollenfilter für Fahrgastraum |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata |  | - Tachograph Digital für Fahrerkarte und integriertem Drucker |
| - Autoradio con altoparlanti, antenna e vivavoce Bluetooth |  | - Autoradio mit Freisprechanlage, Lautsprechern Bluetooth und Antenne |
| - Chiusura centralizzata |  | - Zentralverriegelung |
| - Estintore di capacità adeguata |  | - Angemessener leistungsstarker Feuerlöscher |
| - Attrezzi di bordo |  | - Bordwerkzeug |
| - Martinetto idraulico |  | - Hydraulischer Wagenheber |
| - Collegamento per aria compressa in cabina di guida, incluso tubo e pistola |  | - Druckluftanschluss im Fahrerhaus mit Kupplung inkl. Spiralschlauch und Ausblaspistole |
| - Aletta parasole anteriore esterna |  | - Sonnenblende außen |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | - Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |
| - Antenna ¼ d’onda (lunghezza mm 475 in verticale dal tetto veicolo) - impedenza 50 Ohm per VHF 160 Mh con cavo RG58 |  | - Lambdaantenne ¼ Wellenlänge (Länge 475 mm vertikal zum Dach) - Impedanz 50 Ohm für VHF 160 Mh mit RG58 Kabel |
| - Avvisatore acustico supplementare con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | - Zusätzliches akustisches Signal mit 12V Einspeisung am Fahrzeug oder 24V mit Relaissteuerung |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | - Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | - Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte |  | - Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert. |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Segnalatore acustico di retromarcia conforme alle normative vigenti |  | - Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo |  | KFZ Tachograph |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Cronotachigrafo |  | KFZ Tachograph |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Ausbildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit |
| - Durata: minimo 3 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 3 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| Spazzatrice aspirante con bocca aspirazione sul lato dx |  | Kehrmaschine mit Saugvorrichtung auf der rechten Seite |
| --- | --- | --- |
| Spazzatrice aspirante con bocca aspirazione sul lato dx e con volume contenitore rifiuti nominale circa 6 mc |  | Kehrmaschine mit Saugvorrichtung auf der rechten Seite mit Nennvolumen Abfallbehälter von ca. 6 m³ |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind vom Anbieter zu übernehmen |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| Caratteristiche tecniche e prestazionali SPAZZATRICE | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften KEHRMASCHINE |
| Contenitore rifiuti |  | Kehrgutbehälter |
| - Volume nominale contenitore rifiuti almeno 6 mc di robusta costruzione |  | - Nennvolumen Abfallbehälter min. 6 m³, in robuster Bauart |
| - Indicare volume carico utile in mc misurato secondo norma DIN 15429-2 |  | - Angabe des Nutzvolumens in m³ laut DIN 15429-2 |
| - Pavimento e pareti laterali per tutta l’altezza del contenitore rifiuti in acciaio minimo 3 mm |  | - Boden und gesamte Höhe der Seitenwände des Abfallbehälters aus Stahl, Mindeststärke 3 mm. |
| - Pavimento e pareti laterali per almeno 20 cm di altezza del contenitore rifiuti in acciaio inossidabile |  | - Boden und Seitenwände für mindestens 20cm des Abfallbehälters aus rostfreiem INOX-Stahl. |
| - Pavimento e pareti laterali a tutta altezza del contenitore rifiuti in acciaio inossidabile |  | - Boden und gesamte Höhe der Seitenwände des Abfallbehälters aus rostfreiem INOX-Stahl. |
| - Griglia interna di protezione turbina con facile possibilità d’apertura per pulizia |  | - Inneres Turbinen-Schutzgitter mit leichter Reinigungsöffnung |
| - Angolo di ribaltamento almeno 54° |  | - Kippwinkel mindestens 54° |
| - Portello posteriore con apertura idraulica automatica circa 90° completo di pompa e motore |  | - Heckluke (Hintertür) mit automatischer hydraulischer Öffnung ca. 90° komplett mit Pumpe und Motor |
| - Pulsantiera di controllo a distanza apertura cassone |  | - Fernbedienung zur Öffnung des Behälters |
| - Portello d’ispezione e carico di materiale voluminoso sul contenitore - compresi scalini per accesso di controllo |  | - Große Inspektions- und Ladeklappe am Behälter samt Inspektions-Treppe für Kontrollzugang |
| - Vano per deposito attrezzatura (badile e tubo idrante, ecc.) |  | - Werkzeug-Ablagefach (Schaufel, Hydrantenschlauch, etc.) |
| - Telaio intermedio (controtelaio) zincato o protezione superficie equivalente |  | - Verzinkter Zwischenrahmen (Verstärkungsrahmen) oder gleichwertiger Oberflächenschutz |
| - Asta di sicurezza per contenitore rifiuti ad aggancio automatico a più stadi e sgancio pneumatico |  | - Sicherheitsstange für Kehrgutbeälter mit automatischer mehrstufiger Koppelung und pneumatischer Entkoppelung |
| - Pompa d’emergenza per funzioni alza/abbassa contenitore rifiuti ed apertura portellone posteriore |  | - Notpumpe für Hebe/Senkfunktion des Behälters sowie für die Öffnung der Heckklappe. |
| Motore ausiliario |  | Hilfsmotor |
| - Diesel a 4 cilindri del tipo ecologico, conforme normative CEE |  | - Umweltfreundlicher Vierzylinder-Dieselmotor, schadstoffarm gemäß den CEE - Richtlinien |
| - Potenza nominale CE 97/68 almeno 55 KW |  | - Nennleistung EG 97/68 mindestens 55 KW |
| - Normativa emissioni almeno EU STAGE III B |  | - Abgasemissionsnorm mindestens EU STAGE III B |
| Impianto d’aspirazione |  | Sauganlage |
| - Elevata capacità aspirante con portata almeno 12.000 mc/h |  | - Hohe Saugfähigkeit, Luftdurchsatz mindestens 12.000 m³/h |
| - Depressione almeno 900 mm colonna d’acqua |  | - Saugturbinen - Unterdruck mindestens 900 mm WS |
| - Turbina (girante, pale e parete) in materiale antiusura |  | - Turbine (drehbar, Laufradschaufeln) aus verschleißfestem Material |
| - Ventola azionata dal motore ausiliario e con trasmissione forza non a cinghia |  | - Abluftgebläse mit externerem Motorantrieb, und Kraftübertragung ohne Keilriemen. |
| - Bocche d’aspirazione con uscita laterale di almeno mm 200 e rientro in sagoma in fase di trasferimento |  | - Saugöffnungen mit seitlichem Auszug von min. 200 mm und vollständiger Wiedereinzug ins Fahrzeugprofil bei Transfer. |
| - Bocca d’aspirazione con ruotini fissi o pivottanti per movimentazione |  | - Saugöffnungen mit festen oder schwenkbaren Tasträdern für die Handhabung |
| - Condotti d’aspirazione con sgancio rapido o possibilità di facile ispezione dalla parete superiore, a contenitore sollevato |  | - Saugleitungen mit Schnellverschluss oder Möglichkeit leichter Inspektion von oben bei angehobenem Behälter |
| - Bocca d’aspirazione con apertura regolabile per la raccolta di fogliame o di spazzatura voluminosa |  | - Regulierbare Saugschachtöffnung für das Einsammeln von Laub oder sperrigem Abfall |
| - Tubo aspirante posteriore flessibile, oppure proboscide superiore, con prolunga rigida per la pulizia di pozzetti (diametro minimo mm 200) |  | - Biegsamer Heck-Saugschlauch oder am Oberteil des Behälters angebrachter flexibler Saugrüssel mit steifer Verlängerung für die Reinigung der Schächte (Durchmesser mindestens 200 mm) |
| - Comandi sull’impugnatura del tubo aspirante posteriore flessibile. |  | - Biegsamer Heck-Saugschlauch mit Steuerung auf den Griffen. |
| - Completo di ghigliottina pneumatica per chiusura tubo |  | - Komplett mit pneumatischem Rohrverschluss Typ Guillotine |
| - Completo, sulla parte terminale a terra, di n° 4 ugelli interni con alimentazione acqua |  | - Komplett mit Nr. 4 internen Sprühventilen mit Wasseranschluss am Abschlussteil zum Boden |
| - Tubo aspirante posteriore, oppure proboscide superiore, completo di dispositivo elettropneumatico o idraulico d’alleggerimento |  | - Heck-Saugschlauch oder am Oberteil des Behälters angebrachter Saugrüssel komplett mit elektropneumatischer oder hydraulischer Hilfsvorrichtung |
| - Rotazione dispositivo circa 180° |  | - Drehbare Vorrichtung für ca. 180° |
| - Scarico aria nella parte alta del cassone |  | - Abluftöffnung im oberen Teil des Abfallbehälters |
| - Comando in cabina per deviare lo scarico dell’aria verso l'alto o posteriormente. |  | - Steuerung in der Kabine, um Abluft nach oben oder nach hinten auszuwerfen |
| Spazzole |  | Bürsten |
| - Rullo spazzante centrale trainato o spinto, orientabile con comando in cabina |  | - Mittlerer Walzenbesen von der Fahrerkabine aus regulierbar |
| - Spazzola a disco sul lato destro con rientro in sagoma in caso d’urto |  | - Tellerbesen an der rechten Fahrzeugseite mit vollständigem Einzug im Fall von Aufprall |
| - Spazzola a disco sul lato destro trainata |  | - Tellerbesen an der rechten Fahrzeugseite vorzugsweise gezogen. |
| - Regolazione di pressione e giri spazzole dalla cabina |  | - Druck- und Drehzahlsteuerung der Besen von der Fahrerkabine. |
| - Inclinazione spazzola laterale fronte-retro regolabile dalla cabina |  | - Neigung der seitlichen Tellerbesen für vorne-rückwärts von der Fahrerkabine aus regulierbar |
| - Spazzamento simultaneo dei gruppi spazzanti dx e centrale |  | - Simultanes Arbeiten der verschiedenen Kehrbesen rechts und zentral |
| - Larghezza complessiva di spazzamento almeno 1.600 mm |  | - Gesamtkehrbreite mindestens 1.600 mm |
| - Sollevamento automatico dei gruppi spazzanti con interruzione del getto d’acqua in fase di retromarcia |  | - Automatisches Anheben der Bürstenanlage und Unterbrechung des Wasserstrahls beim Rückwärtsfahren |
| Impianto idrico |  | Wasserversorgungsanlage |
| - Serbatoi d’acqua pulita incorporati con capacità almeno 1.400 litri in acciaio INOX o in polietilene riciclabile completi di bocchettoni per scarico acqua |  | - Wassertank mit mindestens 1.400 l Inhalt aus rostfreiem INOX-Stahl oder in recyclebarem Polyethylen komplett mit Vorrichtung zur Wasserableitung |
| - Barra nebulizzante frontale con almeno n° 5 ugelli + 2 ugelli su paraurti lato dx |  | - Frontsprühdüsenbalken mit mindestens Nr. 5 Düsen + 2 Düsen auf Stoßstange rechts |
| - Nebulizzatore su spazzola centrale con almeno n° 2 ugelli |  | - Wassernebel-Düsen auf zentralem Kehrbesen mit mindestens n° 2 Düsen |
| - Nebulizzatore su spazzola destra con almeno n° 2 ugelli |  | - Wassernebel-Düsen auf rechtem Kehrbesen mit mindestens n° 2 Düsen |
| - Nebulizzatore davanti alla bocca aspirazione destra con almeno n° 3 ugelli |  | - Wassernebel-Düsen vor rechter Saugvorrichtung mit mindestens n° 3 Düsen |
| - Nebulizzatore dentro bocca aspirazione destra con almeno n° 2 ugelli |  | - Wassernebel-Düsen innerhalb der rechten Saugvorrichtung mit mindestens n° 2 Düsen |
| - Mandata agli ugelli abbattimento polvere con regolazione quantità per singoli gruppi con comando dalla cabina |  | - Fördermenge für Staubunterdrückungs-Düsen von Fahrerkabine für Gruppen einzeln regulierbar. |
| - Presa acqua su vano turbina, collegata al serbatoio acqua centrale, completa di pompa azionabile da cabina adatta sia all’abbattimento polveri che al lavaggio vano turbina con regolazione da cabina |  | - Wasseranschluss auf Turbinengehäuse an zentralem Wasserbehälter verbunden, komplett mit Wassernebelpumpe zur Staubunterdrückung und zur Reinigung des Saugturbinenbehälters, von der Fahrerkabine aus regulierbar |
| - Funzionamento in fase di lavoro per abbattimento polveri |  | - Betrieb in Arbeitsphase zur Unterdrückung von Staub |
| - Funzionamento a veicolo fermo per lavaggio vano turbina |  | - Betrieb bei Stillstand des Fahrzeuges zur Reinigung des Saugturbinenbehälters |
| Impianto lavaggio alta pressione |  | Hochdruckreiniger |
| - Pompa acqua a 3 vie ad alta pressione azionata idraulicamente, portata circa 30 L/min a 80 bar |  | - Hochdruckwasserpumpe für Hochdrucksprühlanze min. 30 l/min und 80 bar Ladedruck |
| - Impianto alta pressione dietro ogni bocca aspirazione, costituito da almeno 2 ugelli alta pressione direzionati verso la bocca |  | - Hochdruckanlage hinter jeder Saugvorrichtung, bestehend aus mind. 2 Hochdruckdüsen in Richtung Saugöffnung |
| - Tubo in gomma lungo almeno 15 metri (su avvolgicavo a riavvolgimento automatico) con lancia ad alta pressione |  | - Gummischlauch (auf automatischer Aufrollung) mit Hochdrucksprühlanze und Länge von mind. 15 m |
| - Lancia ad alta pressione con getto regolabile a ventaglio o diretto |  | - Hochdrucksprühlanze mit regelbarem breiten oder direktem Strahl |
| Sistema protezione impianto idrico |  | Hydraulische Schutzvorrichtungen |
| - Pompe acqua protette in caso di funzionamento a secco |  | - Schutz gegen Trockenlaufen der Wasserpumpe |
| - Dispositivi che consentano l’immissione di aria ad alta pressione negli impianti idrici per svuotamento e pulizia impianti |  | - Schnellanschlüsse zur Entleerung und Reinigung der Anlagen mit hohem Luftdruck |
| Altre caratteristiche |  | Weitere Eigenschaften |
| - Lubrificazione centralizzata, automatica, dell’attrezzatura |  | - Zentralisiertes automatisches Schmiersystem für Ausrüstung |
| - Quadro comando in cabina di tipo digitale |  | - Digitales Bedienpult im Fahrerhaus |
| - Sistemazione ergonomica dei dispositivi d’azionamento e di controllo delle spazzole, dell’aspirazione, dell’impianto idrico e del commutatore d’aspirazione per il tubo aspirante posteriore |  | - Ergonomischer Bedienung der Betriebs- und Kontrollschalter für die Bürsten, die Saugvorrichtung, die Waschanlage und die Saugbetriebsumschalters für den Hecksaugschlauch |
| - Impianto video con 1 videocamera posteriore + monitor in cabina |  | - Videoanlage mit Nr. 1 rückseitig angebrachter Kamera und Monitor in der Kabine |
| - N° 3 fari orientabili d’illuminazione zone di lavoro, spazzole destra e sinistra e zona posteriore veicolo, ognuno con minimo 6/9 Power LED da 3W ed almeno 1.500 lumen complessivi; grado protezione IP67 |  | - Min. Nr. 3 Scheinwerfer für Arbeitsflächen, rechte, linke Bürste und hinterer Bereich, je 6/9 Power-LED zu 3W und min.1.500 Lumen, Schutzklasse IP 67 |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD 010 311 - 001 oppure 2XD 010 311 - 011 sopra contenitore, omologate CEE, montate per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD 010 311 - 001 oder 2XD 010 311 - 011 auf Behälter mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |
| - N° 2 fari lampeggianti di profondità a LED posteriori diametro circa mm 280 omologati |  | - Nr. 2 homologierte hintere Blinkleuchten LED mit Durchmesser ca. 280 mm |
| - Pannelli segnaletici e dotazioni previste dal Codice della Strada |  | - Hinweisschilder und Ausrüstung gemäß Straßenverkehrsordnung |
| - Pannello figura II 398 Art. 38 del Codice della Strada |  | - Straßenbeschilderung Tafel II 398 Art. 38, laut Str.Verk.Ordnung |
| - Sistema di controllo e gestione CAN-Bus |  | - Steuerung/Verwaltungsystem mittels CAN-Bus |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Segnale acustico posteriore in caso di manovra di retromarcia e di ribaltamento del contenitore |  | - Warnsignal hinten bei Einlegen des Rückganges oder Kippen des Behälters |
| - Adeguata insonorizzazione del motore, della turbina e del contenitore |  | - Angemessene Lärmdämmung des Motors, der Turbine und des Behälters |
| - Indicare emissioni acustiche della spazzatrice LwA secondo 2000/14/EG |  | - Angabe Lärmemission der Kehrmaschine LWA gemäß 2000/14/EG |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione. |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels; |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit |
| - Durata: minimo 3 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 3 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 4 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 4 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |