LIEFERUNG EINES Mehrfunktionseinsatzfahrzeuges für den Gemeindebauhof

FORNITURA DI una macchina operatrice multifunzionale per il cantiere Comunale

BESCHREIBUNG DER LIEFERUNG – MINDESTANFORDERUNGEN

DESCRIZIONE DELLA CONSEGNA – REQUISITI MINIMI

1) MULTIFUNKTIONALER KNICKGELENKTER GERÄTETRÄGER MIT RAHMENKONSTRUKTION UND MIT FREISICHTKABINE AUF VORDERACHSE MONTIERT 1) VEICOLO MULTIUSO PORTATRREZZI ARTICOLATO CON TELAIO A TRALICCIO E CABINA VISIBILTÀ LIBERA MONTATO SULL’ASSE ANTERIORE

MECHANIK – ALLGEMEINES MECCANICA - GENERALE

- Verkehrsbereit mit MCTC-Abnahme auch für Ausrüstung mit Schneefräse und Streugerät Messo in strada con aggiornamenti MCTC anche per il allestimento con fresa da neve e spargitore

- 4-Zylinder Turbodieselmotor mit Abgasemissionsnorm Stufe 5, Mindestens 3.500 cm³ Hubraum, mindestens 72,0 kW, Wasserkühlung Motore 4 cilindri con turbo diesel con normativa emissioni Fase 5, cilindrata minima 3.500 cc, potenza minima 72,0 kW, raffreddato ad acqua.

- Zulässiges Gesamtgewicht min. 5.500 kg Massa complessiva minima 5.500 Kg

- Radstand von maximal 1.850 mm Distanza assi da massima 1.850 mm

- Dieseltank mindestens 80 Liter Capacità minima serbatoio carburante 80 Litri

- Straßenbereifung 315/70 R17 Pneumatici stradali 315/70 R17

- Gesamtbreite maximal 1.445 mm Larghezza totale massima 1.445 mm

- Hydraulischer Radlastausgleich des Fahrzeuges Stabilizzazione idraulico del veicolo

ANTRIEB TRASMISSIONE

- hydrostatischer 4-Stufen-Fahrantrieb 4 velocità idrostratiche

- 1. Stufe Straßenbetrieb und Transportgeschwindigkeit von 0 – 40 km/h 1. Velocità uso stradale e trasporto da 0-40 Km/h

- 2. Arbeitsstufe von 0 – 20 km/h 2. Velocità di lavoro da 0-20 Km/h

- 3. + 4. Arbeitsstufe mit Tempomatfunktion für Schneefräse und Mäher 3. e 4. Velocità di lavoro con funzione cruise control per fresa da neve e falciatrice

- Antrieb auf alle 4 Räder Trazione sulle 4 ruote

- Knicklenkung mit 2 doppeltwirkende Zylinder Sterzo articolato con 2 pistoni a doppio effetto

- 100 % mechanische Differenzialsperre vorne und hinten Bloccaggio meccanico del differenziale anteriore e posteriore al 100%

- Hydrostatische Betriebsbremse auf Vorderachse im Ölbad Freni di servizio idrostatici sull’asse anteriore in bagno olio

- Elektrisch betätigte Feststellbremse Freno di stazionamento con comando elettrico

| HYDRAULIKANLAGE UND ZAPFWELLE IMPIANTO IDRAULICO E PRESA DI FORZA |  |
| --- | --- |
| - Frontzapfwelle direkt vom Motor mechanisch angetrieben 540 und 750 U/min, elektrohydraulisch einschaltbar Presa di forza anteriore azionata meccanicamente direttamente dal motore 540 e 750 U/min., selezione di comando elettroidraulico |  |
| - Fronthydraulik doppeltwirkend mit Niveauverstellung, Horizontalverstellung, Schwingungstilgung mit Fanghaken Kat II, Hubkraft mindestens 2.600 Kg Sollevatore anteriore a doppio effetto con livellamento, spostamento orizzontale, regolazione ammortizzatore con accumulatore di pressione con gangi cat. II, capacità di sollevamento almeno 2.600 kg |  |
| - Hydraulikpumpe von 0 – 25 l/min. einstellbar und Hydraulikpumpe mindestens von 0 – 120 l/min. einstellbar Pompa idraulica regolabile da 0-25 l/min. e pompa idraulica regolabile almeno da 0 –120 l/min. |  |
| - Joystick für alle Hydraulikfunktionen Joystick per tutti funzioni idraulici |  |
| BESCHREIBUNG – MINDESTANFORDERUNGEN DESCRIZIONE – REQUISITI MINIMI |  |
| - elektrische Ausstattung mit Drehstromlichtmaschine mind. 14 Volt / 95 A Impianto elettrico con alternatore di almeno 14 Volt / 95 A |  |
| - Batterietrennschalter Interruttore stacca-batteria |  |
| - Digitales Wegesignal für Heckaufbaustreuer Uscita segnale elettrico per spargitore posteriore |  |
| KABINE UND HECKAUFBAURAHMEN CABINA E PIANO DI CARICO POSTERIORE |  |
| - Kippbare 2-Mann-Freisichtkabine auf Silentblock gelagert mit 2 Arbeitsscheinwerfern vorne und 02 Arbeitsscheinwerfer hinten, Rundumkennleuchte, Heizung und Gebläse, ausstellbare Dachluke, Schiebefenster auf beiden Seiten, mechanisch verstellbare Lenksäule Cabina a 2 posti ribaltabile ad alta visibilità su silent block, con 2 luci di lavoro anteriori e 02 luci di lavoro posteriore, girofaro, riscaldamento, tettuccio incernierato, finestre scorrevoli su entrambi i lati, piantone dello sterzo regolabile meccanicamente |  |
| - Klimaanlage komplett integriert Climatizzatore integrato completo |  |
| - komplette beheizbare Frontscheibe und Außenspiegel Parabrezza anteriore e specchi riscaldati |  |
| - luftgefederter Fahrersitz mit Horizontalfederung, Sitzheizung Sedile conducente ammortizzato ad aria con sospensione orizzontale, sedile riscaldato |  |
| - Beifahrersitz Sedile del passaggero |  |
| - Farbe RAL 2004 orange Colore Arancio RAL 2004 |  |
| - Hydraulische Kippeinrichtung für Aufbaurahmen und Schnellwechselvorrichtung für Geräte Dispositivo di ribaltamento idraulico del pianale di carico e sistema rapido per cambiare gli attrezzi |  |
| - Kipperpritsche hydraulisch kippbar, Maße mindestens 1580x1200x300mm Cassone ribaltabile idraulicamente con misure almeno 1580x1200x300mm |  |
| - Der Anbieter dieses Fahrzeuges bestätigt der offizielle Konzessionär von der Provinz Bozen zu sein und muss den Kundendienst innerhalb von 24h garantieren L’offerente della questa macchina conferma di essere il concessionario ufficiale della Provincia di Bolzano e deve garantire un servizio cliente entro 24 ore |  |
| - Garantie 12 Monate Garanzia 12 mesi |  |
| - Lieferung innerhalb 6 Monate Consegna entro 6 mesi |  |

2) SCHNEEFRÄSSCHLEUDER / TURBOFRESA

Anbau 3-Punkt Fronthydraulik Kat. I, Antrieb über mechanischer Zapfwelle 540 U/min. Montato sul sollevatore anteriore a 3 punti cat. I, Trazione con pto 540 g/min. meccanica

Gesamtbreite der Schneefräse 1.400 mm Larghezza della fresa totale 1.400 mm

Räumbreite 1.400 mm Larghezza di lavoro 1.400 mm

Fräswalzendurchmesser 750 mm Diametro del rullo fresaneve 750 mm

Auswurfraddurchmesser 700 mm Diametro della ruota d‘espulsione 700 mm

Auswurfkamin hydraulisch um 240° schwenkbar Camino di lancia con rotazione idraulica di 240°

Hydraulische Niveauverstellung ideal für Gehsteigräumung Livellamento idraulico ideale per i marciapiedi

Überlastsicherung mit Kupplung und Scherbolzen auf der Gelenkwelle Protezione da sovraccarico mediante frizione e perno sul cardano

Farbe orange RAL 2011 Colore arancione RAL 2011

Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher Sprache Manuale di uso e manutenzione in tedesco

3) STREUAUTOMAT / SPARGITORE AUTOMATICO

- Zweikammerstreuer aus Edelstahl für Splitt oder Salz zum Aufsetzen auf den Heck-Schnellwechselrahmen Spargitore di acciaio inossidabile con due camere per sabbia o sale per montare sul piano di c carico posteriore con montaggio rapido

- Gesamtfassungsvermögen 1,0 m³ Capacità totale 1,0 m³

- Streubreite 0,8 – 4,0 m Larghezza di lavoro 0.8 - 4,0 m

- Fördermenge bei Splitt 40 – 200 g/m² Fördermenge bei Salz 5 – 40 g/m² Portata sabbia da 40 - 200 g/m² Portata sale da 5 - 40 g/m²

- Doppelschneckenförderanlage Doppia coclea

- Vollhydraulischer Antrieb Azionamento interamente idraulico

- Streuteller nieder- und hochklappbar Distributore sollevare in basso e in alto

- Elektrisches Bedienpult in der Kabine für Fördermenge und Streubreite Quadro elettrico di comando in cabina per la portata e la diffusione

- Vollwegeabhängige Steuerung Controllo in base al percorso

- Abstellstützen spindelverstellbar Gambe di sostegno mandrino regolabile

- Klapp-Plane für Streubehälter Coperchio contenitore ribaltabile

- Rundumkennleuchte Girofaro

- Arbeitsscheinwerfer für Streukontrolle Faro utilizzo per controllo materiale

- Edelstahlausführung Costruzione in acciaio inossidabile